衡东兴泰船舶维修有限公司船舶拆解建设项目环境影响报告书

（送审稿）

湖南易恒环保科技有限公司

2025年10月

目录

1概述	1

1.1项目背景	1

1.2建设项目特点	2

1.3环境影响评价的工作过程	3

1.4分析判定相关情况	4

1.4.1产业政策符合性分析	4

1.4.2与《绿色拆船通用规范》（GB/T 36661-2018）符合性分析	5

1.4.3与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相符性分析	9

1.4.4与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析	11

1.4.5与《衡阳港总体规划（2035年）》符合性分析	13

1.4.6生态环境分区管控要求符合性分析	13

1.4.7与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025 年）》（湘政办发[2023]34号）相符性分析	15

1.4.8是否属于“两高”项目判定	16

1.4.9项目与《防止拆船污染环境管理条例（2017）》相符性分析	17

1.4.10与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）相符性分析	18

1.4.11与《湖南省湘江保护条例》符合性分析	19

1.4.12与《衡阳市“““十四五”””生态环境保护规划》（衡政办发[2021]37号）符合性分析	20

1.4.13与《长江岸线保护和开发利用总体规划》符合性分析	20

1.4.14选址合理性分析	21

1.4.15环境影响可接受分析	21

1.5关注的主要环境问题及环境影响	21

1.6环境影响评价的主要结论	22

2总则	23

2.1评价目的与评价原则	23

2.1.1评价目的	23

2.1.2评价原则	23

2.2编制依据	24

2.2.1国家法律、法规、政策	24

2.2.2地方法律、法规、政策	26

2.2.3技术导则与标准	26

2.2.4其他依据	27

2.3环境影响识别与评价因子筛选	27

2.3.1环境影响识别	27

2.3.2评价因子筛选	27

2.4环境功能区划与评价标准	28

2.4.1环境功能区划	28

2.4.2环境质量标准	29

2.4.3污染物排放标准	31

2.5评价工作等级和评价范围	33

2.5.1大气环境影响评价工作等级及评价范围	33

2.5.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围	34

2.5.3地下水环境影响评价工作等级及评价范围	35

2.5.4声环境影响评价工作等级及评价范围	35

2.5.5土壤环境影响评价工作等级及评价范围	35

2.5.6生态环境影响评价工作等级	36

2.5.7环境风险影响评价工作等级	37

2.6主要环境保护目标	37

3建设项目工程分析	41

3.1现有工程概况	41

3.1.1现有工程环保手续履行情况	41

3.1.2现有工程主要建设内容	42

3.1.3现有工程生产工艺流程	45

3.1.4现有工程主要污染防治措施	47

3.1.5现有工程“三废”达标排放情况	48

3.1.6现有工程污染物排放量核算	51

3.1.7现有工程存在的环境问题及“以新带老”措施	52

3.2建设项目概况	53

3.2.1项目基本情况	53

3.2.2主要建设内容	53

3.2.3项目服务规模	56

3.2.4主要原辅材料	57

3.2.5主要生产设备	58

3.2.6总平面布置及周边情况	58

3.2.7劳动组织	59

3.2.8公用工程	59

3.3影响因素分析	59

3.3.1施工期工艺流程及产排污环节	59

3.3.2运营期工艺流程及产排污环节	60

3.3.3水平衡	64

3.3.4物料平衡	66

3.4施工期污染源源强核算	67

3.4.1废气	67

3.4.2废水	68

3.4.3噪声	68

3.4.4固废	68

3.4.5生态	69

3.5运营期扩建工程污染源源强核算	69

3.5.1废气	69

3.5.2废水	71

3.5.3噪声	73

3.5.4固废	74

3.5.5扩建工程污染源强汇总	81

3.6“三本账”核算	84

3.6.1“以新带老”措施削减量核算	84

3.6.2“以新带老”措施新增污染物	85

3.6.3“三本账”	86

4环境现状调查与评价	88

4.1自然环境现状	88

4.1.1地理位置	88

4.1.2地形、地貌、地质	88

4.1.3水文水系	89

4.1.4气候气象	89

4.1.5生态环境	89

4.2环境空气质量现状	90

4.2.1达标区判定	90

4.2.2补充监测	91

4.3地表水环境质量现状	92

4.3.1国省控断面监测结论	92

4.3.2引用监测数据	92

4.4地下水环境质量现状	94

4.5声环境质量现状	96

4.6土壤环境质量现状	97

4.7生态环境现状	99

5环境影响预测与评价	101

5.1施工期环境影响评价	101

5.1.1环境空气影响	101

5.1.2地表水环境影响	102

5.1.3声环境影响	102

5.1.4固体废物影响	104

5.1.5生态环境影响	105

5.1.6施工期环境影响小结	105

5.2运营期环境影响预测与评价	105

5.2.1环境空气影响	105

5.2.2地表水环境影响	108

5.2.3地下水环境影响	111

5.2.4声环境影响	115

5.2.5固体废物影响	119

5.2.6土壤环境影响	121

5.2.7生态环境影响	121

5.3环境风险分析	123

5.3.1评价依据	123

5.8.2环境敏感目标概况	125

5.8.3环境风险识别	125

5.8.4环境风险分析	126

5.8.5环境风险防范措施及应急要求	128

5.8.6分析结论	136

6环境保护措施及其可行性论证	137

6.1施工期环境保护措施	137

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证	137

6.2.1废气污染防治措施及其可行性论证	137

6.2.2废水污染防治措施及其可行性论证	138

6.2.3噪声污染防治措施及其可行性论证	140

6.2.4固体废物污染防治措施及其可行性论证	140

6.2.5地下水及土壤污染防治措施及其可行性论证	145

6.3环保投资估算	146

7环境影响经济损益分析	149

.1环境保护效益分析	149

7.2工程经济效益与社会效益分析	149

8环境管理与监测计划	150

8.1环境管理	150

8.1.1 环境管理基本任务	150

8.1.2 环境管理机构及其职责	150

8.1.3 环保管理制度	151

8.1.4 项目运营过程环境管理措施	151

8.2污染物排放清单	153

8.3环境监测计划	155

8.3.1监测要求和内容	155

8.3.2 环境监测计划	155

8.2.3 应急监测计划	156

8.4排污许可制度衔接	157

8.5.1 排污许可制度	157

8.5.2 信息公开制度	158

8.5.2排污口规范化设置	158

8.5竣工环境保护验收要求	159

8.6总量控制要求	160

9环境影响评价结论	162

9.1建设项目的建设概况	162

9.2环境质量现状	162

9.3主要环境影响	163

9.4公众意见采纳情况	164

9.5环境保护措施	164

9.6环境影响经济损益分析	165

9.7环境管理与监测计划	166

9.8总量控制	166

9.9综合结论	166

附件1：委托书

附件2：项目备案证明

附件3：项目用地情况说明

附件4：土地勘测定界技术报告

附件5：现有工程环评批复

附件6：现有工程突发环境事件应急预案备案表

附件7：现有工程排污许可登记回执

附件8：现有工程竣工验收意见及备案表

附件9：建设单位危废处置协议

附件10：县交通局同意设置拆解点的意见

附件11：现有工程防洪评价批复

附件12：现状监测报告

附图1：地理位置图

附图2：扩建后总平面布置图

附图3：各环境要素评价范围图

附图4：现状监测点位图

附图5：与衡东县“三区三线”叠图

附图6：周边环境保护目标图

附图7：区域水系图

附图8：现状照片

附表1：大气环境影响评价自查表

附表2：声环境影响评价自查表

附表3：地表水环境影响评价自查表

附表4：环境风险评价自查表

附表5：建设项目环境影响报告书审批基础信息表

1概述

1.1项目背景

随着湖南省长江干线船型标准化工作的全面开展，现有船舶拆解改造定点船舶修造厂不能满足船舶所有人对船舶拆解改造服务需要，特别是船舶船籍港所在地无定点拆解改造船舶修造厂的，船舶所有人要付出更大的成本进行船舶拆解改造。湖南省水运事务中心于2023年4月11日做出的关于《符合省统筹资金补贴条件的拆解现有客船及新建电力推进客船名单》的公示可知，根据《湖南省财政厅湖南省交通运输厅关于印发湖南省农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案的通知》（湘财建〔2022〕38号）要求，湖南省水运事务中心对各市州上报的2022年度拆解现有客船及新建电力推进客船进行了审核，共有160艘拆解现有客船和6艘新建电力推进客船符合省统筹资金补贴条件，其中衡阳现有客船拆解测算金额11.08万元，仅占本次资金补贴1.35%。

衡东兴泰船舶维修有限公司成立于2017年，于2018年在衡阳市衡东县三樟镇长江村湘江滩涂，开展船舶修理建设项目。其规模为年维修船舶5万载重吨（折合约50艘1000载重吨船舶规模），修理内容为船舶的切割换块和补漆。项目建成投产以来，未执行环境影响评价手续。2018年，衡东县环境保护局环境监察人员现场检查，提出项目未按照要求办理环境影响评价手续，无污染防治措施，无排污许可证。因此，衡东县环保局按照法定程序对衡东兴泰船舶维修有限公司船舶修理建设项目进行了行政处罚，企业主已按照处罚要求，缴纳了罚款。之后委托重庆大润环境科学研究院有限公司于2019年2月编制完成《衡东兴泰船舶维修有限公司船舶修理建设项目环境影响报告书》的编制，2019年4月30日由衡东县环境保护局下达该环评文件的批复（东环评[2019]14号）。建设单位按照环境影响报告书完成现场整改后，于2021年1月完成竣工环境保护自主验收工作。

为了给广大船舶所有人提供更快捷的服务，根据财政部、交通运输部《长江干线船型标准化补贴资金管理办法》和交通运输部《关于做好推进长江干线船型标准化有关准备工作的通知》（厅水字〔2009〕167号）以及湖南省财政厅、湖南省交通运输厅《关于推进长江干线船型标准化工作的实施方案》，衡东兴泰船舶维修有限公司计划升级为船舶拆解定点，拟扩建1个标准化船舶拆除集中点，其他设施均依托现有项目，年拆除30艘报废船舶（20~1000载重吨不等），并购置相关设备，本项目仅进行基本拆解，不从事二次拆解。

依据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号）文》 更新，明确本次扩建项目的国民经济行业分类和代码为“C3736船舶拆除、C42废弃资源综合利用业”，因此对应《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令 第16号），本次扩建项目属于“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 - 73.船舶及相关装置制造373-造船、拆船、修船厂（报告书）；三十九、废弃资源综合利用业43-别	85.金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）-废船加工处理（报告表）”，因此本次扩建项目需编制环境影响报告书；为此，衡东兴泰船舶维修有限公司根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国令 第682号）中相关规定，委托湖南易恒环保科技有限公司承担建设项目环境影响评价工作。我单位在资料收集分析、研究、现场踏勘和委托相关监测单位进行环境质量现状监测基础上，依据国家、地方法律法规、相关技术导则的要求，通过对有关资料的调研、整理、计算、分析，编制了本环境影响报告书。

1.2建设项目特点

（1）本项目在公司现有场地内进行，用于船舶拆解的平台已建成。拆船工艺流程为检查船体-制定拆解方案-测爆-清油-拆除生活设施和舾装件-拆除上层建筑-拆除船体-二次拆解-清理拆解现场。

项目拆解船舶产生的大部分可进一步综合利用的材料外售至对应回收企业，建设配套仓库用于贮存拆解产生的产品。

（3）本项目拆船前对接收拟拆除的船舶严格检查，接收前先要求船主方委托具备洗舱能力的洗舱站清洗并取得相关报告后方可进船台，涉及可燃气体运输的船舶在拆解前需取得可燃气体清除报告。

（6）项目生产废水、初期雨水经初期雨水池收集后通过自动水泵抽至防洪堤内侧的废水处理站处理达标后，优先回用于项目生产，不能回用部分通过罐车运至三樟镇污水处理厂深度处理后排放。

1.3环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总则》（HJ2.1-2016），分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

图1-1  建设项目环境影响评价工作程序图

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书（表）编制阶段。

环境影响报告书编制要求：

a. 一般包括概述、总则、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附录附件等内容。

概述可简要说明建设项目的特点、环境影响评价的工作过程、分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响、环境影响评价的主要结论等。总则应包括编制依据、评价因子与评价标准、评价工作等级和评价范围、相关规划及环境功能区划、主要环境保护目标等。附录和附件应包括项目依据文件、相关技术资料、引用文献等。

b. 应概括地反映环境影响评价的全部工作成果，突出重点。工程分析应体现工程特点，环境现状调查应反映环境特征，主要环境问题应阐述清楚，影响预测方法应科学，预测结果应可信，环境保护措施应可行、有效，评价结论应明确。

c. 文字应简洁、准确，文本应规范，计量单位应标准化，数据应真实、可信，资料应翔实，应强化先进信息技术的应用，图表信息应满足环境质量现状评价和环境影响预测评价的要求。

1.4分析判定相关情况

1.4.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，经查询，本次扩建项目工艺不采用“第三类 淘汰类-一、落后生产工艺设备-（十一）船舶-1.废旧船舶滩涂拆解工艺”，建设标准化船舶拆除集中点，属于“第一类 鼓励类-四十二、环境保护与资源节约综合利用-8.废弃物循环利用-废旧船舶等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”，因此符合国家有关法律、法规和政策规定；对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本次扩建项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中；企业从事船舶修理和废船拆解也均不在《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类、与市场准入相关的禁止性规定内；企业船台用地为港口码头用地，已办理湖南省港口岸线（水域、滩地）使用证，明确使用内容为船舶修理等，目前企业正在办理土地出让手续，项目用地均不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕98号）。因此，项目建设符合国家产业政策要求。

1.4.2与《绿色拆船通用规范》（GB/T 36661-2018）符合性分析

本次扩建项目与《绿色拆船通用规范》（GB/T 36661-2018）中明确的拆船环境保护基本要求符合性分析，具体情况详见下表。

表1-1  项目与拆船环境保护基本要求符合性分析一览表

| 序号 | 控制标准 |  | 扩建项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆船场所要求 | 拆船场所应设在具备口岸查验条件的对外开放口岸范围内，不得设置在饮用水源地、海水区水电、盐场、重要的渔业水域、海水浴场、风景名胜以及其他环境保护敏感区域。不得建设在GB3838规定的Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类地表水功能区域内，拆解场所的地表水质量应满足相应类别水质功能的要求 | 企业具备湖南省港口岸线（水域、滩地）使用证（湘港字(岸050035)号），现有经营范围包括使用岸线用于船舶修补，目前正在办理变更延续手续 | 符合 |
|  |  | 拆船场所应通过环境影响评价及建设项目竣工环境保护验收，采取工程技术和管理措施，防止环境污染 | 现有项目已办理环评，并按照批复完成验收，本次扩建内容正在办理环评手续中，本报告针对拆船可能会造成环境污染提出相应环境防治措施 | 符合 |
|  |  | 拆船场所应分区设计和建造，分为基本拆解区、二次拆解区、拆解的各类物资贮存区、一般废物(含生活垃圾)、危险废物分类存放与处置设备设施区，以及办公和急设施区，满足各区相应生产和管理要求。拆解区地面全部采取防渗漏、防泄漏措施，满足防止土壤、地下水和周边环境污染的要求，其中含油部件堆放和拆解场地应全部硬化处理。拆解区和贮存区地面应硬化处理并实行封闭管理 | 项目设计方案按照GB/T36661严格执行，并于业主确认相关环境管理落实要求，厂区内工作台地面已硬化处理，四周配备环形导流沟，并配备应急池和隔油沉淀池有效收集，具备一定防渗透、防泄漏特点；布设的一般固废区和危险废物区配备专用集装箱，并可随时装车移动，内部属于可封闭空间；拆解区配备可延展厂棚和移动式烟尘处理器，对产污环节有效收集和闭环管理 | 符合 |
|  |  | 拆船场所应做到经常清理，道路畅通，便于在事故或险情发生时人员撤离和抢险救灾 | 现场勘查期间未发废物随意堆存情况，工作台旁道路通畅整洁，并设专门应急通道 | 符合 |
| 2 | 拆船环境管理的基本要求 | 拆船企业应按照GB/T24001相关要求建立企业环境管理体系，并通过具备认证资格机构的体系认证 | 本环评已明确企业需按照《环境管理体系—要求及使用指南》（GB/T 24001-2016）中相关要求建立体系，必要时申请资质单位认证 | 符合 |
|  |  | 拆船应采取码头拆解，船坞拆解或船台拆解方式。不准许冲滩拆解 | 本次拆船项目采取硬化工作船台拆卸方式 | 符合 |
|  |  | 拆船企业应制定并执行拆船环境保护预清理和拆解操作规程 | 企业所拆除货船，要求进厂前需预清理，相关负责人协助企业制定符合环境保护的拆卸方案 | 符合 |
|  |  | 拆船企业在购买废船时，应向船东或经纪人索要废船上有害物质清单，初步掌握利了解度船结构中存在或夹带的污染物种类、数量和位置 | 项目不购买废船，经由当地水利事务中心招标或船舶所有人提供相关环保信息后委托 | 符合 |
|  |  | 拆船企业管理人员和操作人员应经过定期或不定期的环境保护法规和专业知识培训 | 积极安排环保专员参与地方政府相关部门组织的环保培训，回厂后组织讨论后有效落实 | 符合 |
|  |  | 拆解进口废船应符合GB1648711的要求以及获得国家环境保护行政主管部门审核颁发的进口许可证。要采取措施保证进口废船符合我国环境保护要求,并且有能力处理处置其各类污染物后方可实施进口 | 项目暂不涉及拆解进口废船，如后期扩大拆卸范围，根据相关环保规范及时更新环保手续 | 符合 |
|  |  | 拆船企业应建立环境保护台账记录，包括废船信息、拆解信息、废物信息、环境监测信息、环保部门检查监督信息。台账记录至少保存5年 | 项目计划采购1套电子台账系统，配合纸质存单当天完工当天录入，可长期保存 | 符合 |
|  |  | 拆船企业应按照环境监测规范要求，制定企业环境监测计划，在当地环境保护部门指导下，对水体、土壤、空气、噪声等环境污染项目进行监测 | 运行前办理排污许可证，根据相关规范制定自行监测计划，按时准确进行监测 | 符合 |
|  |  | 废船拆解前拆船企业应获得下列环境保护信息： a) 废船报废前的主要用途； b) 废船是否装运过危险化学品； c) 废船是否具有放射性物质或受到放射性污染； d) 废船本身含有的或夹带的一般固体废物、危险废物、其他有害物质的清单、数量和位置。根据所核实的环境保护信息，采取针对性的管理措施 | 本次扩建项目按照当地有关部门发布拆卸废船名单进行拆除，禁止私自接受来路不明的报废船舶，目仅针对船舶主体拆解，相关报废电器、电机等委托有资质单位进一步处理，船体不含石棉等物质，船舱油箱等可能含油危险废物要求所有者委托资质单位预处理后移交企业并移至工作船台上 | 符合 |
|  |  | 鼓励和支持施行第三方监理方式监督拆船。废船拆卸完毕确认书，以便向相关管理机构或传动报告或备案 | 根据船体不同，拆解方案不同，如涉及较大船体或者拆卸方案较为复杂，聘请专业人员指导进行，同时要求监理机构配合 | 符合 |
| 3 | 拆船水污染防治要求 | 严禁将不符合环境保护排放标准要求的废水排入水体，严禁将拆船固体废物抛投、倾倒入水体 | 厂区不设置排放口，厂区配备有较大容量隔油沉淀池和应急池，聘请有资质单位定期使用吸污车转运处置被污染初期雨水 | 符合 |
|  |  | 拆船企业应建设污水处理设施，将舱底油污泥、油污水、场地废水等进行收集和处理，达到GB8978的相关要求后才能排放；压舱废水经国家检验检疫机构消毒杀菌处理符合要求后可以直接排人水体；油污泥、油污水和废油也可由地方环境保护主管部门认可的专业清油队收集清理和处理 | 本次扩建项目主要拆除船舶，船体内废水要求所有人预处理后送至工作船台，生产过程无废水产生，初期雨水经有效收集委托处置，不外排 | 符合 |
|  |  | 解场地应建造雨水、污水分流和收集系统，防止雨水径流导致场地内废物产生的污染扩散 | 雨污分流，工作船台设有环形雨水导流沟、应急池和隔油沉淀池，有效初期雨水并确保雨污分流，除清洁雨水外无废水排放口 | 符合 |
|  |  | 在基本拆解区水域进行拆船作业时，应设置油栏及配备吸油毡，且有利于采取清理措施 | 现有项目已办理突发环境事件应急预案，根据现场勘查和资料收集，可确认厂区备有围油栏和吸油毡等应急物资 | 符合 |
| 4 | 拆船空气污染控制要求 | 拆船过程中的空气污染物排放应符合GB 16297相关规定和要求 | 本次环评要求配套相关环保设施，处理后经预测可满足GB 16297中排放排放 | 符合 |
|  |  | 拆船过程中应采取措施，防止由于操作不当引起燃烧、火灾、爆炸等而产生的空气环境污染 | 企业应及时更新突发环境事件应急预案，明确相关事故情况下应急防控措施 | 符合 |
|  |  | 废船预清理过程应将制冷设备内的制冷剂抽到专用贮存容器中，由专门厂家进行回收处理，不准许将制冷剂泄漏和排放到空气环境中 | 如存在冰箱或其他制冷设备，拆船过程采取整体拆除后立即委托资质单位前来收取，整体拆除不会破坏设备，不运行不存在相关污染 | 符合 |
|  |  | 热切制作业时，应保持良好的自然通风或机械通风状态，防止有毒有害气体危害人体健康和污染环境 | 切割环节布设在硬化工作船台，拆解区为露天平台，二次拆解区设可延展厂棚，均采取自然通风，状态良好 | 符合 |
|  |  | 拆解船上石棉物品时，宜先用水充分湿润并尽量整块去除，不准许高处抛投,防止石棉粉尘污染环境、危害人体健康，拆解专用场所应符合GBZ/T193-2007的要求 | 本次扩建项目所拆除船舶不含石棉物质，如发现船体含有相关物质，立即停止拆船，并联系船舶所有人要求聘请专业人员清理后再开展拆除工作 | 符合 |
| 5 | 拆船固体废物污染控制要求 | 拆船产生的固体废物应分类暂存和处理，不得随意存、丢弃、转移、倾倒和露天焚烧 | 拆解过程主要为了资源再生利用，变废为宝的过程，因此船舶拆解废料基本均具备价值，但厂区内依旧明确应收尽收，现场做到每日清洁 | 符合 |
|  |  | 填埋或焚烧危险废物以及危险废物贮存、处置应符合GB18597、GB18484利GB18598的要求 | 工作船台设有危险废物贮存区，采用可移动集装箱，并委托当地有资质单位定期回收或处置 | 符合 |
|  |  | 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，应设置危险废物识别标志 | 拆卸过程中会产生含油抹布及劳保用品，采用塑料袋密封收集后封存至危废暂存区，少量漆渣等危险废物，分类分区存放在可封闭容器内 | 符合 |
|  |  | 拆船产生的危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料 | 根据相关规范，确保危险废物管理台账清晰有效，一次拆卸完成后要求协议资质单位必须前来转运，并填报转运联单 | 符合 |
|  |  | 不准许将危险废物混入非危险废物中贮存 | 厂区设有拆除后清单名录，分为一般固废和危险废物，分类分区暂存，明令禁止混合贮存，一经发现严格处罚 | 符合 |
|  |  | 废旧电池应送交有资质的单位进行回收利用和处置 | 厂区内明令禁止，废旧电池不可随意丢弃，有效收集同电机一同出售资质单位 | 符合 |
|  |  | 拆船产生的石棉物品，不得露天堆存、碾压、破碎，或与其他废物混合存放和处理。应使用双层密封袋包装后，按照危险废物的要求进行运输和无害化处理处置 | 2011年后船舶制造不得使用石棉物质，项目正常工况下不涉及，意外情况下立即联系船舶所有人合理处置 | 符合 |
|  |  | 拆船过程中应采用高能混合气体切割工艺。采用乙炔气切割工艺时，应使用瓶装乙炔气 | 热切割工艺使用瓶装气体 | 符合 |
|  |  | 拆船产生的含多氯联苯废物污染控制及其处置应符合GB13015的要求 | 本次扩建项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 拆船产生的废含汞灯管、油泥渣、剥落的油漆或涂料碎片、废弃危险化学品等应按照危险废物要求进行处理处置 | 厂区设有专门危险废物存放区，采用可移动集装箱，进行分类分质密封存储，定期委托资质单位处置 | 符合 |
|  |  | 拆船产生的生活垃圾不得与其他拆解物混合存放和处理处置，应交由当地政府认可的垃圾卫生填埋场或焚烧设备处置 | 厂区办公区与工作船台有乡间小路相隔，生活垃圾配有专用垃圾桶，除生活垃圾外不得混入其他废物，当地环卫部门定期清运处置 | 符合 |
| 6 | 拆船场所土壤和底泥污染防治要求 | 拆船企业应采取措施，防止拆船场所土壤和基本拆解区底泥受到污染，严禁就地倾倒、堆填深埋 | 拆船区均位于硬化工作船台上，四周设有环形导流沟和隔油沉淀池，厂区内无废水产生，不会直接对区域土壤环境、岸边底泥造成污染 | 符合 |
|  |  | 拆船场所土壤或底泥中的有害物质的浸出浓度，超过GB5085.3中的限制值或毒性物质含量超过GB5085.6的限制值要求时，应进行清理，清理物质按照GB18484或GB18598的要求进行无害化处理处置 | 按照排污许可自行监测计划定期监测，如若发现土壤或污泥受到污染，根据固废属性鉴定结果合理处置 | 符合 |
| 7 | 拆船噪声污染防治要求 | 拆船企业厂界噪声限值应符合GB 12348的规定 | 验收期间满足达标排放，本次扩建项目通过重新合理布局等降噪措施，厂界环境噪声预测值满足GB 12348中2类标准 | 符合 |
|  |  | 拆船企业生活区环境噪声限值应符合GB 3096中的Ⅱ类标准的要求 | 项目生活区噪声能够满足GB 3096中的Ⅱ类标准的要求 | 符合 |
| 8 | 拆船突发环境污染应急预案要求 | 拆船企业制定的突发环境污染应急预案，应报县级以上环境保护主管部门备案 | 企业已编制突发环境事件应急预案并备案，本次扩建项目运行前及时修订，进一步完善厂区内相关风险防范措施并及时备案 | 符合 |

根据上述可知，本次扩建项目符合《绿色拆船通用规范》（GBT36661-2018）中相关要求。

1.4.3与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相符性分析

表1-2  与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目在现有厂区内进行船舶拆解、维修作业，地块已取得用地手续，属于工业用地，不涉及码头建设和长江通道建设。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内建设，也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内建设。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内建设，也不在国家湿地公园的岸线和河段范围内建设。 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目建设符合《长江岸线保护和开发利用总体规划》，未违法利用、占用长江流域河湖岸线。 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不涉及排污口建设。 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及生产性捕捞。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于化工项目，不涉及新改扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目不属于高污染项目。 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化工等项目。 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于明令禁止的落后产能项目，也不属于产能严重过剩项目，不属于高能耗高排放项目。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。

1.4.4与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析

表1-3  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目在现有厂区内进行船舶拆解、维修作业，地块已取得用地手续，属于工业用地，不涉及码头建设和长江通道建设。 | 符合 |
| 2 | 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目船舶拆解、维修作业在陆域开展，不涉及在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内进行建设 | 符合 |
| 3 | 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目所在位置不在风景名胜区内。 | 符合 |
| 4 | 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。 | 本项目不涉及饮用水源保护区。 | 符合 |
| 5 | 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目不涉及饮用水源保护区。 | 符合 |
| 6 | 第九条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内建设 | 符合 |
| 7 | 第十条 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主题功能定位的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主题功能定位的建设项目和开发活动。 （五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 （六）引入外来物种。 （七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （八）其他破坏湿地及其他生态功能的活动。 | 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内建设。 | 符合 |
| 8 | 第十一条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》规定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。 | 本项目所在位置不涉及长江岸线保护区和保留区。 | 符合 |
| 9 | 第十三条 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不涉及排污口建设 | 符合 |
| 10 | 第十四条 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。 | 本项目不涉及生产性捕捞。 | 符合 |
| 11 | 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。 | 符合 |
| 12 | 第十六条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。 | 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 符合 |
| 13 | 第十七条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。 | 本项目不属于化工项目。 | 符合 |
| 14 | 第十八条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要去的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，也不属于高污染项目。 | 符合 |

1.4.5与《衡阳港总体规划（2035年）》符合性分析

根据《衡阳港总体规划（2035年）》修造船岸线规划：衡阳市境内共规划 5 处修造船岸线，均属于湘江岸线，依次是常宁大堡修造船岸段、衡山永发修造船岸段、衡东顺天修造船岸段、衡东鑫泽修造船岸段和衡东兴泰修造船岸段。常宁大堡修造船岸段位于常宁市大堡乡，湘江右岸，规划 150 米岸线，其中已利用 150 米；衡山永发修造船岸段位于衡山县荆陂河口，湘江左岸，规划岸线 200 米，其中已利用200米；衡东顺天修造船岸段位于衡山湘江大桥上游约 400 米处，湘江右岸，规划岸线150米，其中已利用 150 米；衡东鑫泽修造船岸段位于衡东县三樟镇，湘江右岸，规划岸线 150 米，其中已利用 150 米；衡东兴泰修造船岸段位于衡东县三樟镇，湘江右岸，规划岸线 200 米，其中已利用 200 米。修造船岸线长度合计 850 米，其中已利用 850 米。

本项目为衡东兴泰修造船岸段属于规划内修造船岸线规划，岸线长度200m，因此本项目现有工程符合规划岸线使用功能，《衡阳港总体规划（2035年）》中未对船舶拆解进行规划，本项目建设单位在不扩大岸线利用规模的前提下，增加使用功能，以满足湘江衡阳段船舶拆解的需求，总体符合规划要求。

1.4.6生态环境分区管控要求符合性分析

根据《衡阳市生态环境局关于发布衡阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》（衡环发〔2024〕194号）中明确，本次扩建项目位于衡东县三樟镇(ZH43042410002),其管控要求对比分析情况详见下表。

表1-4  与“三线一单”生态环境管控要求相符性分析一览表

| 序号 | 区域要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要属性 | 三樟镇 ▉红线/一般生态空间 生物多样性保护功能重要区/石漠化敏感区/水土流失敏感区/水源涵养重要区 ▉农用地优先保护区 | / | 符合 |
| 2 | 主要环境问题和重要敏感目标 | 1、乡镇生活污水管网建设不完善； 2、三樟镇、石湾镇湘江饮用水水源保护区 | / | 符合 |
| 2 | 空间布局约束 | （1.1）区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理。 （1.2）促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。 （1.3）饮用水源保护区按《湖南省饮用水水源保护条例》等要求管理； | （1.1）本项目不属于养殖业； （1.2）本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目； （1.3）本项目所在河段不属于饮用水水源保护区； | 符合 |
| 3 | 污染物排放管控 | （2.1）扎实推进城镇污水垃圾处理和工业、农业面源、船舶交通、尾矿库等污染治理工程。推进污水收集管网排查整治，推进垃圾分类投放、收集、运输和处理系统建设。推进化肥农药减量增效，开展农业面源污染监测，推广应用生物防治等绿色防控技术。 （2.2）加快推进含VOCs原辅材料源头替代，实施清洁能源替代，强化化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销VOCs深度治理，加大锅炉、移动源氮氧化物减排力度。严格落实建筑工地、餐饮油烟、秸秆焚烧等污染防治措施，继续实施特定区域烟花爆竹禁燃禁放，全力抓好任务措施实施及落地见效，有效削减各类大气污染物排放。 （2.3）统筹推进农村生活垃圾分类收集、处置体系建设，强化日常监督和检查，提升运行管理水平；加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量。 | （2.1）本项目生产废水、初期雨水等经过处理后，部分回用，不能回用部分通过罐车运输至三樟镇污水处理厂深度处理，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥； （2.2）本项目为船舶拆解项目，不涉及VOCs原料使用，抽油工序产生少量VOCs无组织排放；切割等粉尘通过移动式烟尘净化器降低无组织排放； （2.3）本项目拆解产物分类收集贮存后，委托其他单位进行二次拆解利用，本项目不尽兴深度拆解；危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门处置。 | 符合 |
| 4 | 环境风险防控 | （3.1）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，分类建立环境风险隐患清单；制定风险隐患问题整改措施，区分风险等级，实行台账管理，加强动态评估和监测预警。严格整改销号，全面消除环境风险隐患。 （3.2）严格土壤污染重点监管单位和沿江化工企业搬迁腾退用地土壤污染风险管控。 | （3.1）本次环评提出了项目环境风险防范措施，并要求建设单位在正式投运前编制突发环境事件应急预案并备案。 （3.2）本项目不属于化工项目，建设单位不属于土壤污染重点监管单位。 | 符合 |
| 5 | 资源开发效率要求 | （4.1）能源：鼓励企业使用清洁能源，营造全社会节能减排和保护环境的良好氛围。激发用户侧可再生能源电力需求，鼓励用户绿色出行。 （4.2）水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，推动经济社会发展布局与水资源承载能力相适应。 | （4.1）本项目主要使用电能，属于清洁能源； （4.2）本项目用水量较少，且废水经处理后循环使用。 | 符合 |

1.4.7与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025 年）》（湘政办发[2023]34号）相符性分析

本项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025 年）》中相关要求符合性分析见下表。

表1-5 与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025 年）》相符性分析一览表

| 序号 | 相关要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业和信息化领域 | 1．优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。到2025年，按照相关政策和环保标准整合关停环境绩效水平低的砖瓦企业。 | 本项目不属于“两高一低”项目，不属于重点涉气企业，不属于砖瓦企业 | 符合 |
| 2 |  | 2．推动产业绿色低碳发展。健全节能标准体系，深入开展重点行业强制性清洁生产审核。大力推行绿色制造，推进绿色工厂、绿色园区建设。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗降低14%，重点行业主要污染物排放强度降低10%；建成50家省级及以上绿色园区、500家绿色工厂，各市州重点行业企业全面完成一轮清洁生产审核、全省自愿性清洁生产审核通过企业1500家以上。 | 本项目不属于重点行业，各污染物经收集处理后达标排放 | 符合 |
| 3 |  | 3．加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。 | 本项目油性漆属于符合要求的低VOCs原辅材料 | 符合 |
| 4 | 工业治理领域 | 1．推进锅窑炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。到2025年，全面完成钢铁和重点城市水泥企业超低排放改造。 | 本项目不涉及窑炉和锅炉，不属于钢铁、水泥行业 | 不涉及 |
| 5 |  | 2．开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。推动各市州分别新建1—3个涉VOCs“绿岛”项目。 | 本项目不属于涉VOCs重点行业 | 符合 |
| 6 |  | 3．加强工业源重污染天气应对。完善应急减排清单，确保涉气企业全覆盖。将应急减排措施纳入排污许可证管理。严厉打击在线监控运维及手工监测报告弄虚作假、治理设施不正常运行和重污染应急减排措施未落实等违法行为。积极提升应急减排重点行业企业环境绩效水平。到2025年，全省非最低等级绩效水平企业占比力争达到10%，钢铁、水泥企业全部达到B（含B-）级及以上。 | 建设单位应按照重污染天气应对要求实施应急减排措施，并纳入排污许可证管理 | 符合 |

1.4.8是否属于“两高”项目判定

根据湖南省发改委《关于印发<湖南省“两高”项目管理目录>的通知》（湘发改环资[2021]968号），湖南省“两高”项目包括石化、化工、煤化工、焦化等行业，其中石化行业中的原油加工及石油制品制造（2511）；化工行业的无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）行业（涉及的主要产品及工序为：烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1，4-丁二醇）；煤化工行业的煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）等属于“两高”项目，同时涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染物燃料使用的工业炉窑、锅炉项目也属于“两高”项目。本项目在现有厂区范围内进行船舶拆解、修理作业，不涉及该目录中的产品和工序，在生产过程中也不涉及工业炉窑和锅炉，因此本项目不属于“两高”项目。

1.4.9项目与《防止拆船污染环境管理条例（2017）》相符性分析

项目与《防止拆船污染环境管理条例（2017）》的符合性分析见下表

表1-6与《防止拆船污染环境管理条例（2017）》的相符性分析表

| 条例规定 | 本项目建设内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 在饮用水源地、海水淡化取水点、盐场、重要的渔业水域、海水浴场、风景名胜区以及其他需要特殊保护的区域，不得设置拆船厂。 | 项目在现有厂区内进行船舶拆解，不涉及特殊保护区域。 | 符合 |
| 拆船单位应当健全环境保护规章制度，认真组织实施。 | 建设单位将制定环境保护规章制度，并按规实施 | 符合 |
| 拆船单位必须配备或者设置防止拆船污染必需的拦油装置、废油接收设备、含油污水接收处理设施或者设备、废弃物回收处置场等，并经批准环境影响报告书（表）的环境保护部门验收合格，发给验收合格证后，方可进船拆解。 | 建设单位在厂区配备围油栏、防油布和接油槽以及污水池等防污设施，并配备一般固废暂存间和危废暂存间。 | 符合 |
| 拆船单位在废船拆解前，必须清除易燃、易爆和有毒物质；关闭海底阀和封闭可能引起油污水外溢的管道。垃圾、残油、废油、油泥、含油污水和易燃易爆物品等废弃物必须送到岸上集中处理，并不得采用渗坑、渗井的处理方式。 废油船在拆解前，必须进行洗舱、排污、清舱、测爆等工作。 | 本项目拆船工序将按规范操作。 | 符合 |
| 排放洗舱水、压舱水和舱底水，必须符合国家和地方规定的排放标准；排放未经处理的洗舱水、压舱水和舱底水，还必须经过监督拆船污染的主管部门批准。监督拆船污染的主管部门接到拆船单位申请排放未经处理的洗舱水、压舱水和舱底水的报告后，应当抓紧办理，及时审批。 | 项目拆解船舶的机舱含油废水委托专业处理船舶含油废水单位接收处理。本项目拆解船舶属于内陆水域船舶，不涉及压舱水的产生。 | 符合 |
| 拆下的船舶部件或者废弃物，不得投弃或者存放水中；带有污染物的船舶部件或者废弃物，严禁进入水体。未清洗干净的船底和油柜必须拖到岸上拆解。拆船作业产生的电石渣及其废水，必须收集处理，不得流入水中。船舶拆解完毕，拆船单位和个人应当及时清理拆船现场。 | 建设单位将拆下的固废均进行妥善处置，不排入水体。船舶切割采用氧气和丙烷作为燃料，不使用电石；船舶拆解完毕后将清理拆船现场。 | 符合 |
| 发生拆船污染损害事故时，拆船单位或者个人必须立即采取消除或者控制污染的措施，并迅速报告监督拆船污染的主管部门。 | 项目设置初期雨水收集池兼事故水池、围油栏等风险防控设施，并制定合理的应急预案。 | 符合 |

1.4.10与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）相符性分析

本项目与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）相符性分析见下表。

表1-7 项目与《水污染防治行动计划》相符性分析表

| 文件相关要求 |  | 本项目建设内容 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全面控制污染物排放 | （四）加强船舶港口污染控制。积极治理船舶污染。依法强制报废超过使用年限的船舶。分类分级修订船舶及其设施、设备的相关环保标准。2018年起投入使用的沿海船舶、2021年起投入使用的内河船舶执行新的标准；其他船舶于2020年底前完成改造，经改造仍不能达到要求的，限期予以淘汰。航行于我国水域的国际航线船舶，要实施压载水交换或安装压载水灭活处理系统。规范拆船行为，禁止冲滩拆解。 | 本项目拆解依法强制报废的船舶，拆解方式为利用现有厂区船台拆解，厂区已进行硬化，不涉及冲滩拆解。 | 符合 |
| 推动经济结构转型升级 | （五）调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。 | 本项目为船舶拆解和修理项目，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的允许类。 | 符合 |
|  | （六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排 放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 | 本项目在现有厂区内进行船舶拆解和修理，不新增占地，所在地块已取得用地手续，为工业用地，符合土地利用总体规划。本项目不属于高耗水、高污染行业，不属于重点行业等。 | 符合 |
| 切实加强水环境管理 | （二十）强化环境质量目标管理。明确各类水体水质保护目标，逐一排查达标状况。未达到水质目标要求的地区要制定达标方案，将治污任务逐一落实到汇水范围内的排污单位，明确防治措施及达标时限，方案报上一级人民政府备案，自2016年起，定期向社会公布。对水质不达标的区域实施挂牌督办，必要时采取区域限批等措施。 | 根据本项目所在区域地表水常规监测断面水质监测数据可知，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准，属于水环境达标区域。 | 符合 |
|  | （二十一）深化污染物排放总量控制。完善污染物统计监测体系，将工业、城镇生活、农业、移动源等各类污染源纳入调查范围。选择对水环境质量有突出影响的总氮、总磷、重金属等污染物，研究纳入流域、区域污染物排放总量控制约束性指标体系。 | 本项目水污染物需申请总量控制指标为COD、氨氮和总磷 | 符合 |
|  | （二十二）严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。评估现有化学物质环境和健康风险，2017年底前公布优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。稳妥处置突发水环境污染事件。地方各级人民政府要制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。 | 建设单位将按要求采取环境风险防范措施并制定环境风险应急预案和备案。 | 符合 |
|  | （二十三）全面推行排污许可。依法核发排污许可证。2015年底前，完成国控重点污染源及排污权有偿使用和交易试点地区污染源排污许可证的核发工作，其他污染源于2017年底前完成。加强许可证管理。以改善水质、防范环境风险为目标，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围。禁止无证排污或不按许可证规定排污。强化海上排污监管，研究建立海上污染排放许可证制度。2017年底前，完成全国排污许可证管理信息平台建设。 | 本项目在试运行前，将按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）要求，申请取得排污许可证。 | 符合 |

1.4.11与《湖南省湘江保护条例》符合性分析

《条例》要求：

湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府应当组织水利、交通运输等部门，根据湘江岸线利用规划，依法划定本行政区域河道岸线，保护和合理开发利用湘江河道岸线资源。

湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府应当加强湘江流域港口岸线资源保护和开发利用，优质港口岸线保证优先建设港口设施。

在湘江流域河道管理范围内的建设项目，建设单位应当将工程建设方案报有管辖权的河道主管机关审查同意后，方可按照建设程序履行报批手续。

符合性分析：项目主要服务禁止采砂区域的多余货船报废工作，属于合理开发优质港口岸线，现已报河道主管机关审查证件变更工作。

1.4.12与《衡阳市“““十四五”””生态环境保护规划》（衡政办发[2021]37号）符合性分析

《规划》要求：

(四)推进运输结构优化。

构建绿色交通体系。大力发展多式联运，以提高铁路和水运分担率为重点，努力提高铁路集装箱运量及占比。按照宜铁则铁、宜公则公、宜水则水的原则，统筹多种运输方式，强化公路货运车辆超限超载治理，推进大宗货物及中长距离货物运输，公转铁，公转水。推动祁东衡缘物流、衡阳铁路口岸等具备多式联运功能的货运枢纽平台建设。完善集疏运体系，支持重大枢纽重要港口的对外通道建设，打通公铁联运、铁水联运等多种运输方式有效衔接的·最后一公里。到““十四五””期末，货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高。

符合性分析：企业原为船舶修理，随着水运航线拓展，维修服务和落后淘汰船舶拆解也会随之大量增加，本次扩建项目有助于运输结构优化。

1.4.13与《长江岸线保护和开发利用总体规划》符合性分析

根据《长江岸线保护和开发利用总体规划》总计划分岸线保护区516个、岸线保留区1034个、岸线控制利用区817个、岸线开发利用区232个。其中湘江上保护区50个、保留区80个、控制利用区79个、开发利用区27个，本项目位于湘江控制利用区范围内。

对需控制开发利用强度划定的岸线控制利用区，应按照国土、城 市、水利、交通等相关规划，合理控制整体开发规模和强度，新建和 改扩建项目必须严格论证，不得加大对防洪安全、河势稳定、供水安 、航道稳定的不利影响。

本项目属于扩建项目，扩建仅对陆域工程进行改造和扩建，无新增占地面积，不建设码头，因此对防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定不会产生不利影响，符合规划要求。

1.4.14选址合理性分析

本次扩建项目位于衡阳市衡东县三樟镇长江村湘江滩涂地，利用现有项目进行重新布局和完善配套设施，企业已具备湖南省港口岸线（水域、滩地）使用证，现阶段正在办理变更延续手续；因此，项目选址规划合理。

1.4.15环境影响可接受分析

衡东兴泰船舶维修有限公司船舶拆解建设项目拟计划在现有项目基础上扩建1个标准化船舶拆除集中点，符合产业政策，用地性质为农村村民集体建设用地。项目生产过程中不涉及用水（无清洗环节），硬化工作套安排专人每日清理拆除作业后做一次全面保洁，采取雨污分流，初期雨水经环形导流沟收集至隔油沉淀池收集后，定期安排专业机构采用吸污车转运处置；生活污水收集后经办公区旁化粪池无害化处理后用作农肥，不外排；本次扩建项目主要采取人工拆卸其他中型机械拆卸，因此废气主要为颗粒物，厂区配备移动式工业烟尘处理器可有效收集后无组织排放，工作台面采取自然通风；项目营运过程中其声源主要来源于碰撞、敲击和各类拆卸设备产生的噪声，主要采取拆解方案合理安排作业时间、采购低噪声设备、通过距离衰减等措施，以减少声源对周围环境的影响满足达标排放；项目拆解过程中会产生一般固废和危险废物，根据本环评要求采用集装箱收集，定期外售或处置，可有效避免对环境的影响。

通过采取报告提出的污染防治措施，本次扩建项目的污染物经处理后满足达标排放、合理处置，建成后可以基本维持当地环境质量现状。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”的前提下，从环保角度分析，扩建项目建设是可行的，各项措施经济上可行、技术上合理有效。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

本次评价根据建设项目的特点，关注的主要环境问题为：

（1）对项目进行工程分析，核算主要污染物的排放量；预测项目排放的大气污染物对环境空气造成的影响程度及范围；

（2）项目废水产生排放情况，需关注废水回用或达标排放的可行性。

（3）各种机械设备运行时产生的机械噪声对周围声环境的影响；

（4）项目产生的一般工业固废和危险废物等对周围环境的影响；

（5）项目拟采取的污染防治措施和风险防范措施的可行性和可靠性；

（6）运营期间可能产生的泄漏、火灾、爆炸等环境风险事故对周边环境的影响。

1.6环境影响评价的主要结论

衡东兴泰船舶维修有限公司船舶拆解建设项目，拟扩建1个标准化船舶拆除集中点，修缮工具间、物资贮存区、办公室及公用配套设施，利用现有场地约5000m2扩建，不新增占地面积，预计年拆除30艘报废船舶（20~1000载重吨不等），本次扩建项目符合国家产业政策规划要求，满足衡阳市“三线一单”相关要求。在建设和运行当中，如能遵守相关的环保法律法规，落实本报告提出的各项环保措施，落实环保“三同时制度”，严格落实本次评价环境管理及自行监测计划，妥善处理处置各类污染物，项目可基本维持当地区域环境质量现状，可有效控制并置换后减轻环境影响。因此，从环境保护角度分析，扩建项目建设是可行的。

2总则

2.1评价目的与评价原则

2.1.1评价目的

为了加强建设项目的环境管理，促进环境保护与经济建设相协调，根据国家的法律规定，在建设项目的可行性研究阶段编制建设项目环境影响报告书，就项目对环境可能造成影响的范围和程度进行分析、预测和评估，在此基础上提出消除或减缓不利环境影响的措施与对策，提出实施跟踪监测的方法和制度。保证建设项目的主体工程与环保设施“同时设计，同时施工，同时投入使用”，使环境保护与经济建设协调发展。

通过对本项目的环境影响评价拟达到以下目的：

1、通过对本项目所在区域的社会、经济、自然地理环境的调查研究，以及对该项目所在区域大气、水、生态环境和声环境等历史资料的收集和现场踏勘，掌握项目所在地区的环境质量现状；

2、通过工程分析，弄清本项目的运行概况和排污特点，掌握污染物排放的种类；

3、通过现场踏勘、现状监测、工艺分析、类比分析和数学模拟相结合的方法，分析、预测和评估本项目在施工期和投入运营后各类污染物对环境的影响范围和程度；

4、在此基础上，提出消除或减缓环境污染、防范环境风险的措施与对策，并对其技术经济可行性进行分析评价；提出本项目建成后的企业环境管理和跟踪监测制度；

5、对本项目的环境可行性给出评价结论。

2.1.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

a）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

b）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

c）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.2编制依据

2.2.1国家法律、法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，自2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第二次修正，自2003年9月1日起施行；

（3）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年10月26日修正，自2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正，自2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修正，自2002年10月1日起施行；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第二次修正，自公布之日起施行；

（7）《中华人民共和国噪声污染防治法》，自2022年6月5日起施行；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；

（9）《中华人民共和国土壤污染防治法》，自2019年1月1日起施行；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修正，自2012年7月1日起施行；

（11）《中华人民共和国防洪法》，2016年修改，自1998年1月1日起施行；

（12）《中华人民共和国港口法》，2018年12月29日第三次修正，自2004年1月1日起施行；

（13）《中华人民共和国航道法》，2016年7月2日第三次修正，自1998年1月1日起施行

（14）《中华人民共和国渔业法》，2013年12月28日第四次修正，自1998年1月1日起施行；

（12）《中华人民共和国长江保护法》，自2021年3月1日起施行；

（13）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，自2017年10月1日起施行）；

（14）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（15）《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及其修改单（国统字[2019]66号），自2019年3月29日起实施；

（16）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）；

（17）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令 第16号，自2021年1月1日起施行）；

（18）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》部令（中华人民共和国生态环境部令 第11号，2019年12月20日发布）；

（19）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》及配套文件（生态环境部部令 第9号，2019年9月20日发布）；

（20）《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号，自2019年1月1日起施行）；

（21）《建设项目环境影响报告书审批基础信息表》（环办环评函〔2020〕711号，于2021年4月1日启用）

（22）《生态环境部建设项目环境影响报告书（表）审批程序规定》（生态环境部令第14号，自2021年1月1日起施行）

（23）关于印发《“““十四五”””环境影响评价与排污许可工作实施方案》的通知（环环评〔2022〕26号）；

（24）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号，自2018年1月10日起施行）；

（25）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号，自2021年3月1日起施行）；

（26）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，自2017年11月22日起施行）；

（27）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》环发〔2015〕163号，自2015年12月11日起施行）；

（28）《国家危险废物名录（2025年版）》；

（29）《危险废物转移管理办法》（部令 第23号，自2022年1月1日起施行）；

（30）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2081年3月19日第四次修订）；

（31）《防止拆船污染环境管理条例》（2017年3月1日第二次修订）。

2.2.2地方法律、法规、政策

（1）《湖南省环境保护条例》，2019年9月28日修正；

（2）湖南省生态环境厅《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日）

（3）《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)；

（4）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相；

（5）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）

（6）《湖南省湘江保护条例》（2023年第二次修正）；

（7）《关于开展“僵尸船”专项清理整治的决定》（湖南省第2号总河长令）；

（8）《湖南省渔业条例》（2010年7月29日第五次修正）；

（9）《衡阳市“““十四五”””生态环境保护规划》（衡政办发[2021]37号）；

（10）《衡阳市生态环境局关于发布衡阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》（衡环发〔2024〕194号）。

2.2.3技术导则与标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1—2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）；

（9））《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）；

（10）《经济、技术政策生态环境影响分析技术指南（试行）》（环办环评函〔2020〕590号）；

（11）《绿色拆船通用规范》（GB/T36661-2018）。

2.2.4其他依据

（1）《衡东兴泰船舶维修有限公司船舶修理建设项目环境影响报告书（报批稿）》及其批复“东环评〔2019〕14号”；

（2）《衡东兴泰船舶维修有限公司船舶修理建设项目竣工环境保护验收监测报告》；

（3）《衡东兴泰船舶维修有限公司突发环境事件应急预案》

（4）建设单位提供的其他资料。

2.3环境影响识别与评价因子筛选

2.3.1环境影响识别

根据项目工程特点、区域环境状况以及对环境的影响性质与程度，对拟建项目的环境影响因素进行筛选。各阶段环境影响因素筛选见下表。

表2.3-1环境影响因素识别矩阵表

| 环境资源 |  | 施工期 |  |  |  | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工 废水 | 施工 噪声 | 施工 扬尘 | 施工 固废 | 废水 排放 | 废气 排放 | 噪声 排放 | 固废 排放 | 事故 风险 |
| 自然 环境 | 环境空气 |  |  | -1SP |  |  | -2LP |  |  | -2SW |
|  | 地表水 | -1SP |  |  |  | -1LP |  |  |  | -2SW |
|  | 声环境 |  | -2SP |  |  |  |  | -1LP |  |  |
|  | 地下水 | -1SP |  |  |  |  |  |  |  | -2SW |
|  | 土壤 | -1SP |  |  | -1SP |  | -1LP |  | -1LP |  |

注：影响程度：1—轻微，2—一般，3—显著影响范围；P—局部，W—大范围影响时段，S—短期，L—长期影响性质；+—有利，-—不利。

2.3.2评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求及所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子见下表。

表2.2-2评价因子一览表

| 环境 要素 | 现状评价 | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染源评价 | 预测评价 |
| 环境 空气 | 基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； 其他污染物：TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |
| 地表水 | 水温、pH 值、溶解氣、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷、高锰酸盐指数等 | pH、COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS、石油类 | 间接排放，进行简单水环境影响分析 |
| 地下水 | 水位、pH值、氨氮（以N计）、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、石油类、硫化物、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、总大肠菌群、硫酸盐、磷酸盐、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、氯离子、硫酸根、锌、铜 | COD | COD |
| 土壤 | 建设用地：GB 36600-2018中45项基本项目及pH、石油烃 | 石油烃 | 石油烃 |
| 声环境 | 环境噪声(Leq(A)) | 厂界噪声(Leq(A)) | 厂界噪声(Leq(A)) |
| 固体 废物 | —— | 一般工业固废、 危险废物 | 一般工业固废、 危险废物 |
| 环境 风险 | —— | 废机油、油漆、稀释剂、润滑油等泄漏、拆船过程火灾爆炸 | 废机油、油漆、稀释剂、润滑油等泄漏、拆船过程火灾爆炸 |
| 总量 控制 | —— | COD、NH3-N、总磷、VOCs |  |

2.4环境功能区划与评价标准

2.4.1环境功能区划

项目所处区域环境功能区划情况见下表：

表2.4-1  项目所处区域环境功能区划一览表

| 编号 | 环境功能区名称 |  | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 地表水 | 湘江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）ⅡI类标准 |
|  |  | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 2 | 环境空气功能区 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |
| 3 | 环境噪声功能区 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |
| 4 | 生态功能区 |  | 集约利用区 |
| 5 | 是否占用基本农田保护区 |  | 否 |
| 6 | 是否在自然保护区 |  | 否 |
| 7 | 是否在风景名胜保护区 |  | 否 |
| 8 | 是否有文物保护单位 |  | 否 |
| 9 | 是否在市政污水处理厂集水范围 |  | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 |  | 否 |
| 11 | 是否水库库区 |  | 否 |

2.4.2环境质量标准

本项目评价区的环境评价执行标准如下：

2.4.2.1环境空气质量标准

本项目所在区域环境空气污染物基本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度限值执行国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单表1中二级浓度限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》P244说明要求限值。

表2.3-2  环境空气污染物项目浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 环境质量标准 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均时间 | 浓度限值 |  |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | µg/m3 |
|  |  | 24小时均值 | 150 |  |
|  |  | 1小时均值 | 500 |  |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时均值 | 80 |  |
|  |  | 1小时均值 | 200 |  |
| 3 | 一氧化碳（CO） | 24小时均值 | 4 mg/m3 | mg/m3 |
|  |  | 1小时均值 | 10 mg/m3 |  |
| 4 | 臭氧（O3） | 日最大8小时均值 | 160 | µg/m3 |
|  |  | 1小时均值 | 200 |  |
| 5 | 颗粒物（粒径小于等于10µm，PM10） | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时均值 | 150 |  |
| 6 | 颗粒物（粒径小于等于2.5µm，PM2.5） | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时均值 | 75 |  |
| 7 | 非甲烷总烃 | 小时均值 | 2.0 | mg/m3 |

2.4.2.2声环境质量标准

项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值。

表2.3-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

2.4.2.3地表水环境质量标准

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），衡东经开区污水处理厂受纳水体为湘江，其区间水质污染物项目执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中III类标准值，钒、钛、铊参考表3特定项目标准值。

表2.3-4  地表水环境质量标准污染物项目标准限值 单位：mg/L

| 监测项目 | 单位 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 无量纲 | 6~9 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 6 |
| COD | mg/L | 20 |
| BOD5 | mg/L | 4 |
| SS | mg/L | / |
| 氨氮 | mg/L | 1.0 |
| TP | mg/L | 0.2 |
| TN | mg/L | 1.0 |
| 石油类 | mg/L | 0.05 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 10000 |

2.4.2.4地下水质量标准

项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中III类限值。

表2.3-5  地下水质量指标及限值  单位：mg/L

| 序号 | 监测因子 | 单位 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | 0.50 |
| 3 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 |
| 4 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 |
| 6 | 汞 | mg/L | 0.001 |
| 7 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
| 8 | 总硬度 | mg/L | 450 |
| 9 | 铅 | mg/L | 0.01 |
| 10 | 镉 | mg/L | 0.005 |
| 11 | 铁 | mg/L | 0.3 |
| 12 | 锰 | mg/L | 0.10 |
| 13 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |
| 14 | 高门酸盐指数 | mg/L | 3.0 |
| 15 | 硝酸盐 | mg/L | 20.0 |
| 16 | 亚硝酸盐 | mg/L | 1.00 |
| 17 | 氟化物 | mg/L | 1.0 |
| 18 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |
| 19 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 20 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 3.0 |
| 21 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 |
| 22 | Na+ | mg/L | 200 |

2.4.3污染物排放标准

2.4.3.1废水污染物排放标准

施工期间主要进行设备安装，施工人员的生活污水利用旁边厂房现有卫生间收集至厂区化粪池预处理后送入市政污水管网。

运营期生产废水、初期雨水经废水处理站处理后优先回用，不能回用部分通过罐车运输至三樟镇污水处理厂进行深度处理，原则上排入城镇污水处理厂的项目废水排放执行达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，考虑到本项目位于湘江沿岸，存在水环境风险，因此环评建议从严要求，执行达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，详见下表。

表2.4-6  污染物最高允许排放浓度   单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 污染物种类 | GB8978-1996一级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 70 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 20 |
| 4 | 化学需氧量（COD） | 100 |
| 5 | 氨氮 | 15 |
| 6 | 石油类 | 5 |

2.4.3.2大气污染物排放标准

施工期的颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值；

营运期颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。

表2.4-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 排气筒高度（m） | 最高允许排放浓度(mg/m 3 ) | 二级最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度(mg/m 3 ) |
| 颗粒物 | 15 | 120 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 15 | 120 | 10 |  | 4.0 |

表2.4-8《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

| 污染物 | 排放限值 | 限值含义 | 监控点 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点（操作工位下风向1m） |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

2.4.3.3噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表2.4-9 营运期工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 执行标准 |  | 标准值(dB(A)) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） |  | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | 2类 | 60 | 50 |

2.4.3.4固体废物

固体废物分类及危险废物辨识按《国家危险废物名录》（2025年版）及《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)、《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1~7）的有关规定执行。

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关标准。

2.5评价工作等级和评价范围

2.5.1大气环境影响评价工作等级及评价范围

1、大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，最大地面质量浓度占标率Pi计算公式如下：

Pi=CiC0i脳100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

大气评价等级按下表的分级判据进行划分。

大气评价工作分级依据见下表。

表2.5-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

本项目估算模型参数见下表。

表2.5-2项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.30℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -7.90℃ |
| 地表类型 |  | 建设用地/农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | —— |
|  | 岸线距离/km | —— |
|  | 岸线方向/° | —— |

本项目选取有大气环境质量标准限值的污染物进行估算，估算模式预测所采用的有组织和无组织污染源强分别见表5.2-3。项目污染源估算模型计算结果见下表。

表1.5-3 大气环境影响评价等级结果

| 序号 | 污染源名称 | 距离 m | TSP |  | NMHC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大浓度ug/m3 | 占标率% | 最大浓度ug/m3 | 占标率% |
| 1 | 拆解船台 | 73 | 1.7051 | 0.19 | 0.6820 | 0.03 |
| 2 | 危废暂存间 | 10 | 0 | 0 | 28.0460 | 1.40 |

根据估算结果可知，最大占标率为危废暂存间排放的NMHC，最大浓度为28.046ug/m3，最大占标率为1.40%，因此本项目大气评价工作等级为二级

2、大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)，二级评价项目大气环境影响评价范围定为以项目厂址为中心，边长5.0×5.0km的矩形区域。

2.5.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围

1、地表水环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的评价等级判定依据如下表所示。

表2.5-4地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目废水处理达标后优先回用，不能回用部分通过罐车运输至三樟镇污水处理厂处理，属于间接排放，因此评价等级确定为三级B。

2、地表水环境影响评价范围

本项目评价等级为三级B，根据导则要求，主要评价废水处理措施的依托可行性，并涵盖地表水环境风险评价范围，本次地表水环境风险评价等级确定为项目上游500m至下游8km。

2.5.3地下水环境影响评价工作等级及评价范围

1、地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“75、船舶及相关装置制造”，有电镀或喷漆工艺的；拆船、修船，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，本项目位于衡东县三樟镇，生产、生活用水为三樟镇自来水厂给水，本项目所在区域居民生活用水由三樟镇自来水厂提供，其水源为地表水，项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境评价工作等级为三级评价，具体工作等级判断见下表。

表2.5-5 项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环 境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，选 用查表法，确定评价范围为：以厂址为中心，小于6km2范围的水文地质区域。

2.5.4声环境影响评价工作等级及评价范围

1、声环境评价等级

本项目区域属于2类声环境功能区，评价范围内存在声环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，确定声环境影响评价等级为二级。

2、声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为建设项目边界外200m为评价范围。

2.5.5土壤环境影响评价工作等级及评价范围

1、土壤环境评价等级

（1）项目类型判定

本次扩建项目仅新增船舶拆除，现有工程船舶修理不变，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知船舶拆除属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，类别为III类。

（2）项目占地规模判定

本项目占地面积为20000m2，小于5hm2，占地规模属于小型。

（3）项目用地敏感程度分析

本项目属于III类项目，占地面积为小型，最高评价等级为三级，三级评价范围为0.05km，根据现场调查，项目厂界周边0.05km范围倍不存在居民区、耕地等土壤敏感目标，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》中表3污染影响型敏感程度分级表，敏感程度为不敏感。

（4）土壤环境评价等级

本项目属于III类项目，占地面积为小型，占地类型为敏感类型，故本项目土壤环评影响评价工作等级为三级。

表2.5-6 项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（5）土壤评价范围

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》三级评价范围为厂界周边0.05km范围。

2.5.6生态环境影响评价工作等级

根据国家《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定：符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。本项目属于符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目。因此本项目直接进行生态影响简单分析，可不确定评价等级。

2.5.7环境风险影响评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关内容确定，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析，可不设环境风险评价范围。

表2.5-7 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

2.6主要环境保护目标

根据现场踏勘，项目主要环境保护目标见下表。

表2.7-1  主要大气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境 功能区 | 相对 厂址 方位 | 相对厂界 最近距离 /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 衡东县三樟镇 长江村林家坊 | 137 | -11 | 居民 | 约18户，70人 | 2类 | SE | 40 |
| 衡东县三樟镇 长江村木桥港 | 41 | -501 | 居民 | 约15户，53人 | 2类 | SE | 400 |
| 衡东县三樟镇 长江村大园 | 491 | -294 | 居民 | 约25户，88人 | 2类 | SE | 470 |
| 衡东县三樟镇 长江村田尾子 | 72 | 550 | 居民 | 约35户，123人 | 2类 | NE | 460 |
| 衡东县三樟镇 长江村李子园村 | 562 | 619 | 居民 | 约30户，105人 | 2类 | NE | 740 |
| 衡东县三樟镇 长江村苍塘湾 | 701 | 171 | 居民 | 约30户，105人 | 2类 | NE | 620 |
| 衡东县三樟镇 长江村老虎矶 | 194 | 1367 | 居民 | 约15户，53人 | 2类 | NE | 1280 |
| 衡东县三樟镇 长江村北冲 | 456 | 1283 | 居民 | 约15户，53人 | 2类 | NE | 1260 |
| 衡东县三樟镇 油麻田村豹子矶 | 27 | 2008 | 居民 | 约15户，53人 | 2类 | NE | 1910 |
| 衡东县三樟镇 油麻田村新潮村 | 799 | 2102 | 居民 | 约5户，18人 | 2类 | NE | 2150 |
| 衡东县三樟镇 长江村西山岭 | 516 | 1799 | 居民 | 约35户，123人 | 2类 | NE | 1770 |
| 衡东县三樟镇 油麻田村下梁家冲 | 1612 | 1921 | 居民 | 约35户，123人 | 2类 | NE | 2410 |
| 衡东县三樟镇 油麻田村梁家冲 | 1661 | 1368 | 居民 | 约35户，123人 | 2类 | NE | 2050 |
| 衡东县三樟镇 油麻田村烟竹塘 | 2236 | 2051 | 居民 | 约10户，35人 | 2类 | NE | 2930 |
| 衡东县三樟镇 油麻田村新塘村 | 1907 | 830 | 居民 | 约30户，105人 | 2类 | NE | 1980 |
| 衡东县三樟镇 油麻田村小冲 | 1663 | 875 | 居民 | 约25户，88人 | 2类 | NE | 1780 |
| 衡东县三樟镇 油麻田村楠木堂 | 1275 | 841 | 居民 | 约20户，70人 | 2类 | NE | 1430 |
| 衡东县三樟镇 油麻田村康家冲 | 1504 | 332 | 居民 | 约20户，70人 | 2类 | NE | 1440 |
| 衡东县三樟镇 油麻田村大吉冲 | 1272 | 214 | 居民 | 约10户，35人 | 2类 | NE | 1190 |
| 衡东县三樟镇 和平村雷子塘 | 2204 | 371 | 居民 | 约30户，105人 | 2类 | NE | 2140 |
| 衡东县三樟镇 油麻田村瓦屋场 | 2363 | 762 | 居民 | 约20户，70人 | 2类 | NE | 2380 |
| 衡东县三樟镇 前进村柳树塘 | 1875 | -202 | 居民 | 约35户，123人 | 2类 | SE | 1790 |
| 衡东县三樟镇 前进村秦家湾 | 675 | -651 | 居民 | 约25户，88人 | 2类 | SE | 840 |
| 衡东县三樟镇 前进村村部周边 | 1683 | -1078 | 居民 | 约5户，18人 | 2类 | SE | 1900 |
| 衡东县三樟镇 前进村晚香堂 | 2158 | -1218 | 居民 | 约10户，35人 | 2类 | SE | 2380 |
| 衡东县三樟镇 金合村永和冲 | 1286 | -1468 | 居民 | 约35户，123人 | 2类 | SE | 1850 |
| 衡东县三樟镇 金合村黄獭塘 | 2086 | -1926 | 居民 | 约25户，88人 | 2类 | SE | 2740 |
| 衡东县三樟镇 金合村合山村 | 1505 | -2337 | 居民 | 约35户，123人 | 2类 | SE | 2680 |
| 三樟镇中 心幼儿园 | 786 | -2304 | 学校 | 约80人 | 2类 | SE | 2330 |
| 衡东县三樟镇金合村石桥坝 | 826 | -1986 | 居民 | 约20户，70人 | 2类 | SE | 2050 |
| 衡东县三樟 集镇区 | 143 | -2459 | 居民 | 约25户，88人 | 2类 | SE | 2360 |
| 湘潭县茶恩寺镇 茶花村侯家老屋 | -1983 | -2458 | 居民 | 约35户，123人 | 2类 | SW | 3060 |
| 湘潭县茶恩寺镇 茶花村茶花小学 | -1989 | -2049 | 学校 | 约300人 | 2类 | SW | 2760 |
| 湘潭县茶恩寺镇 茶花村曹家坪 | -2411 | -1799 | 居民 | 约35户，123人 | 2类 | SW | 2910 |
| 湘潭县茶恩寺镇 茶花村刘家湾 | -1039 | -1266 | 居民 | 约35户，123人 | 2类 | SW | 1540 |
| 湘潭县茶恩寺镇 樊田村桅杆岭 | -821 | -531 | 居民 | 约10户，35人 | 2类 | SW | 880 |
| 湘潭县茶恩寺镇 樊田村衡湘桥 | -1287 | -902 | 居民 | 约20户，70人 | 2类 | SW | 1470 |
| 湘潭县茶恩寺镇 樊田村新塘坳 | -2127 | -207 | 居民 | 约10户，35人 | 2类 | SW | 2040 |
| 湘潭县茶恩寺镇 樊田村村部周边 | -1625 | 356 | 居民 | 约35户，123人 | 2类 | NW | 1560 |
| 湘潭县茶恩寺镇 樊田村樊田学校 | -1672 | 324 | 学校 | 约200人 | 2类 | NW | 1600 |
| 湘潭县茶恩寺镇 樊田村樊田幼儿园 | -1966 | 389 | 学校 | 约50人 | 2类 | NW | 1900 |
| 湘潭县茶恩寺镇 樊田村侯家衖子 | -2491 | 637 | 居民 | 约25户，88人 | 2类 | NW | 2470 |
| 湘潭县茶恩寺镇 樊田村新田冲 | -1831 | 1187 | 居民 | 约10户，35人 | 2类 | NW | 2080 |
| 湘潭县茶恩寺镇 樊田村王家湾 | -893 | 1060 | 居民 | 约10户，35人 | 2类 | NW | 1290 |
| 湘潭县茶恩寺镇 樊田村栗子冲 | -1750 | 1587 | 居民 | 约25户，88人 | 2类 | NW | 2260 |
| 湘潭县茶恩寺镇 双阳村黄花冲 | -2235 | 2085 | 居民 | 约20户，70人 | 2类 | NW | 2960 |
| 湘潭县茶恩寺镇 双阳村衖子口村 | -1634 | 2184 | 居民 | 约5户，18人 | 2类 | NW | 2630 |
| 湘潭县茶恩寺镇 双阳村太阳山 | -1031 | 2328 | 居民 | 约30户，105人 | 2类 | NW | 2450 |

备注：选取工作台中心点（经度112.9227670°，纬度27.3699228°）作为原点；

表2.7-2  声环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标名称 | 空间相对位置/m |  |  | 距厂界最近距离/m | 方位 | 执行标准/功能区类别 | 声环境保护目标情况说明（建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 三樟镇长江村林家坊居民 | 93 | 0 | 5 | 40 | E | 2类 | 农村自建住宅，多为2层砖混结构，大部分侧对本项目，评价范围内总计18户，约70人 |

表2.7-3  与扩建项目相关的其他环境保护目标

| 类别 | 保护目标 | 目标功能，规模 | 方向、距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 湘江 | 渔业用水，大河 | W，0m | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准 |
| 地下水 | 周边地下水 | 区域已全部自来水供应，无取用地下水 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 土壤 | 周边农田 | 周边农田主要种植水稻 | N，15m S，25m | 《土壤环境质量 农用地土壤污染环境风险管控标准》（GB15618-2018） |
| 生态 | 周边动植物 | 保护周边陆域生态系统和湘江水生生态系统 | / | 保护周边生态系统不被破坏 |

株洲航电枢纽位于本项目下游约57km处，其回水区范围长度约为96km，本项目处于其回水区范围内。

3建设项目工程分析

3.1现有工程概况

3.1.1现有工程环保手续履行情况

衡东兴泰船舶维修有限公司于2018年在衡阳市衡东县三樟镇长江村湘江滩涂，开展船舶修理建设项目。其规模为年维修船舶5万载重吨（折合约50艘1000载重吨船舶规模），修理内容为船舶的切割换块和补漆。

项目建成投产以来，未执行环境影响评价手续。2018年，衡东县环境保护局环境监察人员现场检查，提出项目未按照要求办理环境影响评价手续，无污染防治措施，无排污许可证。因此，衡东县环保局按照法定程序对衡东兴泰船舶维修有限公司船舶修理建设项目进行了行政处罚，企业主已按照处罚要求，缴纳了罚款。

该项目按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日修订通过）等法律、法规的要求，重庆大润环境科学研究院有限公司于2019年2月编制完成《衡东兴泰船舶维修有限公司船舶修理建设项目环境影响报告书》的编制，2019年4月30日由衡东县环境保护局下达该环评文件的批复（东环评〔2019〕14号）。

衡东兴泰船舶维修有限公司按照环评要求进行整改后，于2020年7月7日进行了排污许可登记（登记编号：91430424MA4M4YJ56F001W），于2020年11月重新投入运营，并开展自主竣工环保验收工作，于2021年1月27日通过竣工环境保护自主验收会议，2021年4月28日报衡阳市生态环境局衡东分局备案（备案号：2021004）。

衡东兴泰船舶维修有限公司于2021年1月完成突发环境事件应急预案编制，并于2021年1月13日报衡阳市生态环境局衡东分局备案（备案号：430424-2021-001-L）。

衡东兴泰船舶维修有限公司于2025年7月29日重新进行排污许可登记，登记编号为91430424MA4M4YJ56F001W。

表3.1-1  现有工程环保手续履行情况表

| 手续 | 情况 | 完成时间 | 相关文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价 | 委托重庆大润环境科学研究院有限公司完成《衡东兴泰船舶维修有限公司船舶修理建设项目环境影响报告书》编制 | 2019年4月30日 | 东环评〔2019〕14号 |
| 突发环境事件应急预案 | 委托衡阳市蓝天环保有限公司完成《衡东兴泰船舶维修有限公司突发环境事件应急预案》 | 2021年1月13日 | 430424-2021-001-L |
| 排污许可 | 属于登记管理，于2020年7月7日首次登记，2025年7月29日重新登记 | 2020年7月7日，2025年7月29日 | 91430424MA4M 4YJ56F001W |
| 竣工环境保护验收 | 2021年1月27日通过竣工环境保护自主验收会议 | 2021年4月28日 | 2021004 |

3.1.2现有工程主要建设内容

1、主要建设内容

衡东兴泰船舶维修有限公司位于衡阳市衡东县三樟镇长江村湘江滩涂地，占地面积6000m2，主要建设内容包括船台、空压站、原材料仓库、化学品仓库、喷砂装置用河沙堆场、油漆库、办公室及其他配套设施，具体建设内容如下：

表3.1-2  现有工程主要建设内容一览表

| 工程类别 | 建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 船台 | 已建成1个船台，船台大小为100m×50m；本项目仅进行船体外壳的维修 |
| 公用工程 | 给水系统 | 生产用水为湘江水；生活用水依托自建房中给水系统 |
|  | 排水系统 | 设有沉淀池一个，化粪池依托自建房现有 |
|  | 箱式变压器 | 无 |
|  | 道路及硬化、绿化 | 场内道路部分硬化 |
| 辅助工程 | 空压站 | 已设置变频双螺杆风冷空气压缩机＋储气罐＋冷干机＋油水分离器 |
|  | 原材料仓库 | 1间，依托居民现有房屋中，单间房屋改造而成，有效容积约为24m2 |
|  | 化学品仓库 | 暂存于原料库中 |
|  | 喷砂装置用河沙堆场 | 位于自建房外院落中，有效面积约20m2，钢结构顶棚+三面砖砌围挡 |
|  | 油漆库 | 暂存于原料库中 |
|  | 办公室 | 已设置，为简易板房结构； |
| 环保工程 | 化粪池 | 厂区范围内不设化粪池，生活废水依托自建房现有化粪池进行处理 |
|  | 生活垃圾收集处 | 已放置垃圾桶 |
|  | 一般固废暂存间 | 未设置 |
|  | 危险废物暂存间 | 已建成1间，依托居民现有房屋中，单间房屋改造而成，有效容积约为20m2 |

2、设计产能

现有工程不拆解船舶，只进行船舶外壳的切割换块和表面涂装，维修的船舶均为散货船，不维修包括油船、危险化学品船、具有放射性物质或者受到放射性污染的船舶。维修工作主要针对船体钢板锈蚀变薄部分进行割补焊接刷漆除锈工作，不进行动力维修。所有维修工作不在水域上进行，只在陆上船台进行。船舶维修工序中，不使用石棉材料。

表3.1-3  现有工程生产规模一览表

| 序号 | 名称 |  | 生产规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修船舶 | 切割换块工序 | 折合约为50艘1000载重吨船舶 | 1000m2，切割长度约4000m | 受到过往船舶损坏数量的限值，实际年均维修数量在20~30艘左右 |
|  |  | 焊接工序 |  | 焊接长度约5000m，焊条耗量0.58kg/m |  |
|  |  | 喷气除锈工序 |  | 20000m2/年 |  |
|  |  | 刷涂工序 |  | 20000m2/年 |  |

3、现有工程主要生产设施

表3.1-4  现有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷扬机 | 5T | 1台 | 位于船台，牵引拖拽 |
| 2 | 地锚、缆桩 | -- | -- | 强度达到技术要求 |
| 3 | 重载荷气囊 | Ф1.2m*8m | 20条 | 船台使用 |
| 4 | 空压机 | Z75A | 1台 | 空压机房 |
| 5 | 电焊机 | BX1-500 | 4台 | 船台使用 |
|  |  | BX1-400 | 2台 | 船台使用 |
| 6 | 氧割机 | DK7760 | 2台 | 船台使用 |
| 7 | 减压器 | -- | 2台 | 船台使用 |
| 8 | 割炬 | -- | 4支 | 船台使用 |
| 9 | 打磨机 | TWS6700 | 2台 | 船台使用 |
| 10 | 喷砂除锈机 | -- | 1台 | 船台使用 |

4、现有工程主要原辅材料

表3.1-5  现有工程主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 年用量 | 最大贮存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | t | / | 158 | 2 |
| 2 | 焊条 | t | / | 2.9 | 0.5 |
| 3 | 乙炔气体 | 瓶 | 6Nm3/瓶，实际容积40L/瓶 ，压力1.2~1.5Mpa | 300 | 5 |
| 4 | 氧气气体 | 瓶 | 6Nm3/瓶，实际容积40L/瓶 ，压力1.2~1.5Mpa | 600 | 10 |
| 5 | 沥青漆 | t | 25kg/桶 | 2 | 0.1 |
| 6 | 调和漆 | t | 25kg/桶 | 1 | 0.1 |
| 7 | 河沙 | t | / | 5 | 0.1 |
| 8 | 电 | kwh | / | 10000 | / |
| 9 | 水 | m3 | / | 415 | / |

原辅材料主要理化性质如下：

表3.1-6  现有工程主要原辅材料理化性质

| 序号 | 名称 | 分子式 | 主要理化性质 | 物质危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青漆 | / | 铝粉沥青船底漆以煤焦沥青为主要成膜物质，配以铝粉、颜料、助剂经研磨调制而成，具有良好的耐水性能和防锈性能。煤焦油沥青、煤焦油等固体份80%，添加剂甲苯3.5%，二甲苯5%、其他有机溶剂11.5%。 | 皮肤接触可导致皮肤刺激不适和发疹；眼睛接触可导致眼睛刺激不适、流泪或视线模糊；吸入此产品可导致上呼吸道刺激、咳嗽与不适，或不特定不舒服症状，如恶心、头痛或虚弱。为可燃液体。 |
| 2 | 乙炔 | C2H2 | 分子量26.04，无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。微毒。 | 500000ppm人吸入10%，轻度中毒反应。为可燃气体 |
| 3 | 氧气 | O2 | 在通常状况下为无色、无臭、无味的气体，密度1.429g/L（气）熔点-218.4℃、沸点-182.962℃。液氧呈淡蓝色，固态氧为蓝色晶体。微溶于水，在水中溶解度为4.89mL/mL水（0℃）。 | 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。长期处于氧分压为60-100kPa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。无危险性 |
| 4 | 甲苯 | C7H8 | 易燃，有类似于苯的芳香气味，沸点（常压）110.63℃，熔点-94.99℃。甲苯不溶于水，溶于乙醇、乙醚和丙酮。 | LD505000mg/kg（大鼠经口）：LC5012214mg/kg（兔经皮）；人吸入71.4g/m3，短时致死；人吸入3g/m3×1~8小时，急性中毒；人吸入0.2~0.3g/m3×8小时，中毒症状出现。为有毒物质、易燃液体 |
| 5 | 二甲苯 | C8H10 | 易燃，无色透明液体，有类似甲苯的气味。熔点13.3℃，沸点138.4℃。相对密度（水=1）3.66，饱和蒸气压1.16kPa（25℃）。不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。一般为对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯及乙基苯的混合物。 | LD50：5000mg/kg（大鼠经口）；LC50：19747mg/m3，4小时（大鼠吸入）。为有毒物质、易燃液体 |
| 6 | 柴油 | / | 无色或淡黄色易挥发液体，有刺鼻的酸味。闪点 56℃，引燃温度415-530℃， 熔点 ＜-50℃(纯)，沸点283-338℃，爆炸极限（V%）1.58-6.48。不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪烃。相对密度（水=1）0.84 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。对环境有危害，特别注意对水体的危害。 |

3.1.3现有工程生产工艺流程

图3.1-1  船舶修理工艺及产污环节图

工艺简述：

（1）排放仓底废水

本项目维修的船舶需经船舶业主按照《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）的要求妥善处置完含油废水、船舶垃圾后，经检查合格后方可上岸。待修船舶靠泊岸边后，利用卷扬机和气囊将船牵引进上岸，进入作业区的船台固定，排放舱底压舱水，舱底压舱水按照《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）的要求，由船舶业主自行收集交由有资质单位处理。本项目不进行船体清洗。

（2）船体割补焊接

对需要修理的地方进行焊接修补，或切割换块，主要针对船体钢板锈蚀变薄部分。本项目焊接技术采用半自动CO2保护焊、埋弧自动焊等高效焊接技术，提高焊接质量和焊接效率。焊接在室外进行。焊接过程对环境的污染主要是氧割、焊接烟尘（G1）和焊渣（S2），同时，还有更换下来的废钢铁（S1）。

（3）人工打磨除锈

船舶在航行时将受到潮气、强烈的紫外线和江水的腐蚀，这些不仅对钢板起到剧烈的电化学腐蚀作用，而且对油漆也起着强烈的皂化、老化等破坏作用，而且船舶水线以下部分会有各种生物如水藻、甲壳类动物等繁殖，进一步加大了船舶的锈蚀。因此，为避免船壳穿孔，船舶运行一定时间后需将船壳上铁锈、旧油漆、油污、水生生物等去除，重新涂上防锈防污漆以保证航行安全。

本项目采用喷砂打磨除锈。打磨过程中，主要污染物是打磨粉尘（G2）。此外，还存在噪声（N1）。

（4）刷漆

修船过程中需要对除锈后的船舶钢板进行涂刷防腐防锈油漆作业，由于本项目修理船舶为内河航行船舶，根据业主提供的刷漆方式为：人工涂刷。项目油漆需涂刷两次，第一次所使用的油漆为L44-81（830-1）型铝粉沥青船底防锈漆，第二次涂刷所使用的油漆为CO3-1铁红醇酸调和漆，为单组分水性漆，直接使用。涂刷采用人工滚刷，沥青漆中无需再添加稀释剂和固化剂。涂刷作业在船台进行。涂刷后涂层油漆自然晾干固化。刷漆工序中产生的废气由刷漆废气（G3）和漆渣（S3）。

（5）出厂

刷漆完成后，即可出厂交船。

表3.1-7  现有工程产污环节汇总

| 污染类别 |  |  | 产污环节 |  | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶修理 | 大气污染物 | 工艺废气 | G1 | 切割换块、焊接修补 | 氧割、焊接烟尘 |
|  |  |  | G2 | 喷砂除锈 | 粉尘 |
|  |  |  | G3 | 刷漆防腐 | 刷漆废气 |
|  | 水污染物 | 生产废水 | W1 | 舱底废水 | SS |
|  | 固体废物 | 一般工业固废 | S1 | 切割换块 | 切割工序废钢铁 |
|  |  |  | S2 | 切割、焊接修补 | 收尘灰 |
|  |  | 危险废物 | S3 | 刷漆 | 刷漆过程废漆渣 |
|  |  |  | S4 |  | 油漆空桶 |
|  | 噪声 | 噪声 | N1 | 除锈工序 | 源强85~95（dB（A）） |
|  |  |  | N2 | 全厂机械设备运行 | 源强90～95（dB（A）） |
| 公用工程 | 水污染物 | 生活污水 | W2 | 职工生活 | COD、SS、氨氮 |
|  |  | 初期雨水 | W3 | 全厂 | SS、石油类 |
|  | 固体废物 | 一般固废 | S5 | 职工生活 | 生活垃圾 |
|  |  |  | S6 | 地面清洁 | 地面收尘灰 |
|  |  | 危险废物 | S7 | 厂内生产活动 | 废旧个体防护装备 |

3.1.4现有工程主要污染防治措施

表3.1-8  现有工程主要污染防治措施表

| 要素 | 污染源 | 主要污染物 | 污染防治措施 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氧割、焊接 | 烟尘（颗粒物） | 自然沉降扩散 | 无组织排放 |
|  | 喷砂打磨除锈 | 颗粒物 | 遮蔽罩 | 无组织排放 |
|  | 刷漆 | VOCs、甲苯、二甲苯、沥青烟 | / | 无组织排放 |
| 废水 | 员工生活污水 | COD、氨氮等 | 化粪池 | 定期清掏用于周边农田施肥 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备噪声 | 基础减振、距离衰减 | / |
| 固废 | 一般固废 | 废钢铁 | 一般固废暂存间暂存 | 外售 |
|  |  | 地面收集尘 |  | 外售 |
|  | 危险废物 | 废漆渣 | 危废暂存间暂存 | 委托湖南保蓝环境科技有限公司收集处置 |
|  |  | 废油漆桶 |  |  |
|  |  | 废漆渣回收毯 |  |  |
|  |  | 废抹布 |  |  |
|  | 员工生活垃圾 | 生活垃圾 | 分类垃圾桶收集 | 委托环卫部门处置 |

3.1.5现有工程“三废”达标排放情况

本次引用现有工程竣工环境保护验收监测报告中检测数据进行评价：

1、废气

现有工程所有废气均为无组织排放，主要污染物包括甲苯、二甲苯、颗粒物、VOCs，验收监测期间，厂界东、南、西、北侧的4个监测因子颗粒物、甲苯、二甲苯的监测结果最大值分别为0.446mg/m3、未检出、未检出，监测结果的最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放的标准要求。挥发性有机物的监测结果最大值为0.56mg/m3，监测结果的最大值符合《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表 3 标准限值要求。

表3.1-9  现有工程厂界无组织废气监测结果表

| 采样日期 | 点位名称 | 检测项目 | 检测结果（mg/m3） |  | 标准限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.11.23 | 厂界东侧10m处○1# | 甲苯 | 第一时段 | ND | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | 二甲苯 | 第一时段 | ND | 1.2 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | TSP | 第一时段 | 0.342 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.328 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.360 |  |
|  |  | VOCs | 第一时段 | 0.45 | 2.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.44 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.42 |  |
|  | 厂界南侧10m处○2# | 甲苯 | 第一时段 | ND | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | 二甲苯 | 第一时段 | ND | 1.2 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | TSP | 第一时段 | 0.411 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.414 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.446 |  |
|  |  | VOCs | 第一时段 | 0.52 | 2.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.56 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.52 |  |
|  | 厂界西侧10m处○3# | 甲苯 | 第一时段 | ND | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | 二甲苯 | 第一时段 | ND | 1.2 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | TSP | 第一时段 | 0.394 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.397 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.377 |  |
|  |  | VOCs | 第一时段 | 0.44 | 2.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.42 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.43 |  |
| 2020.11.23 | 厂界北侧10m处○4# | 甲苯 | 第一时段 | ND | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | 二甲苯 | 第一时段 | ND | 1.2 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | TSP | 第一时段 | 0.171 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.191 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.154 |  |
|  |  | VOCs | 第一时段 | 0.33 | 2.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.36 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.32 |  |
| 2020.11.24 | 厂界东侧10m处○1# | 甲苯 | 第一时段 | ND | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | 二甲苯 | 第一时段 | ND | 1.2 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | TSP | 第一时段 | 0.342 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.396 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.360 |  |
|  |  | VOCs | 第一时段 | 0.47 | 2.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.48 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.48 |  |
| 2020.11.24 | 厂界南侧10m处○2# | 甲苯 | 第一时段 | ND | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | 二甲苯 | 第一时段 | ND | 1.2 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | TSP | 第一时段 | 0.411 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.430 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.395 |  |
|  |  | VOCs | 第一时段 | 0.51 | 2.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.55 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.52 |  |
|  | 厂界西侧10m处○3# | 甲苯 | 第一时段 | ND | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | 二甲苯 | 第一时段 | ND | 1.2 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | TSP | 第一时段 | 0.359 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.396 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.343 |  |
|  |  | VOCs | 第一时段 | 0.45 | 2.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.45 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.44 |  |
|  | 厂界北侧10m处○4# | 甲苯 | 第一时段 | ND | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | 二甲苯 | 第一时段 | ND | 1.2 |
|  |  |  | 第二时段 | ND |  |
|  |  |  | 第三时段 | ND |  |
|  |  | TSP | 第一时段 | 0.188 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.172 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.160 |  |
|  |  | VOCs | 第一时段 | 0.36 | 2.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.35 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.33 |  |

2、废水

现有工程无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排，因此验收期间未监测废水。

3、噪声

验收监测期间厂界东、南、西、北侧4个监测点的昼、夜间噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

表3.1-10  厂界噪声监测结果表

| 测点方位 | 等效声级Leq，dB（A） |  |  |  | 标准限值 Leq，dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.11.23 |  | 2020.11.24 |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东侧1m处△N1 | 54 | 45 | 53 | 44 | 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |
| 厂界南侧1m处△N2 | 55 | 44 | 53 | 45 |  |
| 厂界西侧1m处△N3 | 54 | 46 | 55 | 46 |  |
| 厂界北侧1m处△N4 | 55 | 46 | 54 | 45 |  |

另外，本次环评委托景倡源检测(湖南)有限公司对现有工程厂界噪声进行了监测，监测期间项目仅昼间生产，因此本次仅采用昼间监测数据评价现有工程厂界噪声达标情况，具体如下：

表3.1-11  现有工程厂界噪声监测结果    单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 昼间监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1：项目厂界东侧 | 20250521 | 55 | 60 | 达标 |
|  | 20250522 | 57 | 60 | 达标 |
| N2：项目厂界南侧 | 20250521 | 53 | 60 | 达标 |
|  | 20250522 | 54 | 60 | 达标 |
| N3：项目厂界西侧 | 20250521 | 54 | 60 | 达标 |
|  | 20250522 | 54 | 60 | 达标 |
| N4：项目厂界北侧 | 20250521 | 52 | 60 | 达标 |
|  | 20250522 | 51 | 60 | 达标 |

根据监测结果，本次环评期间，现有工程昼间厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

3.1.6现有工程污染物排放量核算

由于现有工程废气均为无组织排放，无法通过检测数据准确核算现有工程废气污染物排放量，因此本次采用现有工程环评报告中核算数据作为现有工程废气污染物排放量；固体废物产排量按照企业2024年全年统计数据作为依据，具体如下：

表3.1-12  现有工程污染物排放量统计表

| 要素 | 污染物 | 年排放量t/a | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.31 | 无组织排放 |
|  | VOCs | 0.46 |  |
|  | 甲苯 | 0.07 |  |
|  | 二甲苯 | 0.1 |  |
| 废水 | 生活污水 | 72 | 定期清掏用作农肥 |
|  | 初期雨水 | 4500 | 回用于场地洒水降尘 |
| 固废 | 废钢铁 | 110.6 | 外售 |
|  | 场地收集尘 | 0.2 | 外售 |
|  | 废漆渣及废漆渣回收毯 | 0.64 | 委托湖南保蓝环境科技有限公司收集处置 |
|  | 废油漆桶 | 0.2 |  |
|  | 废抹布及手套 | 0.1 |  |

3.1.7现有工程存在的环境问题及“以新带老”措施

根据现场调查，现有工程存在如下环境问题：

表3.1-13  现有工程环境问题及“以新带老”措施

| 序号 | 类别 | 环境问题 | “以新带老”措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 喷漆/刷漆废气无组织排放 | 采用移动式集气罩收集刷漆废气，收集后通过两级活性炭吸附装置处理后排放，由于项目不适合设置集气罩，因此处理后直接无组织排放 |
| 2 |  | 喷砂除锈工序粉尘无组织排放 | 采用移动式集气罩收集喷砂除锈工序粉尘废气，收集后通过袋式除尘器处理后无组织排放 |
| 3 |  | 氧割、焊接烟尘未经处理无组织排放 | 采用移动式焊接烟尘净化器收集处理氧割、焊接烟囱，处理后无组织排放 |
| 4 | 废水 | 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥可行，无环境问题 | / |
| 5 |  | 初期雨水收集沟、收集池存在油泥未清理 | 定期清理初期雨水收集沟、收集池底部油泥，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 |
| 6 | 噪声 | 厂界噪声能够达标排放，无环境问题 | / |
| 7 | 固废 | 一般固废暂存间和危险废物暂存间设置位于河滩上，如遭遇洪水，可能将固体废物冲刷至湘江内，存在湘江污染的环境风险 | 拆除现有一般固废暂存间、危险废物暂存间，在防洪堤内侧建设20m2危险废物暂存间及20m2一般固废暂存间，暂存现有工程及扩建工程的一般固废和危险废物。 |
| 8 | 环境管理 | 企业突发环境事件应急预案于2024年1月已到期，尚未修编备案 | 企业在本环评批复后即时修编突发环境事件应急预案，需在本项目验收前完成备案 |
| 9 |  | 企业未按照现有工程环境影响评价文件要求开展环境监测 | 企业后期需严格按照本环评提出的监测计划，落实运营期污染源监测 |

3.2建设项目概况

3.2.1项目基本情况

项目名称：衡东兴泰船舶维修有限公司船舶拆解建设项目

建设单位：衡东兴泰船舶维修有限公司

建设地点：衡阳市衡东县三樟镇长江村湘江滩涂地，厂址中心坐标为：东经112°55′19.653″，北纬27°23′52.940″

建设性质：扩建

占地面积：现有工程占地面积6000m2，土地为租赁使用，由于企业实际经营使用无需这么多面积，且现企业准备购买土地使用权，目前正在办理土地出让手续，因此拟调整用地范围，经委托湖南秦航测绘地理信息服务有限公司测绘，并经衡东县自然资源局确认，企业最终用地面积为3046m2，主要用于建设船台，用于船舶的维修和拆解工作，并利用企业法人刘铁清在河堤内侧自有住宅及院子，作为办公室、仓库及其他配套设施区域，建设污水处理站、危废暂存间、一般固废暂存间等环保设施。

主要建设内容及建设规模：（1）由于用地面积减少，调整现有船台，调整为2个船台（单个面积1500m2），一个用于船舶维修，一个用于本次新增的船舶拆解；（2）拆除现有一般固废暂存间及危废暂存间，在防洪堤内侧新建1间10m2危废暂存间及20m2一般固废暂存间；（3）在防洪堤内侧新建一套废水处理设施，处理船台工作区废水及初期雨水，将废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后优先回用，不能回用部分通过罐车运输至三樟镇污水处理厂深度处理。

总投资：500万元

3.2.2主要建设内容

表3.2-1  项目建设内容一览表

| 工程类别 | 项目 | 现有工程情况 | 扩建后情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 船台 | 已建成1个船台，船台面积5000m2，船台大小为100m×50m | 减少用地面积，并改造为2个船台，占地面积3000m2，单个船台尺寸为80m×18.75m | 改建 |
| 辅助工程 | 空压 机房 | 占地面积15m2，位于船台南侧 | 占地面积15m2，位于船台南侧 | 依托现有 |
|  | 办公室 | 利用厂区西北侧现有自建房，占地面积约250m2 | 利用厂区西北侧现有自建房，占地面积约250m2 | 依托现有 |
| 储运工程 | 原材料仓库 | 占地面积24m2，利用现有自建房进行改造 | 占地面积24m2，利用现有自建房进行改造 | 依托现有 |
|  | 化学品仓库 | 原材料仓库内单独设置5m2化学品仓库 | 原材料仓库内单独设置5m2化学品仓库 | 现有工程，本项目无需化学品 |
|  | 油漆仓库 | 原材料仓库内单独设置5m2油漆仓库 | 原材料仓库内单独设置5m2油漆仓库 | 现有工程，本项目无需油漆 |
|  | 喷砂装置用河沙堆场 | 位于自建房屋外院落中，有效面积约20m2，钢结构顶棚+三面砖砌围挡 | 位于自建房屋外院落中，有效面积约20m2，钢结构顶棚+三面砖砌围挡 | 现有工程，本项目无需河沙 |
| 公用工程 | 给水 | 生产用水为湘江水；生活用水依托自建房中给水系统 | 生产用水为湘江水；生活用水依托自建房中给水系统 | 依托现有 |
|  | 排水 | 船台北侧设置1个50m3沉淀池及导流沟，初期雨水收集至沉淀池，沉淀后回用于场地洒水降尘；生活污水依托自建房已设置的化粪池处理后用于农田施肥 | 船台北侧设置1个50m3沉淀池及导流沟，场地冲洗废水及初期雨水收集至沉淀池，并设置液位监测装置及自动抽水泵，在防洪堤内侧设置50m3/d废水处理站，初期雨水经处理达标优先回用于场地内洒水降尘，不能回用部分通过罐车运输至三樟镇污水处理厂处理；生活污水依托自建房已设置的化粪池处理后用于农田施肥 | 新建废水处理设施及入河排污口 |
|  | 供电 | 国家电网供电 | 国家电网供电 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水依托自建房设置的化粪池处理后用于周边农田施肥 | 生活污水依托自建房设置的化粪池处理后用于周边农田施肥 | 依托现有 |
|  |  | 初期雨水设置导流沟及50m3初期雨水池，沉淀后回用于场地洒水降尘 | 场地冲洗废水及初期雨水设置导流沟及50m3初期雨水池，并设置液位监测装置及自动抽水泵，在防洪堤内侧（自建房院落内）设置50m3/d废水处理站，初期雨水经处理达标优先回用于场地内洒水降尘，不能回用部分通过罐车运输至三樟镇污水处理厂处理 | 新建废水处理设施及入河排污口 |
|  | 废气 | 1、刷漆/喷漆废气无组织排放； | 1、喷漆/刷漆废气设置移动式集气罩收集，并设置活性炭吸附装置处理后无组织排放； | 现有工程废气，“以新带老”建设废气处理设施 |
|  |  | 2、喷砂/除锈粉尘经遮蔽罩遮蔽后无组织排放； | 2、采用移动式集气罩收集喷砂除锈工序粉尘废气，收集后通过袋式除尘器处理后无组织排放 | 现有工程废气，“以新带老”建设废气处理设施 |
|  |  | 3、喷漆/刷漆废气无组织排放 | 3、采用移动式焊接烟尘净化器收集处理氧割、焊接烟囱，处理后无组织排放 | 现有工程废气，“以新带老”建设废气处理设施 |
|  |  | / | 4、拆解切割粉尘：工作船台为敞开通风，在每个工作台配套设置一台移动式烟尘净化器，用于拆解过程中切割烟尘的收集处理，处理后无组织排放； | 扩建工程废气，新建废气处理设施 |
|  |  | / | 5、抽残油废气无组织排放 | 扩建工程废气 |
|  | 噪声 | 设备噪声采取基础减振，空压机设置位于封闭车间降噪 | 设备噪声采取基础减振，空压机设置位于封闭车间降噪；新增拆解设备优选低噪设备 | 空压机依托现有；其余拆解设备优选低噪设备 |
|  | 固废 | 未设置一般固废暂存间 | 在自建房1楼前坪地搭建20m2钢棚作为一般固废暂存间，暂存一般固废 | “以新带老”措施，贮存现有工程及扩建工程一般固废 |
|  |  | 危险废物暂存间10m2，位于厂区西侧，防洪堤内侧 | 在自建房1楼设置10m2危废暂存间，并做好防风、防雨、防晒、防渗、防撒漏等措施 | “以新带老”措施，贮存现有工程及扩建工程危险废物 |
|  |  | 设置若干生活垃圾分类收集桶，委托环卫部门处置 | 设置若干生活垃圾分类收集桶，委托环卫部门处置 | 依托现有 |
|  | 环境风险 | 北侧设置的50m3初期雨水池及导流沟可作为事故应急设施 | 1、北侧增加1个50m3事故应急池，保持空置，用于事故状态下应急收集废水、废液； 2、临湘江侧设置20cm高的挡水墙，防止初期雨水、场地冲洗废水直接漫流至湘江； 3、在自建房设置一间应急资源仓库，贮存吸油毡、围油栏等事故应急资源 | “以新带老”措施 |
|  | 地下水/土壤 | 船台、危废暂存间进行了重点防渗 | 船台、危废暂存间、废水处理站、化学品仓库、油漆仓库均需进行重点防渗 | 新建的废水处理站需要进行重点防渗；现有化学品仓库、油漆仓库需要进行防渗改造 |

3.2.3项目服务规模

本次扩建后，项目船台改造为3个船台，正常情况下，设计为其中2个船台用于船舶维修，1个船台用于船舶拆解。由于船台仅为露天坪地，船舶维修和船舶拆解对船台的配置需求并无区别，均为先将船舶拖至船台后，根据需要，进行维修或拆解，因此实际运营过程中，建设单位可根据市场需求，调整船台的实际功能。

本项目扩建后，不改变项目的船舶维修规模，仍旧为折合年维修50艘1000吨级船舶；新增船舶拆解项目，设计年拆解30艘船舶（吨级为20~1000吨级不等），扩建后服务规模如下：

表3.2-2  扩建后项目服务规模

| 类别 |  | 扩建前服务规模 |  | 扩建后服务规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶维修 | 切割换块工序 | 折合年维修50艘1000吨级船舶 | 1000m2，切割长度约4000m | 折合年维修50艘1000吨级船舶 | 1000m2，切割长度约4000m | 服务规模不变 |
|  | 焊接工序 |  | 焊接长度约5000m，焊条耗量0.58kg/m |  | 焊接长度约5000m，焊条耗量0.58kg/m |  |
|  | 喷气除锈工序 |  | 20000m2/年 |  | 20000m2/年 |  |
|  | 刷涂工序 |  | 20000m2/年 |  | 20000m2/年 |  |
| 船舶拆解 |  | / |  | 年拆解30艘船舶（20~1000吨级不等） |  | 新增 |

本次新增船舶拆解的主要船型设计如下：

表3.2-3  拆解船型及主要尺寸

| 序号 | 代表船型 | 载重 （吨/艘） | 涉及船型尺寸（m） |  |  |  | 拆解数量 （艘） | 平均空船重量 t/艘 | 空船总重 t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 船长 | 船宽 | 型深 | 吃水 |  |  |  |
| 1 | 干散货船 | 500~1000 | 67.5-85.0 | 10.8~16.2 | 5.6 | 1.6~2.0 | 5 | 120 | 600 |
| 2 | 自卸驳船 | 500~1000 | 67.5-85.0 | 10.8~16.2 | 5.6 | 1.6~2.0 | 5 | 120 | 600 |
| 3 | 多用途船 | 400-1000 | 30-65 | 8-15.8 | 6.5 | 5.2 | 10 | 210 | 2100 |
| 4 | 公务船 | 20-50 | 10-22.3 | 1.8-5.3 | 2 | 1.2 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | 非标准渡船 | 20-100 | 10-50 | 1.8-10 | 3.5 | 2 | 5 | 18 | 90 |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  | / | 3440 |

船舶拆解后可得到的产物如下：

表3.2-4  船舶拆解产物一览表

| 序号 | 可外售物品（产品）名称 | 占总产品比例% | 本项目产生量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板、钢材碎料及铁锈铁渣等 | 85 | 2923.21 |
| 2 | 木材家具 | 0.75 | 25.79 |
| 3 | 有色金属（含螺旋桨铜、铝碎料、铜碎料等） | 1.25 | 42.99 |
| 4 | 电线电缆 | 0.50 | 17.20 |
| 5 | 机械设备及仪器仪表（起货机、绞缆机、起重机、机修设备、主机、发电机组、通讯导航仪器、水泵等） | 12.5 | 429.88 |
| 合计 |  |  | 3439.07 |

注：上表中产品依据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中“4.9.1.4产品名称 钢板、钢铁碎料、螺旋桨铜、铝碎料、铜碎料、电线电缆、木材家具、机械设备及仪器仪表（如起货机、绞缆机、起重机、机修设备、主机、发电机组、通讯导航仪器等）等。”

拆解后的产物规格需小于货运车辆集装箱的规格，拆解产物临时堆存在自建房的坪地，及时通过货车运走，不在厂区内长时间暂存。

3.2.4主要原辅材料

本次扩建不改变船舶维修规模及工艺，船舶维修原辅材料详见表3.1-5，本次扩建新增船舶拆解原辅材料消耗情况如下：

表3.2-5  船舶拆解原辅材料使用清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 | 厂区最大暂存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报废船舶 | 艘 | 30 | 1 | 具体详见表3.2-3 |
| 2 | 氧气 | 瓶 | 600 | 10 | 6Nm3/瓶，实际容积40L/瓶 ，压力1.2~1.5Mpa |
| 3 | 乙炔 | 瓶 | 300 | 5 | 6Nm3/瓶，实际容积40L/瓶 ，压力1.2~1.5Mpa |
| 4 | 年用水量 | m3 | 140 | / | 乡镇供水 |
| 5 | 年用电量 | Kwh | 15000 | / | 乡镇供电及现有变压设备 |

本次扩建后全长原辅材料用量变化情况如下：

表3.2-6  全厂原辅材料用量变化情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |
| 1 | 钢板 | t | 158 | 158 | 0 |
| 2 | 焊条 | t | 2.9 | 2.9 | 0 |
| 3 | 乙炔气体 | 瓶 | 300 | 600 | +300 |
| 4 | 氧气气体 | t | 600 | 1200 | +600 |
| 5 | 沥青漆 | t | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 调和漆 | t | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 河沙 | t | 5 | 5 | 0 |
| 8 | 报废船舶 | 艘 | 0 | 30 | +30 |
| 9 | 水 | m3 | 415 | 555 | +140 |
| 10 | 电 | kwh | 10000 | 25000 | +15000 |

3.2.5主要生产设备

本次扩建保留现有工程全部设备，仅增加拆解工段所需设备，扩建后全长设备变化情况如下：

表5.2-7  扩建后全厂主要生产设备变化情况表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |
| 1 | 卷扬机 | 5T | 台 | 1 | 3 | +2 |
| 2 | 地锚、缆桩 | -- | 套 | 1 | 3 | +2 |
| 3 | 重载荷气囊 | Ф1.2m*8m | 条 | 20 | 20 | 0 |
| 4 | 空压机 | Z75A | 台 | 1 | 2 | +1 |
| 5 | 电焊机 | BX1-500 | 台 | 4 | 4 | 0 |
|  |  | BX1-400 | 台 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 氧割机 | DK7760 | 台 | 2 | 4 | +2 |
| 7 | 减压器 | -- | 台 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 割炬 | -- | 支 | 4 | 8 | +4 |
| 9 | 打磨机 | TWS6700 | 台 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 喷砂除锈机 | -- | 台 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 手提式等离子切割机 | 80型 | 把 | 0 | 2 | +2 |
| 12 | 手提式切割机 | 充电式 | 把 | 0 | 2 | +2 |
| 13 | 移动式有机废 气收集处理设施 | 集气罩+ 量及活性炭 | 套 | 0 | 1 | +1 |
| 14 | 移动式粉尘废气 收集处理设施 | 集气罩+ 袋式除尘器 | 套 | 0 | 1 | +1 |
| 15 | 移动式烟尘净化器 及收集设施 | 集气罩+ 烟尘净化器 | 套 | 0 | 6 | +6 |
| 16 | 门式行吊 | / | 条 | 0 | 1 | +1 |
| 17 | 起重设备 | / | 套 | 0 | 1 | +1 |

3.2.6总平面布置及周边情况

本项目位于衡阳市衡东县三樟镇长江村湘江滩涂地，项目永久占地面积3046m2，

3.2.7劳动组织

现有项目劳动定员10人，本次扩建后新增劳动定员5人，扩建后总计劳动定员15人。

扩建后工作制度不变，仍旧按年工作200天，日工作8小时设计，实际由于船台露天作业，雨天无法作业，仅在非雨天作业，实际工作日根据天气情况确定。

3.2.8公用工程

1、给水工程

本项目办公生活区为防洪堤内侧的自建房，给水设施依托自建房现有给水设施，由三樟镇自来水管网给水；河滩生产区生产用水自行从湘江取水，主要用于洒水降尘、场地冲洗等。给水设施现状已建成，本次扩建无需新增给水设施。

2、排水工程

现状情况：办公生活区生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；生产区设置了截排水沟及1座50m3初期雨水池，场地内初期雨水经收集后回用于场地洒水降尘。

扩建后：办公生活区生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；河滩生产区沿湘江侧建设20cm高放溢流挡水墙，并设置导流沟，将场地内初期雨水、场地冲洗废水等导排至50m3初期雨水池进行初步沉淀，并在池内设置水泵及液位监控设施，在防洪堤内侧自建房院落新建1座50m3/d废水处理站，采用“调节池+气浮+隔油池+混凝沉淀+斜板沉淀+清水池”工艺，废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，优先回用于场地内洒水降尘、场地冲洗等生产使用，不能回用部分通过罐车运输至三樟镇污水处理厂处理。

3、供电

项目用电为当地电网供应，在办公生活区设置配电设施，目前厂内供电设施已建设完善，本次扩建根据设施布设接通管线。

3.3影响因素分析

3.3.1施工期工艺流程及产排污环节

本次改造方案不改变水工建构筑物，陆域部分主要是在预留新建打磨涂装车间（钢架结构，少量土工作业）以及改造空闲房间等，改造内容较少，会产生施工扬尘、施工噪声、建筑垃圾等。

3.3.2运营期工艺流程及产排污环节

本次改扩建不改变维修船舶的工艺规模等，仅新增船舶拆解工艺：

图3.3-1  船舶拆解工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

项目船舶拆解工艺主要包括报废船舶拆解前准备、报废船舶拆解预处理、报废船舶拆解以及拆解出的各种物品的分类收集和贮存、场地清理。船舶拆解不涉及拆解后危险废物的处置或利用。 船舶进港前自行排放压舱水，进港后无压舱水，本项目不涉及压舱水处置。

项目船舶拆解过程应严格按照《绿色拆船通用规范》（GB∕T36661-2018）要求，“由独立的第三方专业机构或专门人员按照安全与无害环境拆船的要求，现场施行监督拆船全过程”，并按规范要求提供“拆解完毕确认书”。项目废船拆解过程，应根据各物料性质，采取分类切割、拆解的方式，防止可燃物料产生黑烟及其它有毒有害物质等。可燃类物料（如泡沫、木材、电线等）禁止使用火焰切割，应采用物理切割、分解等方式进行拆解。

工艺简述如下：

（1）拆船准备

①进船台前准备：船方准备总布置图、线型图、船底塞布置图、外板标记图以及各类设备安装位置图等。

②进船台：报废船舶办妥各项手续后，通过卷扬机拉入拆船船台上，具体操作流程为使用地脚螺栓或其他固定装置将卷扬机固定在地面上，确保卷扬机电源连接正常，在合适位置安装锚固装置，将钢丝绳的一端固定在卷扬机上，另一端固定在锚固点上。将钢丝绳从卷扬机引出连接至船舶船首，启动卷扬机，缓慢收紧钢丝绳，使船舶向船台移动，进入船台后在左右舷及船首、船尾分别系上钢缆将船舶固定，然后解除钢丝绳与船舶的连接。建设单位应结合通用的废船拆解工艺方案，针对每条船的不同特点制定有针对性的拆船计划。

③拆解前准备：在临江一侧布设好围油栏，船台地面铺设好吸油布，准备好上下梯，标识安全警示牌及安全通道等。

（2）拆解预处理

在船舶拆卸解体前，需严格按照《绿色拆船通用规范》及《防止拆船污染环境管理条例（2017）》的要求先清理船上的有害物质（如残留油品、制冷剂、含哈龙的消防设备、废含汞灯管、待切割物件表面油漆涂层等）、机舱含油废水、生活垃圾以及其他可移动物品。油料在清理前先进行测氧测爆，使用油泵将油舱、油柜、油管、过滤器残留的燃油、润滑油、液压油、机油等易燃物用油桶及其他储器回收。

拆解预处理工序产生有机废气、含油废水、噪声、废油、制冷剂、含哈龙废消防设备、废含汞灯管、船舶生活垃圾、含油废抹布手套、漆渣等。

（3）机舱设备、舾装件拆除

①将船上各舱室的各种移动性家具、工具、备件、备品和日常生产、生活用品全部撤离下船。

②拆除主甲板以上的各居室内的家用电器、仪器、仪表、空调设备等。拆除救生设备，包括救生衣、救生圈等。

拆除罗经平台上的仪器、仪表。拆除驾驶室内的导航仪器、仪表、通讯系统、雷达、电台、电话、无线电系统、航海测量仪等。

③拆除各居室的木质结构。

④拆除船上的电线电缆。

该工序拆解过程产生废电线电缆、废塑料制品、废橡胶制品、废家具家电、废导航仪、雷达、废玻璃、废木材等固体废物、拆解噪声。

（4）拆解上层建筑及主甲板机械设备

拆解上层建筑及主甲板上的甲板机械，涉及舱内木护条、系泊设备、舵设备、锚设备、机舱扣盖、舱口围板、货仓口盖、起货设备、桅杆、通风设备、各种管路等；切割甲板机械相关链接件，切割舷墙等。

上层建筑的拆除、切割顺序自上而下，此阶段允许明火作业，制定严格消防措施，以防发生火灾。

该工序会产生各类废玻璃、废木材、废钢材及碎屑、废有色金属及碎屑、油漆漆渣等固体废物，切割产生烟尘、噪声等。

（5）拆除机舱内的机械设备和发电机组、废电池

拆解机舱内的机械设备和发电机组，需在电气、轮机工程师现场指导下进行。拆解机舱内的主机和辅机；拆除辅助机械、油泵、水泵、变压器、空压机等设备。

油污用抹布擦干，拆解管子接头尽量保留法兰部分，并用高压空气吹出剩油。 2010年之前的船舶的保温层主要是石棉材质，其余船舶保温层是聚氨酯泡沫。拆除石棉应按规范要求“湿拆”后运出，用双层胶袋包装。拆除石棉的密封舱室需用高压水枪冲洗，检验合格后才能动火切割。

此过程会产生木材、钢材、有色金属、发电机、泵、变压器、空压机、保温材料废石棉、废聚氨酯泡沫、废玻璃、废旧铅蓄电池、含油废抹布手套等。切割产生烟尘、噪声。

（6）拆除船底

主甲板上所有设备、机舱设备以及上层建筑舷墙等全部拆解完毕后，可拆解吃水线以上两舷船壳板，从艉部方向向艏部切割，用割炬从上到下切割到保留处止，逐个切割横隔舱壁，并拆除机舱油柜。切割内底板时，按照肋位切割。切完双层底后，再切割左右两舷的船板。按水密肋板分割船底板，切除螺旋桨、尾轴，中间轴。

此过程产生各类钢材、螺旋桨、尾轴、废油柜、废油箱、废含油抹布手套等，切割产生烟尘、各类机械噪声。本项目产生的废油柜、废油箱等大件含油物件在拆解后采用吸油毡包裹后由起重机吊装至转运叉车上后转运至危废暂存间，放置于托盘上委托处置，在转运过程中应进行固定防止晃动和碰撞。

（7）大构件分解

将船舶表面油漆涂层进行清理，然后采用割枪、剪板机等分解船舶主体大构件，采用吊车运至二次拆解区，进一步切割成一定规格的船板、型钢板，有色金属等拆船产品，以便出售。根据项目实际情况，项目可能会有部分钢材等大件结构不进行二次拆解而直接作为产品出售。

该过程会产生废钢材、有色金属等，切割产生烟尘和噪声。

（8）场地清理

废船全部拆解完成后，及时对船台进行清理，并对各类设施进行检查和维修，对拆解场地进行清理、冲洗，做好下一艘废船的拆解准备工作。

在场地清理、冲洗过程主要会产生场地冲洗废水、漆渣、铁锈、含油抹布等。

表3.3-1项目生产过程产排污节点表

| 类别 | 产污环节 | 主要污染物 | 污染因子 | 处理措施和排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 船舶表面涂层清除 | 清除粉尘 | 颗粒物 | 颗粒物沉降后无组织排放；在项目拆解维修区域东侧和南侧设置高压喷雾降尘系统 |
|  | 船体切割 | 切割粉尘 | 颗粒物 | 颗粒物沉降后无组织排放；在项目拆解维修区域东侧和南侧设置高压喷雾降尘系统 |
|  | 残油收集 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |
|  | 制冷剂回收 | 制冷剂 | 氟利昂 | 真空密闭抽取方式 |
|  | 石棉拆除 | 石棉 | 石棉 | 湿法拆除方式 |
| 废水 | 船台清洗 | 船台清洗废水 | COD、SS、石油类 | 经导流沟收集后进入雨污水收集池，隔油沉淀处理后排入污水处理厂 |
| 固体废物（不含直接可外售的产品） | 船舶拆解 | 危险废物 | 收集残油和油泥、废制冷剂、废含哈龙消防设备、废含汞灯管、废石棉、废铅蓄电池、废油箱、油柜、废漆渣等 | 存储在危废暂存间，委托有资质单位进行处置 |
|  |  | 一般固废 | 废家电设备、废照明设备、废消防设备、废玻璃、废泡沫、废塑料、废轮胎及橡胶制品等 | 暂存在一般固废暂存库，外售综合利用 |
| 噪声 | 船舶维修 | 等效A声级 |  | 隔声减振降噪等 |

3.3.3水平衡

本项目用水包括船台清洗用水、拆解石棉用水、场地洒水降尘用水、生活用水等。项目废水主要包括船台清洗废水、生活污水、压舱废水、初期雨水等。

1、用水量/排水量估算

（1）船舶清洗用水：主要为船舶舱内、舱外在拆解前需要进行清洗，以去除残留的油污和沉积物，便于后续拆解作业，参照《工业源产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册》（环境部公告2021年第24号），报废船舶“拆解+切割”工段废水产生量为0.03t/t原料，本项目年拆解船舶重量约为3440t，则产生废水量约为103.2t/a，废水通过船台导流沟排入初期雨水收集池，之后水泵抽至废水处理中处理。清洗过程中水损耗率按10%计算，则用水量约为114.67m3/a，优先使用废水处理站清水池内水，不足部分从湘江取水。

（2）船台冲洗用水：船舶拆解/修理完成后需对船台进行冲洗，清洗周期约每周一次，年清洗次数约50次，厂区船台总面积约5000m2，清洗用水量为2L/m2·次，计算得到本项目船台清洗用水量为500t/a，优先使用废水处理站清水池内水，不足部分从湘江取水。船台清洗废水产污系数按照0.8考虑，本项目船台清洗废水产生量为400t/a，通过导流沟排入初期雨水池，之后通过水泵抽至废水处理站处理。

（3）拆解石棉用水：2010年前的船舶使用石棉材质作为保温材料，根据要求拆解石棉制品应先用水充分湿润整块去除。船舶报废期限一般为10~20年，因此本次考虑预计50%的拆解船舶为2010年前的船舶，即拆解数量为15艘/年，类比湖南伟业农牧集团灏东船舶科技有限公司的拆船实际运营情况，拆解石棉用水量约为1t/艘，因此可计算出拆解石棉用水量约为15t/a。这部分水浸润到石棉制品内，部分在拆解过程和废石棉贮存过程蒸发损耗，部分进入石棉制品后与废石棉一并作为危险废物处置，无废水产生。

（4）压舱废水：本项目所拆解的船舶均为内河船舶，拆解船舶类型中公务船、非标准渡船均无压舱水，干散货船、自卸驳船、多用途船等可能采用压舱水、压舱水泥或无压舱配重。本次按50%的干散货船、自卸驳船、多用途船存在压舱水，压舱水重量约为船自重的30%，本项目干散货船、自卸驳船、多用途船总计拆解20艘，空船总重约为3300t，则压舱废水产生量约为495t，压舱水抽至废水处理站处理达标后回用或排放。

（5）场地洒水降尘用水：船舶在拆解过程、船舶拖运上岸过程等过程均会产生扬尘，且均为无组织排放，为降低扬尘污染，需定期对场地进行洒水降尘，根据建设单位设计，每日洒水降尘2次（上午、下午各1次），每次用水量按0.5L/m2·次计算，船台面积为5000m2，则洒水用水量约为2.5m3/次，5m3/d，考虑到降雨天气无需进行洒水降尘，衡东县年均降雨天数约为110天，去除非工作日的降雨按50天计算，则工作日降雨为60天，需要洒水降尘的天数为140天，则用水量为700m3/a。

（6）初期雨水：本项目厂区初期雨水计算参照《石油化工污水处理设计规范》（GB50747-2012）受污染区的初期雨水量按15mm~30mm降雨深度计算，初期雨水储存设施容积按污染区面积与降雨深度的乘积计算，按下式计算：

V=F·h/1000

其中：V—污染雨水储存容积（m3）；

h—降雨深度，本项目取15mm；

F—污染区面积（m2），本项目污染区为船台区域等，面积约为5000m2。经计算得到项目区每次初期雨水量为75m3。

根据前文估算，作业期间降雨天数约为60天，则总计收集初期雨水量约为4500m3/a。项目延湘江侧设置截排水沟，将初期雨水排入隔油沉淀池，根据场地地形在北侧设置一个初期雨水池，总容积50m3，能够满足项目一次初期雨水收集量。

（7）生活用水：项目总计劳动定员15人，均不在厂区内食宿，用水量按45L/人·d计算，则用水量为0.675m3/d，135m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.54m3/d，108m3/a，生活污水采用化粪池处理，定期清掏化粪池用于周边农田施肥。

图3.3-2  项目水平衡图  单位：m3/a

3.3.4物料平衡

本次改扩建仅新增船舶拆解，船舶修理部分仍按原已审批环评管理，因此本次仅对船舶拆解部分进行物料平衡：

表3.3-3  船舶拆解物料平衡表

| 输入 |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | t/a | 项目 |  | t/a |
| 废船 | 3440 | 产品 | 钢板、钢材碎料及铁锈铁渣等 | 2923.21 |
| 压舱水 | 495 |  | 木材家具 | 25.79 |
| 舱底含油水 | 51.88 |  | 有色金属（含螺旋桨铜、铝碎料、铜碎料等） | 42.99 |
| 油箱残油 | 1.35 |  | 电线电缆 | 17.20 |
|  |  |  | 机械设备及仪器仪表（起货机、绞缆机、起重机、机修设备、主机、发电机组、通讯导航仪器、水泵等） | 429.88 |
|  |  | 危险废物 | 废油（含残油、油泥） | 0.195 |
|  |  |  | 废铅蓄电池 | 0.412 |
|  |  |  | 废油箱、油柜、油泵等含油容器 | 0.106 |
|  |  |  | 废漆渣（剥落油漆/涂料碎片） | 0.094 |
|  |  |  | 废石棉保温材料 | 0.038 |
|  |  |  | 废电路板及电子元器件 | 0.006 |
|  |  |  | 废空调制冷剂 | 0.006 |
|  |  |  | 含汞灯管 | 0.003 |
|  |  |  | 废燃料油（油箱残油） | 1.35 |
|  |  | 废水 | 舱底含油水 | 51.88 |
|  |  |  | 压舱废水 | 495 |
|  |  | 一般固废 | 其他不可利用部分 | 0.344 |
| 合计 | 3988.23 |  | 合计 | 3988.23 |

注：1、空船重不含油箱残油、压舱水及舱底水；2、参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-废弃资源综合利用行业系数手册》报废船舶“拆解+切割”固废产生情况，一般固体废物产生量为0.1kg/t-原料，则一般固废总产生量约为0.344t/a（不含产品），危险废物产生量为0.17kg/t原料，则危险废物总产生量约为0.585t/a（不含油箱残油）。

3.4施工期污染源源强核算

3.4.1废气

陆域施工期间的开挖、回填、建材装卸等产生的施工扬尘会使周围大气中的悬浮微粒浓度增加，局部地区污染加剧。根据同类工地现场监测，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达1.5~30mg/m3，距离施工现场约200m 外的TSP 浓度一般低于0.5mg/m3。

运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。

3.4.2废水

本次改造工程不涉及水工建筑物及施工船舶，主要废水为施工废水、施工期生活污水。

1、施工废水

陆域施工过程中的混凝土拌和等会产生一定数量的拌和废水，主要污染因子为SS，浓度可达到2000~4000mg/L，经简易沉淀池沉淀处理后回用于混凝土拌和，不排放。

小部分预制件生产及混凝土构筑物浇筑和养护将产生废水，为间歇式排放。根据同类工程类比分析，工程产生碱性废水最大2t/d，污水中主要污染因子为SS、pH，SS 浓度约500mg/L，pH 值为8~9。

施工机械和车辆冲洗废水中主要的污染因子为 SS 和石油类。根据实际调查和类比分析，冲洗废水排放量约为3t/d。此类废水中主要污染物为SS、石油类，处理前浓度一般为300mg/L、25mg/L，经隔油池和沉淀池处理后浓度分别为60mg/L、4mg/L。

2、生活污水

施工人员生活用水量取120L/人•d，污水排放系数取0.8，污染物浓度取COD 取400mg/L、BOD5取200mg/L、氨氮浓度取40mg/L、SS 取300mg/L。施工高峰期施工人数约10人，施工废水产生量约为1.2t/d，依托办公生活区化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥。

3.4.3噪声

项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。

3.4.4固废

本项目固体废物主要包括工程弃土、弃渣、施工建筑垃圾以及生活垃圾等。

1、工程弃土、弃渣

施工过程中废弃土石方主要来自废水处理设施基座安装开挖及现有滩地部分清理。根据工程资料，本项目总计产生弃方量约为0.05万m3，回填至厂区周边，回填后进行表土覆盖及绿化。

2、施工建筑垃圾

参照国内港口建设项目施工现场调查资料估算，项目陆域施工建筑垃圾发生总量约为12.5t。所有建筑垃圾委托建筑垃圾消纳单位处置。

3、生活垃圾

施工期施工人员按10人/天计算，人均生活垃圾发生量按1.0kg/天估算，施工期生活垃圾发生量为0.05t/d，工程施工期为2个月（按60天计），则整个施工期生活垃圾发生量为3t，生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门处置。

3.4.5生态

本项目属于在现有厂区内进行改造，不涉及新增占地，对生态环境影响较小。

3.5运营期扩建工程污染源源强核算

3.5.1废气

1、切割废气

项目切割报废船舶时污染物主要为钢材等材料切割产生的烟尘和挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）。其中挥发性有机物主要来自切割过程中可燃气体不完全燃烧产生的有机废气，热切割过程中船舶表面油漆涂层受热分解产生的有机废气，船舶内部塑料制品在高温切割过程中游离单体挥发产生的有机废气。由于在拆解过程中一般为确保丙烷完全燃烧并且提高切割效率，会使氧气保持过量状态；由于在切割过程中船舶表面涂层和内部塑料制品与割炬接触的受热区域相对很小，因此其受热分解和游离单体析出的有机废气量极小，本项目不对该工序挥发性有机物进行定量分析。

参照《工业源产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册》（环境部公告2021年第24号），报废船舶“拆解+切割”工段废气颗粒物产生系数为0.8g/t原料，本项目拆解船舶总重量为3440t/a，则颗粒物产生量为2.752kg/a，0.0017kg/h，采用移动式烟尘净化器收集处理后排放，收集效率按60%计算，处理效率按90%计算，则颗粒物排放量为0.001t/a，排放速率0.0008kg/h。

2、废油收集废气

本项目在船舶拆除前需进行油料清理，使用输油泵将齿轮箱、液压系统、空压机等设备及油管中少量残留的油品抽至密闭吨桶中，在该过程将挥发产生有机废气，以非甲烷总烃表征。参考《关于印发<石化行业 VOCs 污染源排查工作指南>及<石化企业泄漏检测与修复工作指南>的通知》（环办〔2015〕104号）中轻污油喷溅装载系数1.118kg/m3。

根据物料平衡本项目拆解船舶得到的废油品量为0.195t/a，密度按照900kg/m3计，计算得到逸散的非甲烷总烃为0.242kg/a，每艘船抽油持续时间3h，则总计工作时间90h，产生速率为0.0022kg/h，在厂区无组织排放。

3、油箱剩余油料抽取废气

本项目在船舶拆除前需抽取油箱中的剩余柴油，千吨级船舶油箱容积约为500L，由于船舶需要拆解，因此油箱内油量会比较少，本次按10%计算，则剩余柴油约为50L/艘，则总计需抽取柴油1.5m3/a，参考《关于印发<石化行业 VOCs 污染源排查工作指南>及<石化企业泄漏检测与修复工作指南>的通知》（环办〔2015〕104号）中柴油喷溅装载系数0.152kg/m3，计算得到逸散的非甲烷总烃为0.228kg/a，抽油速率为10L/min，则总计抽油持续时间为150min，2.5h，则NMHC排放速率为0.0912kg/h，在厂区无组织排放。

4、危废贮存间有机废气

项目废油、油泥、废燃料油、污水处理设施废油及油泥等产生量为64.885t/a，根据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89)，损耗率(按月计算)为0.01%，项目废油、油泥贮存时间以6个月计算，则挥发量以0.06%计，则挥发性有机物的产生量为0.04t/a，产生速率为0.0046kg/h（贮存时间以全年8760h计），以无组织形式排放。

5、制冷剂废气

项目拟拆解船舶中部分年代较早的空调系统仍然使用氟利昂(CF₂C₁₂)作为制冷剂，若氟利昂未得到有效收集，泄漏到大气中会对臭氧层产生破坏。因此，《绿色拆船通用规范》(GB/T36661-2018)中提出：废船预处理过程应先将各空调制冷计抽到专用储存容器内中，并送专门厂家进行处理，不准许将制冷剂泄漏和排放到空气环境中。

本项目应采用专门的制冷剂回收装置对废空调制冷剂等进行回收，装置运行时将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉出”来。从回收罐抽出蒸汽，又会进回收装置的运行，把它排到(推回)被回收设备的蒸汽入口处。在制冷剂的收集过程中，仅在连接、收集过程中会有少量制冷剂通过管线、阀门等以无组织形式释放到环境空气中，泄漏出来的废气量非常极小，对周围的环境影响也很小，因此本评价不对其进行定量分析。回收后的制冷剂在厂区内危废贮存间贮存后将由有资质的单位进行处置，不排放到空气中。

表3.5-1  废气污染源强汇总

| 污染源 | 污染物 | 产生量 t/a | 处理措施 | 收集 效率% | 去除 效率% | 排放量 t/a | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割废气 | 颗粒物 | 0.003 | 移动式烟 尘净化器 | 60 | 90 | 0.001 | 无组织排放 |
| 废油收集废气 | NMHC | 0.0002 | / | / | / | 0.0002 | 无组织排放 |
| 油箱残油收集废气 | NMHC | 0.0002 | / | / | / | 0.0002 | 无组织排放 |
| 危废贮存间废气 | NMHC | 0.04 | / | / | / | 0.04 | 无组织排放 |
| 制冷剂废气 | 氟利昂 | 极少量 | / | / | / | 极少量 | 无组织排放 |

3.5.2废水

1、船舶清洗废水

主要为船舶舱内、舱外在拆解前需要进行清洗，以去除残留的油污和沉积物，便于后续拆解作业，参照《工业源产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册》（环境部公告2021年第24号），报废船舶“拆解+切割”工段废水产生量为0.03t/t原料，本项目年拆解船舶重量约为3440t，则产生废水量约为103.2t/a。其主要污染物为COD、石油类等，COD产生系数为6.4g/t原料，则产生量为0.022t/a，产生浓度约为213.33mg/L；石油类产生系数约为0.5g/t原料，则产生量为0.002t/a，产生浓度为16.67mg/L。其次，废水中悬浮物浓度也会比较高，《手册》中未给出产污系数，类比《辽宁浩源船舶拆解有限公司船舶拆解项目竣工环境保护验收监测报告》中监测数据，其SS浓度在1000~1200mg/L之间，本次考虑最不利情况，按1200mg/L计算，则SS产生量为0.124t/a。

2、船台清洗废水

根据水平衡计算，船台清洗废水产生量约为400m3/a，其中主要污染物为石油类和SS，废水污染物浓度与船舶清洗废水接近，COD：213.33mg/L、石油类：16.67mg/L、SS：1200mg/L，产生量分别为COD：0.085t/a、石油类：0.007t/a、SS：0.480t/a。

3、石棉拆解废水

石棉拆解用水量约为30m3/a，损耗率按10%计算，则废水量约为30m3/a，全部进入石棉内，与石棉一并作为危废处置，不计入废水。

4、压舱废水

根据水平衡分析，压舱废水产生量约为495m3/a，压舱水为船舶卸货后为保障船舶配重和吃水，保障船舶稳定航行，用于配重的水，一般直接从河流抽取，压舱水箱为独立水箱，不会接触船舶运载货物及其他可能污染途径，一般较为干净，各污染物浓度参考船舶清洗废水污染物浓度，取COD：213.33mg/L、石油类：16.67mg/L、SS：1200mg/L，产生量分别为COD：0.106t/a、石油类：0.008t/a、SS：0.594t/a。

5、初期雨水

根据水平衡计算，初期雨水收集量约为4500m3/a，其中主要污染物为石油类和SS，初期雨水污染物浓度与船台清洗废水基本一致，COD：213.33mg/L、石油类：16.89mg/L、SS：1200mg/L，产生量分别为COD：0.960t/a、石油类：0.076t/a、SS：5.400t/a。

6、舱底含油污水

机舱含油污水产生于船舶底仓，它主要是雨水、艉轴管、水柜、水管渗漏等形成的。根据建设单位提供资料，船舶机舱油污水量与船舶载重量有关，一般为船载重的0.25%，根据表3.2-3拆解船型，按各类船舶的最大载重考虑，总载重约为20750t，则舱底含油废水产生量约为51.88t/a，舱底含油污水中石油类浓度较高，本项目不具备处理能力，委托有资质的含油污水处理单位处置。

7、生活污水

根据前文水平衡分析，项目生活污水产生量为108m3/a，参照《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》中的表 6-5（五区城镇生活源水污染物产污校核系数—县城—产污系数平均值）且结合同类型项目，生活污水源强为：COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、氨氮：35mg/L，则产生量分别为COD：0.324t/a、BOD5：0.216t/a、SS：0.216t/aL、氨氮：0.038t/a。生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。

8、废水排放情况

船舶清洗废水、船台清洗废水、初期雨水等全部通过船台导流沟排入初期雨水池，初期雨水池设置自动水泵及液位监控设施，液位超过监控液位，自动启动水泵将废水抽至废水处理中处理，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，部分废水回用于生产（船舶清洗、船台清洗、石棉拆解等），不能回用部分通过罐车运输至三樟镇污水处理厂处理。项目废水排放情况如下：

表3.5-2  废水处理站进出水质情况表

| 废水类别 |  | 废水量 m3/a | 污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH （无量纲） | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 |
| 船舶清 洗废水 | 产生量t/a | 103.2 | / | 0.022 | 0.018 | 0.003 | 0.124 | 0.002 |
|  | 产生浓度mg/L |  | 6~9 | 213.33 | 170 | 30 | 1200 | 16.67 |
| 船台清 洗废水 | 产生量t/a | 400 | / | 0.085 | 0.068 | 0.012 | 0.480 | 0.007 |
|  | 产生浓度mg/L |  | 6~9 | 213.33 | 170 | 30 | 1200 | 16.67 |
| 初期 雨水 | 产生量t/a | 4500 | / | 0.960 | 0.765 | 0.135 | 5.400 | 0.076 |
|  | 产生浓度mg/L |  | 6~9 | 213.33 | 170 | 30 | 1200 | 16.67 |
| 压舱 废水 | 产生量t/a | 495 | / | 0.106 | 0.084 | 0.015 | 0.594 | 0.008 |
|  | 产生浓度mg/L |  | 6~9 | 213.33 | 170 | 30 | 1200 | 16.67 |
| 废水处理 站进水 | 产生量t/a | 5498.2 | / | 1.173 | 0.935 | 0.165 | 6.598 | 0.093 |
|  | 产生浓度mg/L |  | 6~9 | 213.33 | 170 | 30 | 1200 | 16.67 |
| 废水处理工艺 |  | 调节池+气浮+隔油+AAO+混凝沉淀+斜板沉淀池+清水池 |  |  |  |  |  |  |
| 去除效率% |  | / | / | 90 | 90 | 60 | 95 | 90 |
| 排水去向 |  | 处理后的废水1329.67m3/a回用于生产，4168.53m3/a通过罐车运输至三樟镇污水处理厂处理 |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理 站出水 | 排放量t/a | 4168.53 | / | 0.089 | 0.071 | 0.050 | 0.250 | 0.007 |
|  | 排放浓度mg/L |  | 6~9 | 21.33 | 17 | 12 | 60 | 1.67 |
| 标准限值mg/L |  | / | 6~9 | 100 | 20 | 15 | 70 | 5 |
| 达标情况 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据上表分析，项目生产废水经处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，处理达标后1329.67m3/a回用于生产，4168.53m3/a（平均每日排放量为20.84m3/d）通过罐车运输至三樟镇污水处理厂处理。

3.5.3噪声

本项目运营期噪声主要包括绞盘机、空压机、氧割机、热切割枪、手提等离子切割机、手提式切割机、移动式工业烟尘处理器、门式行吊、起重设备等。

其中绞盘机、空压机为固定设备，其坐标及噪声源强如下：

表3.5-3  固定设备坐标及噪声源强一览表

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声压级/距声源距离dB（A）/m |  |  |
| 1 | 1#绞盘机 | -14.93 | -15.96 | 1 | 75/1 | 低噪声设备、减震、消声 | 昼间 |
| 2 | 2#绞盘机 | -31.42 | -7.35 | 1 | 75/1 |  | 昼间 |
| 3 | 3#绞盘机 | -2.19 | 4.27 | 1 | 75/1 |  | 昼间 |
| 4 | 4#绞盘机 | 61.13 | 41.74 | 1 | 75/1 |  | 昼间 |
| 5 | 5#绞盘机 | 35.65 | 15.51 | 1 | 75/1 |  | 昼间 |
| 6 | 空压机 | -18.68 | 31.62 | 1 | 85/1 |  | 昼间 |

氧割机、热切割枪、手提等离子切割机、手提式切割机、门式行吊、起重设备等均为移动设备，其噪声源强如下：

表3.5-4  移动设备噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 声压级dB(A) | 声源特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧割机 | 2 | 75 | 间断 |
| 2 | 热切割枪 | 6 | 75 | 间断 |
| 3 | 手提等离子切割机 | 2 | 80 | 间断 |
| 4 | 手提式切割机 | 2 | 85 | 间断 |
| 5 | 门式行吊 | 1 | 70 | 间断 |
| 6 | 起重设备 | 2 | 70 | 间断 |

3.5.4固废

（1）生活垃圾

扩建后全厂总劳动定员15人，住宿人员生活垃圾按1kg /人·d计算，则产生的生活垃圾为3t/a，厂区垃圾桶收集后当地环卫部门定期清运。

（2）可回收利用部分产品

依据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中“4.9.1.4产品名称 钢板、钢铁碎料、螺旋桨铜、铝碎料、铜碎料、电线电缆、木材家具、机械设备及仪器仪表（如起货机、绞缆机、起重机、机修设备、主机、发电机组、通讯导航仪器等）等。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-废弃资源综合利用行业系数手册》报废船舶“拆解+切割”固废产生情况，一般固体废物产生量为0.1kg/t-原料，危险废物产生量为0.17kg/t原料，其余拆除物料即为可回收利用产品，占比约为99.973%，本项目拆解船舶3440t，则各类可回收产品量约为3439.07t。各类产物比例类比湖南伟业农牧集团灏东船舶科技有限公司的拆船实际运营情况，产品如下：

表3.5-5  项目产品一览表

| 序号 | 可外售物品（产品）名称 | 占总产品比例% | 本项目产生量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板、钢材碎料及铁锈铁渣等 | 85 | 2923.21 |
| 2 | 木材家具 | 0.75 | 25.79 |
| 3 | 有色金属（含螺旋桨铜、铝碎料、铜碎料等） | 1.25 | 42.99 |
| 4 | 电线电缆 | 0.50 | 17.20 |
| 5 | 机械设备及仪器仪表（起货机、绞缆机、起重机、机修设备、主机、发电机组、通讯导航仪器、水泵等） | 12.5 | 429.88 |
| 合计 |  |  | 3439.07 |

（3）一般工业固体废物

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-废弃资源综合利用行业系数手册》报废船舶“拆解+切割”固废产生情况，一般固体废物产生量为0.1kg/t-原料，则产生量约为0.34t/a，主要包括玻璃、塑料、布料等杂物，与生活垃圾接近，集中收集后，委托当地环卫部门统一清运处理。

（3）危险废物（拆解过程产生）

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-废弃资源综合利用行业系数手册》报废船舶“拆解+切割”固废产生情况，危险废物产生量为0.17kg/t-原料，则产生量约为0.59t/a（不含油箱残油），各类危险废物比例类比湖南伟业农牧集团灏东船舶科技有限公司的拆船实际运营情况，具体如下：

表3.5-6  危险废物产生情况（不含油箱残油）

| 序号 | 名称 | 比例% | 产生量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油（含残油、油泥） | 33 | 0.195 |
| 2 | 废铅蓄电池 | 24 | 0.142 |
| 3 | 废油箱、油柜、油泵等含油容器 | 18 | 0.106 |
| 4 | 废漆渣（剥落油漆/涂料碎片） | 16 | 0.094 |
| 5 | 废石棉保温材料 | 6.5 | 0.038 |
| 6 | 废电路板及电子元器件 | 1 | 0.006 |
| 7 | 废空调制冷剂 | 1 | 0.006 |
| 8 | 含汞灯管 | 0.5 | 0.003 |
| 合计 |  |  | 0.59 |

1）废油、油泥：废油产生量约为0.195t/a，主要来源于发动机、气缸等部件抽取的废机油、废液压油及油泥等，属于《国家危险废物名录》(2025年)中废物类别HW08，代码900-199-08，内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程中产生的废矿物油和油泥。废油通过油泵抽入油桶、油罐及其他储器回收，贮存于危废贮存间内，储器底部用托盘进行承接。采用油桶贮存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期收集处置。

2）废铅蓄电池：船舶使用的电池大多是铅蓄电池，项目拆解产生的废铅蓄电池为0.142t/a，属于《国家危险废物名录》(2025年)中废物，类别为HW31，代码900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液，贮存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期收集处置。

3）废油箱、油柜、油泵等含油容器：产生量约为0.106t/a，属于《国家危险废物名录》(2025年)中废物类别HW08，代码900-249-08，其他生产、小手、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。贮存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期收集处置。

4）废漆渣（剥落油漆/涂料碎片）：船舶拆解过程、或船舶船体表面自然剥落的油漆或涂料碎片产生量约为0.094t/a，属于《国家危险废物名录》(2025年)中废物类别HW12，代码900-252-12，使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物。收集后用专用密封袋装盛，用托盘进行承接，贮存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期收集处置。

5）废石棉保温材料：项目拆解的货船有废石棉的产生，产生量为0.038t/a，属于《国家危险废物名录》(2025年)中废物，类别为HW36，代码373-002-36拆船过程产生的石棉废物，用双层袋包装密封，贮存于危废贮存间内，委托有资质单位定期收集处置。

6）废电路板及电子元器件：废电路板及电子元器件含有金属、树脂、印刷原件等，属于《国家危险废物名录》(2025年)中废物类别HW49，代码900-045-49，废电路板(包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板)，及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件。根据物料平衡可知，产生量为0.006t/a，单独收集置于密闭塑料桶中，贮存于危废贮存间内，委托有资质单位定期收集处置。

7）废空调制冷剂：建设项目拆解报废船舶中，大部分船舶配有空调设备，废空调制冷剂中可能含有氟利昂、有机卤化物等，属于《国家危险废物名录》(2025年)中废物类别HW49，代码900-999-49，被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品(不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品)。项目废空调制冷剂收集量约为0.006t/a，废制冷剂回收后置于密闭钢瓶中储存，贮存于危废贮存间内。委托有资质的单位定期回收处置。

8）废含汞灯管：废船拆解会产生少量废LED灯，因含汞等物质，属于《国家危险废物名录》(2025年)中废物，类别为HW29，代码900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥。产生量为0.003/a，用塑料桶盛装后贮存于危废贮存间内。

（4）危险废物（其他过程产生）

1）废燃料油：本项目在船舶拆除前需抽取油箱中的剩余柴油，千吨级船舶油箱容积约为500L，由于船舶需要拆解，因此油箱内油量会比较少，本次按10%计算，则剩余柴油约为50L/艘，则总计需抽取柴油1.5m3/a（约为1.35t/a），属于《国家危险废物名录》(2025年)中废物类别HW08，代码900-221-08，废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥。废油通过油泵抽入油桶、油罐及其他储器回收，贮存于危废贮存间内，储器底部用托盘进行承接。采用油桶贮存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期收集处置。

2）废水处理设施隔离废油、污泥：项目生产废水、初期雨水经收集至初期雨水池后通过自动水泵抽至内陆废水处理站处理，废水处理采用“调节+气浮+隔油+AAO+混凝沉淀+斜板沉淀+清水池”处理工艺。废水处理过程分离出油液、产生的污泥属于《国家危险废物名录》(2025年)中废物类别HW08，代码900-210-08，油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥(不包括废水生化处理污泥)。根据废水源强分析，去除石油类量0.086t/a、去除SS量6.348t/a，表面清理的隔离废油和池底的污泥含水率按90%计算，则这部分固废产生量约为64.34t/a，需要定期清理，由专用密闭油罐收集后贮存于危废贮存间内。

3）含油废抹布及手套：项目含油抹布及手套产生量约1t/a，属于《国家危险废物名录》(2021年)中废物类别为HW49 其他废物，代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。按照《国家危险废物名录》，废弃的含油抹布的豁免条件为未分类收集，豁免内容为全过程不按危险废物管理，但不改变其危险废物的属性。

项目产生的危险废物均应按照危险废物的有关规定进行管理和处置。建设单位应建立有效的固体废物(危险废物)收集、贮存、运输、综合利用和安全处置管理系统，实行严格的联单制度，并按照规定办理废物转移手续，填报转移联单，杜绝二次污染。项目固体废物产生源强汇总详见表3.5-7，项目危险废物产生及处置汇总情况见表3.3-8，危险废物贮存区域设置情况见表3.3-9。

表3.5-7  固体废物源强汇总

| 序号 | 固废名称 | 类别 | 代码 | 产生量t/a | 处置方式 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 3 | 分类垃圾桶收集， 委托环卫部门处理 | 0 |
| 2 | 钢板、钢材碎料及铁锈铁渣等 | 一般固体废物 | 900-001-S17 | 2923.21 | 拆解后场地不进行长时间贮存，直接装车外售 | 0 |
| 2 | 木材家具 |  | 900-009-S17 | 25.79 |  | 0 |
| 3 | 有色金属（含螺旋桨铜、铝碎料、铜碎料等） |  | 900-002-S17 | 42.99 |  | 0 |
| 4 | 电线电缆 |  | 900-099-S17 | 17.20 |  | 0 |
| 5 | 机械设备及仪器仪表（起货机、绞缆机、起重机、机修设备、主机、发电机组、通讯导航仪器、水泵等） |  | 900-013-S17 | 429.88 |  | 0 |
| 6 | 不可回收一般固废 |  | 900-099-S59 | 0.34 | 一般固废暂存间暂存，委托环卫部门处理 | 0 |
| 7 | 废油（含残油、油泥） | 危险废物 | 900-199-08 | 0.195 | 暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位收集处理 | 0 |
| 8 | 废铅蓄电池 |  | 900-052-31 | 0.142 |  | 0 |
| 9 | 废油箱、油柜、油泵等含油容器 |  | 900-249-08 | 0.106 |  | 0 |
| 10 | 废漆渣（剥落油漆/涂料碎片） |  | 900-252-12 | 0.094 |  | 0 |
| 11 | 废石棉保温材料 |  | 373-002-36 | 0.038 |  | 0 |
| 12 | 废电路板及电子元器件 |  | 900-045-49 | 0.006 |  | 0 |
| 13 | 废空调制冷剂 |  | 900-999-49 | 0.006 |  | 0 |
| 14 | 含汞灯管 |  | 900-023-29 | 0.003 |  | 0 |
| 15 | 废燃料油 |  | 900-221-08 | 1.35 |  | 0 |
| 16 | 废水处理站废油、污泥 |  | 900-210-08 | 64.34 |  | 0 |
| 17 | 含油抹布及手套 |  | 900-041-49 | 1 |  | 0 |

表3.5-8  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 产生位置及工序 |  | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 形态 | 有害成分 | 危险特性 | 产生量(t/a) | 污染防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油（含残油、油泥） | 拆解区 | 船舶拆解 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-199-08 | 液态、半固态 | 废矿物油 | T,I | 0.195 | 分区贮存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置 |
| 2 | 废铅蓄电池 | 拆解区 | 船舶拆解 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 固态 | 铅及其化合物 | T/C | 0.142 |  |
| 3 | 废油箱、油柜、油泵等含油容器 | 拆解区 | 船舶拆解 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 固态 | 废矿物油 | T,I | 0.106 |  |
| 4 | 废漆渣（剥落油漆/涂料碎片） | 拆解区 | 船舶拆解 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 固态 | 废油漆、涂料 | T,I | 0.094 |  |
| 5 | 废石棉保温材料 | 拆解区 | 船舶拆解 | HW36石棉废物 | 373-002-36 | 固态 | 废石棉 | T | 0.038 |  |
| 6 | 废电路板及电子元器件 | 拆解区 | 船舶拆解 | HW49其他废物 | 900-045-49 | 固态 | 废电路板及电子元器件 | T | 0.006 |  |
| 7 | 废空调制冷剂 | 拆解区 | 船舶拆解 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 气态 | 有机卤代烃 | T/C/R | 0.006 |  |
| 8 | 含汞灯管 | 拆解区 | 船舶拆解 | HW29含汞废物 | 900-023-29 | 固态 | 汞及其化合物 | T | 0.003 |  |
| 9 | 废燃料油 | 拆解区 | 船舶拆解 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-221-08 | 液态 | 废矿物油 | T,I | 1.35 |  |
| 10 | 废水处理站废油、污泥 | 废水处理站 | 废水处理 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 | 液态、半固态 | 废矿物油 | T,I | 64.34 |  |
| 11 | 含油抹布及手套 | 拆解区 | 船舶拆解 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 固态 | 废矿物油 | T/In | 1 |  |

表3.5-9  危险废物贮存场所基本情况

| 危险废物 | 贮存场所(设施)名称 | 位置 | 建筑面积(m²) |  | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW08废矿物油与含矿物油废物 | 危废贮存间 | 船台北侧 | 20 | 10 | 桶装 | 40t | 0.5年 |
| HW12染料、涂料废物 |  |  |  | 1 | 袋装 |  |  |
| HW29含汞废物 |  |  |  | 1 | 袋装 |  |  |
| HW31含铅废物 |  |  |  | 1 | 塑料桶装 |  |  |
| HW36石棉废物 |  |  |  | 1 | 双层袋装 |  |  |
| HW49其他废物 |  |  |  | 1 | 袋装 |  |  |

3.5.5扩建工程污染源强汇总

表3.5-10  扩建工程污染源强汇总

| 类别 |  | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理措施 | 排放量t/a | 排放方式及排放去向（固废处置去向） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割废气 | 颗粒物 | 0.003 | 移动式烟尘净化器 | 0.001 | 无组织排放至环境空气中 |
|  | 废油收集废气 | NMHC | 0.0002 | / | 0.0002 |  |
|  | 油箱残油收集废气 | NMHC | 0.0002 | / | 0.0002 |  |
|  | 危废贮存间废气 | NMHC | 0.04 | / | 0.04 |  |
|  | 制冷剂废气 | 氟利昂 | 极少量 | / | 极少量 |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 108 | 化粪池 | 0 | 定期清掏用作农肥 |
|  | 舱底含油污水 | 废水量 | 51.88 | 吨桶收集 | 0 | 委托有资质的单位处置 |
|  | 石棉拆解废水 | 废水量 | 0 | / | 0 | 蒸发损耗，或进入废石棉中 |
|  | 船舶清洗废水、船台清洗废水、压舱废水、初期雨水 | 废水量 | 5498.2 | 船台靠湘江侧设置导流沟，将废水导流至初期雨水池（50m3），初期雨水池内设置自动水泵及液位监控设施，超过液位后自动将废水抽至废水处理站处理，废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 | 4168.53 | 处理达标的废水优先回用于生产，不能回用部分通过罐车运输至三樟镇污水处理厂处理，回用水量为1329.67m3/a，外排量为4168.53m3/a |
|  |  | pH值 | / |  | / |  |
|  |  | COD | 1.173 |  | 0.089 |  |
|  |  | BOD5 | 0.935 |  | 0.071 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.165 |  | 0.050 |  |
|  |  | SS | 6.598 |  | 0.250 |  |
|  |  | 石油类 | 0.093 |  | 0.007 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备噪声 | 70~85dB(A) | 基础减振、空压机设置消声器及隔声罩、废气处理设施风机采用软管连接及消声器 | 60~75dB(A) | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3 | 分类垃圾桶收集 | 0 | 委托环卫部门处置 |
|  | 一般工业 固体废物 | 钢板、钢材碎料及铁锈铁渣等 | 2923.21 | 场地内短时间暂存（不超过1周），及时通过汽车外运 | 0 | 外售 |
|  |  | 木材家具 | 25.79 |  | 0 |  |
|  |  | 有色金属（含螺旋桨铜、铝碎料、铜碎料等） | 42.99 |  | 0 |  |
|  |  | 电线电缆 | 17.20 |  | 0 |  |
|  |  | 机械设备及仪器仪表（起货机、绞缆机、起重机、机修设备、主机、发电机组、通讯导航仪器、水泵等） | 429.88 |  | 0 |  |
|  |  | 不可回收一般固废 | 0.34 | 一般固废暂存间暂存 | 0 | 委托环卫部门处置 |
|  | 危险废物 | 废油（含残油、油泥） | 0.195 | 危废暂存间分区暂存 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废铅蓄电池 | 0.142 |  | 0 |  |
|  |  | 废油箱、油柜、油泵等含油容器 | 0.106 |  | 0 |  |
|  |  | 废漆渣（剥落油漆/涂料碎片） | 0.094 |  | 0 |  |
|  |  | 废石棉保温材料 | 0.038 |  | 0 |  |
|  |  | 废电路板及电子元器件 | 0.006 |  | 0 |  |
|  |  | 废空调制冷剂 | 0.006 |  | 0 |  |
|  |  | 含汞灯管 | 0.003 |  | 0 |  |
|  |  | 废燃料油 | 1.35 |  | 0 |  |
|  |  | 废水处理站废油、污泥 | 64.34 |  | 0 |  |
|  |  | 含油抹布及手套 | 1 |  | 0 |  |

3.6“三本账”核算

3.6.1“以新带老”措施削减量核算

本次对现有工程采取的“以新带老”措施主要如下：

（1）喷漆/刷漆废气：采用移动式集气罩收集刷漆废气，收集后通过两级活性炭吸附装置处理后排放，由于项目不适合设置集气罩，因此处理后直接无组织排放；

参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3，符合标准的外部集气罩废气收集效率按30%计算，不再生的一次性活性炭吸附VOCs去除效率按15%计算，本项目采用两级活性炭吸附，去除效率为15%+（1-15%）*15%=27.75%。现有工程VOCs排放量为0.46t/a、甲苯排放量为0.07t/a、二甲苯排放量为0.1t/a，采取“以新带老”措施后，VOCs排放量为0.46*（1-30%）+0.46*30%*（1-27.75%）=0.42t/a，甲苯排放量为0.07*（1-30%）+0.07*30%*（1-27.75%）=0.06t/a，二甲苯排放量为0.1*（1-30%）+0.1*30%*（1-27.75%）=0.09t/a，因此“以新带老”措施VOCs削减量为0.04t/a，甲苯削减量为0.01t/a，二甲苯削减量为0.01t/a。

（2）喷砂除锈废气：采用移动式集气罩收集喷砂除锈工序粉尘废气，收集后通过袋式除尘器处理后无组织排放；

废气收集效率同有机废气取30%，袋式除尘器除尘效率按99%计算，现有工程喷砂除锈颗粒物排放量为0.27t/a（取自己审批的环评报告），“以新带老”措施实施后颗粒物排放量为0.27*（1-30%）+0.27*30%*（1-99%）=0.19t/a，则“以新带老”颗粒物削减量为0.08t/a。

（3）采用移动式焊接烟尘净化器收集处理氧割、焊接烟囱，处理后无组织排放；

废气收集效率同有机废气取30%，烟尘净化器除尘效率按90%计算，现有工程喷砂除锈颗粒物排放量为0.04t/a（取自己审批的环评报告），“以新带老”措施实施后颗粒物排放量为0.04*（1-30%）+0.04*30%*（1-90%）=0.03t/a，则“以新带老”颗粒物削减量为0.01t/a。

（4）初期雨水收集：定期清理初期雨水收集沟、收集池底部油泥，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。此措施主要为环境管理措施，降低项目环境风险，不会带来污染物排放量削减。

（5）固体废物：拆除现有一般固废暂存间、危险废物暂存间，在防洪堤内侧建设20m2危险废物暂存间及20m2一般固废暂存间，暂存现有工程及扩建工程的一般固废和危险废物。此措施为降低环境风险，防止洪水冲毁一般固废暂存间及危废暂存间而污染湘江，不会带来直接的污染物削减。

（6）企业在本环评批复后即时修编突发环境事件应急预案，需在本项目验收前完成备案。环境管理措施，不会带来直接的污染物削减。

（7）企业后期需严格按照本环评提出的监测计划，落实运营期污染源监测。环境管理措施，不会带来直接的污染物削减。

3.6.2“以新带老”措施新增污染物

本项目“以新带老”措施新增“两级活性炭”装置处理有机废气，新增“袋式除尘器”、“烟尘净化器”处理颗粒物废气，虽然会削减废气污染物排放量，但同样会新增废活性炭、收集尘等固体废物产生。

收集尘：根据颗粒物削减量核算，颗粒物削减量为0.09t/a，因此收集尘增加量为0.09t/a，属于一般固体废物，产生量较少，与生活垃圾一并交由环卫部门处置。

废活性炭：活性炭更换周期与活性炭吸附有机物的量有关，项目采用两级活性炭吸附装置，根据VOCs削减量核算，VOCs吸附量为0.04t/a，活性炭碘值要求大于800，吸附量约为0.3t/t活性炭，因此活性炭需求量为0.13t/a。活性炭箱建议单级填充量为0.1t，每年更换1次，则废活性炭产生量为0.2t/a。属于《国家危险废物名录》(2021年)中废物类别为HW49 其他废物，代码900-039-49，烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物）。按照《国家危险废物名录》，废弃的含油抹布的豁免条件为未分类收集，豁免内容为全过程不按危险废物管理，但不改变其危险废物的属性。

3.6.3“三本账”

表3.6-1  “三本账”一览表

| 类 别 | 污染物 |  | 现有工程 排放量t/a | “以新带老” 削减量t/a | 扩建项目 排放量t/a | 扩建后全厂 排放量t/a | 变化量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 颗粒物 |  | 0.31 | 0.09 | 0.001 | 0.311 | +0.001 |
|  | VOCs |  | 0.46 | 0.04 | 0.0004 | 0.4204 | -0.0396 |
|  | 甲苯 |  | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.06 | -0.01 |
|  | 二甲苯 |  | 0.10 | 0.01 | 0 | 0.09 | -0.01 |
| 废 水 | 生活污水 | 废水量 | 72 | 0 | 36 | 108 | +36 |
|  | 初期雨水 生产废水 | 废水量 | 0 | 0 | 4168.53 | 4168.53 | +4168.53 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | +0.089 |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | +0.071 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0.050 | 0.050 | +0.050 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | +0.250 |
|  |  | 石油类 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | +0.007 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2 | 0 | 1 | 3 | +1 |
|  | 一般固 体废物 | 钢板、钢材碎料及铁锈铁渣等 | 110.6 | 0 | 2923.21 | 3033.81 | +2923.21 |
|  |  | 场地收集尘 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.29 | +0.09 |
|  |  | 木材家具 | 0 | 0 | 25.79 | 25.79 | +25.79 |
|  |  | 有色金属（含螺旋桨铜、铝碎料、铜碎料等） | 0 | 0 | 42.99 | 42.99 | +42.99 |
|  |  | 电线电缆 | 0 | 0 | 17.20 | 17.20 | +17.20 |
|  |  | 机械设备及仪器仪表（起货机、绞缆机、起重机、机修设备、主机、发电机组、通讯导航仪器、水泵等） | 0 | 0 | 429.88 | 429.88 | +429.88 |
|  |  | 不可回收一般固废 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | +0.34 |
|  | 危险 废物 | 废漆渣及废漆渣回收毯 | 0.64 | 0 | 0.094 | 0.734 | +0.094 |
|  |  | 废油漆桶 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  |  | 含油抹布及手套 | 0.1 | 0 | 1 | 1.1 | +1 |
|  |  | 废油（含残油、油泥） | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | +0.195 |
|  |  | 废铅蓄电池 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | +0.142 |
|  |  | 废油箱、油柜、油泵等含油容器 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | +0.106 |
|  |  | 废石棉保温材料 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | +0.038 |
|  |  | 废电路板及电子元器件 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | +0.006 |
|  |  | 废空调制冷剂 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | +0.006 |
|  |  | 含汞灯管 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | +0.003 |
|  |  | 废燃料油 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | +1.35 |
|  |  | 废水处理站废油、污泥 | 0 | 0 | 64.34 | 64.34 | +64.34 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | +0.2 |

4环境现状调查与评价

4.1自然环境现状

4.1.1地理位置

衡东县位于湖南东部偏南，居湘江中游的衡阳盆地与醴攸盆地之间。东连攸县，南与安仁县、衡南县为邻，西濒湘江与衡山县隔水相望，北与湘潭、株洲接壤。总面积1926平方公里，约占湖南省总面积的0.9%。

三樟镇，湖南省衡阳市衡东县下辖镇，地处衡东县北部，东临大桥镇，南接石湾镇，西邻湘潭县茶恩寺镇，北交株洲县王十万乡，行政区域面积112.19平方千米。截至2018年末，三樟镇户籍人口有43835人。1961年，设立三樟人民公社。1966年1月，属衡东县。1982年，撤销三樟人民公社分设三樟乡和油麻乡。1989年，油麻乡并入三樟乡。2015年，大桥镇、三樟乡成建制合并设立三樟镇。截至2020年6月，三樟镇下辖1个社区、14个行政村。农副产品有棉花、花生、西瓜、辣椒、湘莲、牲猪、鲜鱼、家禽等。三樟乡水陆交通方便。湘江自南而北流经全乡20余里，设有客轮停靠点。京广复线、京珠高速穿境而过，公路运输四通八达。

本次扩建项目位于衡阳市衡东县三樟镇长江村湘江滩涂地，厂址中心坐标为：东经112°55′19.653″，北纬27°23′52.940″，具体地理位置见附图1。

4.1.2地形、地貌、地质

衡东县地处于新华夏第二沉降带南端，属衡阳盆地东北边缘和澧攸盆地西南边缘的桥接地带，各向西南、东南敞开，较大地影响着区域的地貌形态。除两盆地外，尚有一系列北北东~西西南的褶皱和压缩性断裂，其主体是金觉峰背斜，凤凰山单斜，吴集花岗岩体，栗木向斜及大清背斜，鹤（岭）~甘（溪）断层和吴（集）~江（滨）断层等深刻地塑造了丘陵地貌。三樟镇地貌类型多样，以岗丘为主，且多为低丘垅岗，起伏不大，冲沟较为发达，地势较低，形成“指状”谷地。

区域丘陵多为土质或土石质，由于亚热带风化作用的红土化过程，导致组成丘陵的物质主要为红色，深红色残坡积的粘土、亚粘土及风化残余石块。地层为白垩纪、石灰系灰岩及燕山中期花岗闪长岩体，区域内岩层相对可划分为隔水层、弱充水层及强充水层，地下水的动态随季节和雨量变化，地下水的补给来源为大气降雨；地下水流向与地形一致，水质属良好，地下水对混凝土无腐蚀性。区域地质构造简单，未见滑坡、溶洞等不良地质现象。

根据中国地震局编制的《中国地震烈度区划分》，项目所在区域基本地震裂度为6度。

4.1.3水文水系

衡东县境内有江河溪169条，长993.5km，其中湘江的一级支流17条；长199.5km，二级支流46条，长307.2km；三级支流69条，长268.5km，四级支流23条，长95.8km；五级支流11条，长33.8km；六级支流2条，长3.6km。

湘江三樟段河道宽约680m，水面较为宽阔；该处河段微弯，弯曲度约10°。根据上游衡山水文站控制流域面积确定集雨面积为64360km2，河道加权坡降为 0.29%。根据衡山水文站资料，该处河段最高水位一般出现在5~6月，主要受洪水径流控制，实测最高水位54.88m(1994年6月7日，黄海85 高程)，实测最大流量20300m3/s，实测最大流速2.63m/s，实测最低水位39.41m(1966年10月5日)，洪水一般发生在4~6月，较大洪峰每年出现 4~5月，洪水发生频繁，洪峰接踵而来，峰量大，来势猛，持续时间。

4.1.4气候气象

衡东县属亚热带大陆性气候，热量充足、雨量较多、季节分明、春雨秋旱、冬冷夏热。全年主导风向为东北风，夏季主导风向为西南风；最大风速为 20m/s，平均风速2.0m/s；年平均气温18.4℃，最冷月平均气温 6.3℃，年度极端最高气温 43.1℃，年最低气温-8.7℃；年平均降雨量1113.1mm，年最大降雨量1434.6mm；年平均气压为1010.1hpa；年平均日照为1577h，最冷月平均相对湿度82.0%，最热月平均相对湿度74.0%。年主导风向为NE，平均风速2m/s，夏季平均风速2.2m/s，冬季平均风速1.6m/s，历年最大风速为25m/s。夏季主导风为南风冬季盛行偏北风，年平均静风频率25%，静风频率夏季最高为40%。

4.1.5生态环境

（1）动植物资源

该区域内人类活动频繁，野生动物失去适宜的栖息繁衍场所。区域内主要野生动物田间青蛙、鼠、蛇及麻雀、燕子等各种常见的鸟类，未发现珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。湘江及附近水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主。

三樟镇亚热带向热带过渡地带植被区，受气候、地形等因素的影响，植被覆盖较好，现有植被组成以人工植被为主，极小部分次生植被，沿线丘岗主要为灌木。区域内分布有山坡林地、旱地、水田等，水田主要种植水稻，旱地为菜土主要种植冬瓜、丝瓜、四季豆等，供周边村民自食，项目所在区域内未见珍稀野生植物。

（2）土壤

衡东县县人多地少，后备资源不足，土地资源显得十分珍贵。但土壤种类多，以红壤为主，适种性广。但土壤障碍因子较多，低产面积较大，有待于综合治理与改良。

衡东县土地面积为1926km2，耕地面积为64.8万亩。土壤共分8个士类(地带性土壤两类：红土壤、黄土壤；非地带性土壤六类：黑色石灰土、红色石灰土、紫色土、菜园土、潮土、水福土，17 个亚类，51 个土属，119 个土种。

（3）景观生态体系

评价区域景观生态体系由下列组分组成：

①以针叶和针阔叶混交林为主的林地生态系统；

②以灌、草丛为主的灌木、草丛生态系统；

③以人工植被为主的农业生态系统，主要种植水稻、蔬菜及其他经济作物；

④村镇等人工生态系统，受人类干扰最显著；

⑤ 水生生态系统，水塘、水生动植物等组成的水生生态系统⑥湘江水域生态系统。

随着城镇化、工业化的进一步加快，评价区近年来景观系统在人为干扰作用下趋向于均质化，特别是乡镇基础设施开发，导致区域内整个景观生态系统多样性指数降低，系统优势度减少，总的来说，评价区域目前由于人为干扰，系统的生产力、稳定性、自我维持性正趋向于降低。

4.2环境空气质量现状

4.2.1达标区判定

为了解项目所在地环境空气质量现状，项目位于衡东经开区，衡阳市石鼓区——衡东经开区——衡东县为1条大气传输通道，本次区域环境空气质量现状引用《衡阳市生态环境局关于2024年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》中附表2 和附表4环境空气污染物浓度情况。

表4.2-1  项目所在区域2023年年度环境空气质量现状评价表

| 监测因子 | 年评价指标 | 衡东县现状浓度/(ug/m3) | 标准值/(ug/m3) | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 31 | 35 | 88.57 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 51 | 70 | 72.86 | 达标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 8 | 60 | 13.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 22 | 40 | 55.00 | 达标 |
| CO | 24h平均浓度95百分位 | 1000 | 4000 | 25.00 | 达标 |
| O3 | 最大8h平均浓度90百分位 | 134 | 160 | 83.75 | 达标 |

经判定PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均浓度、CO2 4小时平均浓度、O3最大8小时平均浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在区域为达标区。

4.2.2补充监测

本次扩建项目特征污染物为颗粒物、挥发性有机物，次评价委托景倡源检测(湖南)有限公司于2025年5月16日~22日（连续7日）对所在区域环境空气质量现状进行监测，监测详情及结果如下：

（1）监测点位：

设置1个监测点位：G1项目南侧380m处木桥港居民点

（2）监测因子

NMHC（小时均值）、TSP（日均值）

（3）监测频次

NMHC（小时均值）每日监测4次，连续监测7日；TSP（日均值）连续监测7日；

（4）监测结果及评价

表4.2-2  补充监测结果及评价表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测浓度范围mg/m3 | 标准限值mg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1项目南侧380m处木桥港居民点 | NMHC | 0.56~1.66 | 2.0 | 达标 |
|  | TSP | 0.089~0.094 | 0.3 | 达标 |

根据监测结果可知，项目区域NMHC小时均值监测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐标准限值（≤2.0mg/m3），TSP日均值监测浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

4.3地表水环境质量现状

4.3.1国省控断面监测结论

为了解项目所在区域地表水水质现状，本环评收集衡阳市生态环境局关于2024年1月-12月全市环境质量状况的通报，调取2024年度地表水监测断面水质状况，监测结果具体如下：

表4.3-1  衡阳市地表水监测断面水质状况监测结果

| 所属流域 | 河流名称 | 断面属性 | 断面名称 | 监测水质类别（2024年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 湘江流域 | 湘江 | 衡山县（左）衡东县（右） | 熬洲 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

根据公布结果显示，湘江-熬洲断面（位于项目上游8.6km处）水质监测结果各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

另外根据衡东县人民政府公布的《衡东县环境质量监测月报》，2024年1月~12月，三樟镇自来水厂取水口（位于本项目上游3.4km处）水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

4.3.2引用监测数据

本项目污水经处理达标后排入湘江，排污口设置位于本项目岸线下游边界处湘江右岸，排污口坐标为E112°55′17.43″，N27°23′54.26″。本次需调查排污口上游和下游湘江水质情况，分别引用《衡东县三樟镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》及《湖南省鑫安畜牧有限公司入河排污口设置论证报告》中检测数据，引用断面及监测因子情况如下：

表4.3-2  引用地表水监测数据情况表

| 数据来源 | 引用断面 | 与本项目排污口位置关系 | 引用监测因子 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衡东县三樟镇污水处理厂入河排污口设置论证报告 | SW1三樟镇污水处理厂排污口上游500m处断面 | 位于本项目排污口上游2.7km处 | pH、CODCr、SS、BOD5、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、石油类、粪大肠菌群 | 2024年4月24日～26日 |
|  | SW2三樟镇污水处理厂排污口下游1000m处 | 位于本项目排污口上游1.2km处 |  |  |
| 湖南省鑫安畜牧有限公司入河排污口设置论证报告 | SW3湖南省鑫安畜牧有限公司排污口上游500m处 | 位于本项目排污口下游6.5km处 | pH值、COD、氨氮、总磷、总氮、BOD5、SS、石油类、动植物油、粪大肠菌群 | 2024年9月14日～16日 |
|  | SW4湖南省鑫安畜牧有限公司排污口下游1000m处 | 位于本项目排污口下游8.0km处 |  |  |

引用监测结果如下：

表4.3-3  引用三樟镇污水处理厂入河排污口设置论证监测数据

| 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20240424 | 20240425 | 20240426 |  |  |
| SW1三樟镇污水处理厂排污口上游500m处断面 | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 6~9 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 6 | 达标 |
|  | COD | mg/L | 13 | 14 | 13 | 20 | 达标 |
|  | BOD5 | mg/L | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 4 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 17 | 15 | 19 | / | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.114 | 0.103 | 0.071 | 1.0 | 达标 |
|  | TP | mg/L | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 达标 |
|  | TN | mg/L | 1.69 | 2.20 | 0.89 | / | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 70 | 170 | 460 | 10000 | / |
| SW2三樟镇污水处理厂排污口下游1000m处 | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 6.7 | 7.6 | 6~9 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 6 | 达标 |
|  | COD | mg/L | 16 | 17 | 16 | 20 | 达标 |
|  | BOD5 | mg/L | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 15 | 16 | 18 | / | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.341 | 0.330 | 0.346 | 1.0 | 达标 |
|  | TP | mg/L | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | / |
|  | TN | mg/L | 2.87 | 1.72 | 0.62 | / | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 90 | 110 | 270 | 10000 | / |

表4.3-4  引用湖南省鑫安畜牧有限公司入河排污口设置论证监测数据

| 监测点位 | 监测因子 | 单位 | 监测时间及监测结果 |  |  | 标准限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20240914 | 20240915 | 20240916 |  |  |
| SW3湖南省鑫安畜牧有限公司排污口上游500m处 | pH值 | 无量纲 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 6-9 | 达标 |
|  | COD | mg/L | 7 | 8 | 7 | 20 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 1.0 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 1.44 | 1442 | 1.46 | 1.0 | 超标 |
|  | BOD5 | mg/L | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 4 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 6 | 7 | 7 | / | / |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 达标 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | / | / |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 120 | 110 | 100 | 10000 | 达标 |
| SW4湖南省鑫安畜牧有限公司排污口下游1000m处 | pH值 | 无量纲 | 8.1 | 6.9 | 7.4 | 6-9 | 达标 |
|  | COD | mg/L | 13 | 11 | 12 | 20 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 1.0 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 1.0 | 超标 |
|  | BOD5 | mg/L | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 4 | 达标 |
|  | SS | mg/L | 12 | 11 | 13 | / | / |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 达标 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | / | / |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 190 | 210 | 220 | 10000 | 达标 |

根据引用监测结果，本项目湘江本项目排污口上游引用监测数据及下游引用监测数据均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

4.4地下水环境质量现状

为了解项目所在地区域地下水环境质量现状，委托景倡源检测(湖南)有限公司于2025年5月16日对项目所在区域地下水井水质进行了现状监测。

（1）监测布点

据调查，地下水监测点位的水井以前是作为生活用水水源，因农村水改工程，目前均使用自来水为乡镇供水，项目区域不涉及地下水饮用水水源地。由于项目区域地下水下游区域为湘江，无法设置地下水监测点，因此下游方向不设置地下水监测点，总计设置6个监测点，其中3个监测水位及水质（D1~D3），另外3个仅监测水位（D4~D6），具体详见下表。

表4.4-1  地下水环境项目监测井信息一览表

| 序号 | 点位 | 监测点位 | 上下游 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 水位/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 | 项目北侧500m田尾子居民水井 | 两侧 | 2025年5月16日 | N | 500 | 48.5 |
| 2 | D2 | 项目东侧40m林家坊居民水井 | 上游 |  | E | 40 | 45.6 |
| 3 | D3 | 项目南侧380m木桥港居民水井 | 两侧 |  | S | 380 | 45.6 |
| 4 | D4 | 项目东北侧600m李子园村居民水井 | 上游两侧 |  | EN | 600 | 55.4 |
| 5 | D5 | 项目东侧700m苍塘湾居民水井 | 上游 |  | E | 700 | 65.9 |
| 6 | D6 | 项目东南侧500m大园居民水井 | 上游两侧 |  | ES | 500 | 51.4 |

（2）监测因子：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数。

（3）监测频次：监测1次

（4）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。

（5）监测结果：

表4.4-2  地下水水质监测结果

| 序号 | 监测因子 | 单位 | 监测点位及监测结果 |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 | D2 | D3 |  |  |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.5~8.5 | 达标 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | 0.176 | 0.025L | 0.025L | 0.50 | 达标 |
| 3 | 挥发酚 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.002 | 达标 |
| 4 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.0012 | 0.0007 | 0.0021 | 0.01 | 达标 |
| 6 | 汞 | mg/L | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.001 | 达标 |
| 7 | 六价铬 | mg/L | 0.0004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
| 8 | 总硬度 | mg/L | 157 | 130 | 132 | 450 | 达标 |
| 9 | 铅 | mg/L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.01 | 达标 |
| 10 | 镉 | mg/L | 0.00018 | 0.00018 | 0.00005L | 0.005 | 达标 |
| 11 | 铁 | mg/L | 0.00082L | 0.00082L | 0.00435 | 0.3 | 达标 |
| 12 | 锰 | mg/L | 0.0158 | 0.0136 | 0.00209 | 0.10 | 达标 |
| 13 | 溶解性总固体 | mg/L | 188 | 160 | 171 | 1000 | 达标 |
| 14 | 高门酸盐指数 | mg/L | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 达标 |
| 15 | 硝酸盐 | mg/L | 3.41 | 7.01 | 1.47 | 20.0 | 达标 |
| 16 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.010 | 0.005L | 0.024 | 1.00 | 达标 |
| 17 | 氟化物 | mg/L | 0.122 | 0.062 | 0.198 | 1.0 | 达标 |
| 18 | 硫酸盐 | mg/L | 8.60 | 14.70 | 17.80 | 250 | 达标 |
| 19 | 氯化物 | mg/L | 9.79 | 16.70 | 3.34 | 250 | 达标 |
| 20 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3.0 | 达标 |
| 21 | 菌落总数 | CFU/ml | 42 | 39 | 33 | 100 | 达标 |
| 22 | K+ | mg/L | 11.6 | 11.9 | 17.7 | / | / |
| 23 | Na+ | mg/L | 8.96 | 13.2 | 4.34 | 200 | 达标 |
| 24 | Ca2+ | mg/L | 53.0 | 39.5 | 0.03L | / | / |
| 25 | Mg2+ | mg/L | 5.70 | 5.93 | 0.03 | / | / |
| 26 | CO32- | mg/L | 5L | 5L | 5L | / | / |
| 27 | HCO3- | mg/L | 172 | 110 | 118 | / | / |
| 28 | Cl- | mg/L | 9.79 | 16.70 | 3.34 | / | / |
| 29 | SO42- | mg/L | 8.60 | 14.70 | 17.80 | / | / |

根据监测结果可知，项目区域所有监测点位各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准要求。

4.5声环境质量现状

为了进一步了解项目所在区域环境噪声现状情况，本次评价委托景倡源检测(湖南)有限公司于2025年5月21日~22日对项目厂界及周边敏感点进行现状环境噪声监测，噪声监测统计结果，详见下表。

表4.5-1  声环境质量现状监测结果表

| 监测点位 | 监测日期 | 时段 | 监测结果dB(A) | 标准限值dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1：项目厂界东侧 | 2025.05.21 | 昼间 | 55 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |
|  | 2025.05.22 | 昼间 | 57 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44 | 50 | 达标 |
| N2：项目厂界南侧 | 2025.05.21 | 昼间 | 53 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |
|  | 2025.05.22 | 昼间 | 54 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44 | 50 | 达标 |
| N3：项目厂界西侧 | 2025.05.21 | 昼间 | 54 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44 | 50 | 达标 |
|  | 2025.05.22 | 昼间 | 54 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |
| N4：项目厂界北侧 | 2025.05.21 | 昼间 | 52 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 50 | 达标 |
|  | 2025.05.22 | 昼间 | 51 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41 | 50 | 达标 |
| N5：项目东侧40m处居民 | 2025.05.21 | 昼间 | 51 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42 | 50 | 达标 |
|  | 2025.05.22 | 昼间 | 52 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42 | 50 | 达标 |

根据监测结果可知，项目四侧厂界昼间噪声监测结果均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（监测期间，现有项目昼间正常运行，因此厂界噪声执行排放标准）；项目四侧厂界夜间噪声监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值（监测期间，现有项目夜间不运行，因此厂界噪声执行排放标准）；项目东侧40m处居民昼夜间噪声监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。

4.6土壤环境质量现状

为了解区域土壤环境质量现状，本次委托国检测试控股集团你华科科技有限公司对项目区域土壤质量进行监测：

（1）监测点位

共设置3个土壤监测点位，均监测表层样：

T1：厂界范围内北侧

T2：厂界范围内东侧

T3：厂界范围内南侧

（2）监测因子

T2：监测GB36600-2018中45项基本因子+石油烃+pH值

T1、T3：监测pH值、石油烃（C10-C40）、砷、镉、六价铬、铜、铅、镍、苯、间，对二甲苯、邻二甲苯、甲苯、乙苯

（3）监测频次

监测1次

（4）执行标准

《土壤质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值

（5）监测结果

监测结果详见表4.6-1和表4.6-2。

表4.6-1  T1和T3监测结果一览表

| 监测因子 | 单位 | 监测结果及采样点位 |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T3 |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.78 | 7.84 | / | / |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 337 | 84 | 4500 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 36.7 | 23.2 | 60 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 2.10 | 0.55 | 65 | 达标 |
| 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 0.5L | 5.7 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 32 | 24 | 18000 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 64 | 38 | 800 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.002L | 0.002L | 38 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 26 | 28 | 900 | 达标 |
| 苯 | mg/kg | 0.0019L | 0.0019L | 4 | 达标 |
| 间，对二甲苯 | mg/kg | 0.0012L | 0.0012L | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | 0.0012L | 0.0012L | 640 | 达标 |
| 甲苯 | mg/kg | 0.0013L | 0.0013L | 1200 | 达标 |
| 乙苯 | mg/kg | 0.0012L | 0.0012L | 28 | 达标 |

表4.6-2  T2监测结果表

| 序号 | 检测因子 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | mg/kg | 6.81 | / | 达标 |
| 2 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 103 | 4500 | 达标 |
| 3 | 砷 | mg/kg | 23.1 | 60 | 达标 |
| 4 | 镉 | mg/kg | 0.64 | 65 | 达标 |
| 5 | 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 5.7 | 达标 |
| 6 | 铜 | mg/kg | 25 | 18000 | 达标 |
| 7 | 铅 | mg/kg | 48 | 800 | 达标 |
| 8 | 汞 | mg/kg | 0.066 | 38 | 达标 |
| 9 | 镍 | mg/kg | 27 | 900 | 达标 |
| 10 | 四氯化碳 | mg/kg | 2.1×10-3L | 2.8 | 达标 |
| 11 | 氯仿 | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.9 | 达标 |
| 12 | 氯甲烷 | mg/kg | 3.0×10-3L | 37 | 达标 |
| 13 | 1,1二氯乙烷 | mg/kg | 1.6×10-3L | 9 | 达标 |
| 14 | 1,2二氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 5 | 达标 |
| 15 | 1,1二氯乙烯 | mg/kg | 0.8×10-3L | 66 | 达标 |
| 16 | 顺1,2二氯乙烯 | mg/kg | 0.9×10-3L | 596 | 达标 |
| 17 | 反1,2二氯乙烯 | mg/kg | 0.9×10-3L | 54 | 达标 |
| 18 | 二氯甲烷 | mg/kg | 2.6×10-3L | 616 | 达标 |
| 19 | 1,2二氯丙烷 | mg/kg | 1.9×10-3L | 5 | 达标 |
| 20 | 1,1,1,2四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 10 | 达标 |
| 21 | 1,1,2,2,四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 6.8 | 达标 |
| 22 | 四氯乙烯 | mg/kg | 0.8×10-3L | 53 | 达标 |
| 23 | 1,1,1三氯乙烷 | mg/kg | 1.1×10-3L | 840 | 达标 |
| 24 | 1,1,2三氯乙烷 | mg/kg | 1.4×10-3L | 2.8 | 达标 |
| 25 | 三氯乙烯 | mg/kg | 0.9×10-3L | 2.8 | 达标 |
| 26 | 1,2,3三氯丙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 0.5 | 达标 |
| 27 | 氯乙烯 | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.43 | 达标 |
| 28 | 苯 | mg/kg | 1.6×10-3L | 4 | 达标 |
| 29 | 氯苯 | mg/kg | 1.1×10-3L | 270 | 达标 |
| 30 | 1,2二氯苯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 560 | 达标 |
| 31 | 1,4二氯苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 20 | 达标 |
| 32 | 乙苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 28 | 达标 |
| 33 | 苯乙烯 | mg/kg | 1.6×10-3L | 1290 | 达标 |
| 34 | 甲苯 | mg/kg | 2.0×10-3L | 1200 | 达标 |
| 35 | 间，对二甲苯 | mg/kg | 3.6×10-3L | 570 | 达标 |
| 36 | 邻二甲苯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 640 | 达标 |
| 37 | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 76 | 达标 |
| 38 | 苯胺 | mg/kg | 0.66L | 260 | 达标 |
| 39 | 2氯苯酚 | mg/kg | 0.06L | 2256 | 达标 |
| 40 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | 1.5 | 达标 |
| 42 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 15 | 达标 |
| 43 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 151 | 达标 |
| 44 | 䓛 | mg/kg | 0.1L | 1293 | 达标 |
| 45 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1L | 1.5 | 达标 |
| 46 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | 15 | 达标 |
| 47 | 萘 | mg/kg | 0.09L | 70 | 达标 |

根据监测结果可知，各监测点位所有监测因子均能满足《土壤质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

4.7生态环境现状

（1）区域内生态系统组成、结构、功能

项目位于三樟镇湘江旁，陆域内现状拥有大面积农田、林地，自然植被丰富，有部分水塘、沟渠，形成丰富的水网肌理，生态基底优良。

项目用地范围内生态系统主要以城镇生态系统为主，区内起主导作用的生态因子为人类，由于人类活动频繁，因此该区域物质和能量流通量大，运转快，高度开放，导致区内自然系统的自动调节能力相对有限，营养结构简单，生态系统中分解者的功能微乎其微，已开发区域的人工植被绿化也不具备自然生态系统向居住者提供食物的生态功能，其作用已变为美化景观、缓解污染和净化空气。农林用地的生态系统以农村生态系统为主，区域内包括水塘、农田、林地、自然村落等，绿色植物量较多，区域内的动植物种类相比城市较丰富，自然系统具有一定的自动调节能力，生态系统相对完整。但随着城镇开发活动的推进，区域将逐渐转变为完全的城市生态系统。

（2）区域内植被现状调查与评价

项目所在区域属中亚热带常绿阔叶林地带，现有植被组成以人工植被为主，极小部分次生植被，山岗上多为灌木及低矮乔木，以落叶松为主，并有少量经果林。区域内分布有山坡林地、旱地、水田等，水田主要种植水稻，旱地为菜土主要种植冬瓜、丝瓜、四季豆等，供区内村民自食。

（3）区域野生动物现状调查

因项目区域人为活动頻繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。在实地考察过程中，未见国家法定保护的野生动物。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。洣水及湘江中水生鱼类资源丰富，其中以青、草、鲢、鳙四大家鱼为主。评价区域内未发现珍稀野生动、植物。

（4）生态红线分布情况

本次评价区域内不涉及生态红线，未占用基本农田。

（5）生态现状评价

评价区域内大部分尚未开发用地为农林用地，以缓丘为主，部分山地。山体山行较为优美，植被较好。景观生态体系质量评价表明，调查区域尚未建设区域以灌木丛草地为模板，是该区域生态环境质量的控制性组分，表明区内受人类干扰较为严重，评价区域内目前以半自然生态环境为基本特征，生态环境质量一般，生态系统自动调节能力弱，易受到外界的干扰影响。因此，企业应严格落实相关环保政策及污染防治措施，确保污染物达标排放，对周围的环境影响控制在可接受的范围内，环境质量不恶化。

（6）环境教感区和重点生态功能区

本次扩建项目不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等环境敏感区，不涉及生态红线。项目西侧为湘江，该段属于湘江三樟段（渔业用水区），作为项目主要生态环境保护目标。项目用地范围不涉及重点生态功能区，位于三樟镇，将国家层面农产品主产区划为本区域的重点开发区域，符合《湖南省主体功能区划》相关要求。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响评价

建设周期：项目计划工期2025年9月至10月，工期2个月。施工期施工人员生活办公依托现有项目，施工期间环境影响主要包括，物料运输产生的道路扬尘和车辆尾气、施工安装调试设备产生的噪声、导流沟和配套设施修缮产生的少量建筑垃圾等。

5.1.1环境空气影响

施工过程中，主要大气污染源有施工扬尘、机械设备运行废气及车辆尾气，具体影响分析如下：

（1）地面工程施工扬尘影响分析

地面工程施工扬尘，主要包括场地清理、土方开挖平整扬尘，工业场地和运输道路建设过程中裸露地表的风蚀扬尘，混凝土搅拌扬尘，建筑材料如水泥、石灰、砂子等散装物装卸扬尘、临时堆放场所的风蚀扬尘，交通运输扬尘。

施工开挖回填过程中产生的扬尘受风速影响比较大，同时也与土壤含水率有关，施工区域除部分为表层土外，绝大部分为深层土，具有相对较大含水率，加之施工前土体未经扰动，具有一定粒径，属不易飞扬物料，扬尘产生量较小，大部分在施工场地附近降落；砂石料加工及混凝土搅拌过程中产生的粉尘与施工方法和气候条件有关，其影响范围一般在100m内，使用湿法筛分和封闭式拌和等低尘工艺，可有效减轻粉尘污染影响；建筑材料及弃土石方装卸、堆放产生的扬尘受风速影响较大，建筑材料加盖毡布，弃土石方及时清运，则扬尘污染影响较小。根据总平面布置项目各改建工程距离周边最近环境空气敏感距离均在100m以上，距离较远，地面施工扬尘对周边环境空气保护目标影响较小。

交通运输中产生扬尘主要来自两个方面：一是汽车行驶产生的扬尘，二是装载水泥、土方等多尘物料运输时，汽车在行进中如果防护不当，物料容易散落，导致道路两侧空气中含尘量增加，对运输沿线200m范围的村庄造成一定影响。通过交通车辆减速行驶、车辆加盖苫布等措施，可以有效降低交通运输产生的扬尘影响。

（2）机械设备运行废气及车辆尾气

工程施工过程中使用的挖掘机、推土机、运输车辆等运行时将产生燃油废气，其主要污染物为SO₂、NO₂、CO、HC等，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。本项目施工机械废气基本以点源形式排放，运输车辆废气沿交通路线沿程排放，由于污染物排放量较小，废气排放不连续性，并且施工区域主要位于农村地区，排放废气中污染物能够很快扩散。因此，施工机械和施工车辆废气排放不会引起局部大气环境质量恶化，排放废气对区域环境空气质量影响很小。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

5.1.2地表水环境影响

施工期的水环境影响主要包括运输车辆、施工设备清洗废水。

（1）施工废水：施工期施工废水主要包括运输车辆、施工设备清洗废水，夹带泥沙、杂物等，主要污染物为SS、石油类。类比典型施工综合废水水质中的SS浓度为2000mg/L，石油类浓度约为30mg/L，施工废水经隔油沉淀处理后用于施工场地抑尘，不外排。

（2）生活污水：项目施工高峰期人员达15人，每天生活用水量以50L/人计，排污系数取0.8，则生活污水的排放量为0.6m3/d，参考《建筑给排水设计规范》，主要污染物浓度值为COD：400mg/L、SS：220mg/L、氨氮：35mg/L、BOD5：200mg/L；经“化粪池”处理后各污染物浓度为 COD：200mg/L、SS：100mg/L、BOD5：100mg/L。施工期生活污水处理后用于农田施肥，对项目区域水体水质影响较小。

5.1.3声环境影响

施工期噪声主要来源于施工机械设备（如各种挖掘机、电锯等），属于临时性的噪声；施工期各种噪声源多为点源，按点源衰减规律计算施工机械噪声的距离衰减值，其公式为：

L=L0－20Lg（r/r0）－△L

式中：L—距离声源r米处的声级值，dB（A）；

L0—距离声源r0米处的声级值，dB（A）；

r—衰减距离，m；

r0—距声源的初始距离，这里取5米。

△L—为其它衰减作用减噪声级dB（A）

施工期的噪声预测结果见下表。

表5.1-1  施工期主要设备产生的噪声预测  单位：dB（A）

| 施工机械/运输车辆 | 距离机械x米处声压级 |  |  |  | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 20 | 50 | 100 | 昼间 | 夜间 |
| 电钻 | 91 | 79 | 71 | 65 | 70 | 55 |
| 无齿锯 | 91 | 79 | 71 | 65 |  |  |
| 挖掘机 | 96 | 84 | 76 | 70 |  |  |
| 大型载重车 | 75 | 63 | 55 | 49 |  |  |
| 轻型载重卡车 | 66 | 54 | 46 | 40 |  |  |

由上表预测结果可知，施工设备和运输车辆5m处噪声值大部分依旧超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011），昼间5～26dB(A)，夜间11～36dB(A)，100m处昼间预测值已满足排放标准，且厂区周围100m范围内无居民点，虽不会扰民，但为减轻施工期噪声影响满足达标排放，建议建设单位采取以下措施：

（1）降低设备声级

①选用低噪声设备和工艺，以液压机械代替燃油机械，有效降低噪声影响；

②要加强设备安装过程中的减振措施，整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。

③及时修理和改进施工机械，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声。

（2）合理安排施工时间和布局施工现场

严禁晚上10:00～凌晨6:00以及中午12:00～14:30进行可能产生噪声扰民问题的施工活动，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高。高噪声设备施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，应合理安排施工工序加以缓解。同时，施工场地布置时备应尽量远离声环境敏感点，并应在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障，以缓解噪声影响。

（3）个人防护

施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

（4）减少运输过程的交通噪声

选用符合《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB1495-2002）的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入施工区，尽量减少夜间运输量，限制车速，进入居民区时应限速，对运输、施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。

施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

5.1.4固体废物影响

本次扩建项目主要对已水泥硬化的工作船台重新布局，修建雨水导流沟，修缮应急池、隔油沉淀池和土坝上方构筑物，因此施工过程中固体废物主要来自施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

本次扩建项目产生的建筑垃圾为建筑材料损耗产生的垃圾和施工过程中产生的废弃建筑材料（主要包括砂石、水泥、钢筋、铁丝等）。根据类比调查，每平方米建筑面积产生建筑垃圾按0.02t/m2，预计本次项目总建筑面积约564m2，则建筑垃圾产生量约为11.28t。

建设单位拟对建筑垃圾进行分类，拆迁建筑垃圾可回收利用的交由废品回收站综合利用，不能回用的运至政府指定的城市建筑垃圾处理场处理，其余无法回收的均按照《湖南省城市建筑垃圾管理实施细则（暂行）》要求，建设单位应严格落实渣土审批5条硬性措施，具体包括落实渣土运输公司化专营管理机制，坚决打击无从业资质个体渣土运输行为；车辆必须加盖密闭化运输，车辆破损必须修复，原则上不得跨区域运输；渣土施工现场必须有市容渣土执法人员全程监管等。根据新规，即日起在全市范围内，白天、雨天禁止运输建筑材料、化工原料、沙砾、石灰浆等散体物料，运输时间必须在每晚(不包含雨天)8：00至次日凌晨5：30之间进行。采取上述措施后，施工产生的建筑垃圾妥善处置对环境影响较小。

（2）生活垃圾

本次扩建项目依托现有项目无需设置施工营地，施工人员约为5人，垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计，生活垃圾产生量为0.15t，集中收集至厂区垃圾桶由当地环卫部门定期清运处置，严禁乱丢乱弃，对外界不会产生不利影响。

5.1.5生态环境影响

根据工程分析，本项目在现有厂区红线范围内改建，无需进行大规模的土石方开挖，项目改建工程做好施工期料场的及时遮盖，避开雨季施工，基本能把水土流失控制在厂区内，对施工场以外的环境水土流失影响不大。

5.1.6施工期环境影响小结

施工期污染源主要是扬尘、施工噪声、建筑垃圾、施工人员产生的生活污染源等。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制，施工人员产生生活污染源依托现有项目设施均可以得到有效处置，施工场地场界噪声能够达标排放。同时环评建议建设单位需加强与村委会的沟通，并做好施工期现场公示工作，避免在周边人员不知情的情况进行开工建设，在落实以上要求的前提下，项目施工期对外环境的影响较小。

5.2运营期环境影响预测与评价

5.2.1环境空气影响

5.2.1.1大气估算与评价等级判定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，根据评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表5.2-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.2-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(mg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 2类 | 一小时 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量标准一次浓度（2.0mg/m3） |
| TSP | 2类 | 一小时 | 0.9 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，按日均值的3倍折算成小时均值 |

④污染源参数

表5.2-3  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 序号 | 名称 | 面源起点 坐标/m |  | 海拔高 度(m) | 矩形面源 |  |  | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 污染物排放速率 (kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 长度 (m) | 宽度 (m) | 有效高度 (m) |  |  | NMHC | TSP |
| 1 | 拆解船台 | -38.5 | -31 | 44.5 | 75 | 45 | 3 | 1600 | 正常 工况 | 0.00025 | 0.000625 |
| 4 | 危废暂存间 |  |  | 44.5 | 25 | 4 | 5 | 8760 | 正常 工况 | 0.00457 | / |

⑤估算模型参数

表5.2-4项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.30℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -7.90℃ |
| 地表类型 |  | 建设用地/农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | —— |
|  | 岸线距离/km | —— |
|  | 岸线方向/° | —— |

⑥估算结果

表5.2-5  估算结果表

| 序号 | 污染源名称 | 距离 m | TSP |  | NMHC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大浓度ug/m3 | 占标率% | 最大浓度ug/m3 | 占标率% |
| 1 | 拆解船台 | 73 | 1.7051 | 0.19 | 0.6820 | 0.03 |
| 2 | 危废暂存间 | 10 | 0 | 0 | 28.0460 | 1.40 |

根据估算结果可知，最大占标率为危废暂存间排放的NMHC，最大浓度为28.046ug/m3，最大占标率为1.40%，因此本项目大气评价工作等级为二级，评价范围为以项目厂址为中心，边长为5km的矩形范围。

5.2.1.2大气污染物排放量核算

本项目污染物排放量核算主要包括有组织排放量核算、无组织排放量核算、大气污染物年排放量核算、非正常排放量核算。具体情况见下表5.2-6~表5.2-7。

表5.2-6  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 排放浓度 （mg/m3） |  |
| 1 | 拆解船台 | 颗粒物 | 局部封闭，负压收集 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.001 |
|  |  | NMHC |  |  | 4.0 | 0.0004 |
| 2 | 危废暂存间 | NMHC | 局部封闭，负压收集 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0 | 0.04 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织 排放总计 |  | 颗粒物 |  | 0.0404 |  |  |
|  |  | NMHC |  | 0.001 |  |  |

表5.2-7  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.001 |
| 2 | NMHC | 0.0404 |

5.2.1.3废气对周边环境保护目标的影响

根据大气估算，各污染物最大占标率为燃油锅炉排放的NMHC，最大占标率为3.93%，小于10%，项目废气污染物排放对周边环境保护目标环境空气污染物浓度贡献值较小，不会改变环境功能区划，影响可接受。

5.2.1.4环境防护距离

根据估算结果，污染物最大落地浓度占标率小于10%，厂界外无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。

5.2.1.5小结

通过AERSCREEN估算模式计算结果显示，在正常工况下，项目各污染源的大气污染物中最大占标率为1.40%（<10%），因此本项目大气环境影响评价等级为二级评价。

根据AERSCREEN估算模式计算结果显示可知，本工程正常状态下，项目排放的主要大气污染物颗粒物（TSP）、NMHC最大落地浓度分别为1.7051ug/m3、28.046ug/m3，均未出现超标现象。因此，本项目大气污染物经处理达标排放后，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显影响。

5.2.2地表水环境影响

5.2.2.1依托自建废水处理措施的可行性分析

为降低项目水环境风险，在项目防洪堤内侧建设废水处理站，建设规模为30t/d，采用“调节池+气浮+隔油+AAO+混凝沉淀+斜板沉淀池+清水池”的工艺，在隔油沉淀池内设置带有液位自动控制装置的水泵，隔油沉淀池液位达到控制线，则自动将废水抽至废水处理站处理，处理达标后优先回用于场地生产，不能回用部分采用罐车运输至三樟镇污水处理厂处理。

污水处理设施规模按照日均废水处理量进行设计，根据前文源强核算，全年废水处理量为4168.53t/a，项目年工作200天，平均每日废水产生量20.84t/d，因此废水处理站设计30t/d，能够满足处理需求，规模可行。

根据源强核算，废水中主要污染物为COD、SS、石油类，项目废水处理站采用“调节池+气浮+隔油+AAO+混凝沉淀+斜板沉淀池+清水池”工艺，隔油、气浮工艺对石油类和悬浮物均有较好的处理效果，AAO生化处理工艺能够有效去除COD，均属于常见处理工艺，处理效果得到广泛验证，属于可行工艺。

综上所述，项目采用废水处理站处理综合废水可行。

5.2.2.2依托三樟镇污水处理厂的可行性分析

本项目所在位置属于不属于三樟镇污水处理厂纳污范围。周边无污水收集管网，废水需要通过吸污车运输至三樟镇污水处理厂处理。

三樟镇污水处理厂200m3/d污水处理工程选址于三樟镇长江村，厂区建设占地670m2，总投资1008.124万元，工程设计规模近期200m3/d，远期400m3/d。污水收集范围约0.35km2，服务人口0.3万人。污水处理工艺为“提篮式格栅→调节池→一体化设备（A2/O）→混凝沉淀设备→滤布滤池设备→紫外线消毒”，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1中一级标准的A标准排入湘江。

主要工艺流程见下图。

图5.3-1 三樟镇污水处理厂污水处理工艺流程图

目前该污水处理厂已于2022年12月完成了验收监测。验收监测期间，污水处理厂废水出口污染因子中CODcr、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮、总磷、色度、pH、粪大肠菌群数均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准。

本项目将处理达标污水采用吸污车抽至三樟镇污水处理厂处理，各污染物均能满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准和三樟镇污水处理厂进水水质要求，无特殊及有毒有害的污染因子，不会对该污水处理厂的运行产生不利影响。三樟镇污水处理厂设计处理水量为200m3/d，目前实际进水量约100m3/d，尚有余量约100m3/d。本项目外排污水量平均约为20.84t/d，占余量的20.84%，不会对污水处理厂造成冲击负荷。根据污水处理厂自行监测结果，污水处理厂出水水质亦能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准。根据地表水体湘江常规监控断面监测数据，污水处理厂外排尾水对地表水体湘江影响可接受。

本项目实施雨污分流，初期雨水经收集后进行隔油沉淀处理，后期雨水排入湘江。根据类比，后期雨水污染物成分简单，仅含少量COD和SS等，项目雨水排放不会对湘江水质造成较大影响。

综上所述，本项目的废水处理措施是可行的，项目废水依托三樟污水处理设施进一步处理也是可行的。

5.2.2.3废水污染物排放量核算

表5.3-1  项目废水排放情况表

| 污染物 | 废水产生情况 |  | 自行处 理设施 | 处理 效率% | 排放情况 |  | 污水处理厂排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/L | 数量t/a |  |  | 浓度mg/L | 数量t/a | 浓度mg/L | 数量t/a |
| 废水量 | / | 5498.2 | 废水处理站处理达标后优先回用，不能回用部分罐车运至三樟镇污水处理厂处理 | / | / | 4168.53 | / | 4168.53 |
| COD | 213.33 | 1.173 |  | 80 | 21.33 | 0.089 | 50 | 0.208 |
| BOD5 | 170 | 0.935 |  | 90 | 17 | 0.071 | 10 | 0.042 |
| 石油类 | 16.67 | 0.093 |  | 90 | 1.67 | 0.007 | 1 | 0.004 |
| SS | 1200 | 6.598 |  | 99 | 60 | 0.250 | 10 | 0.042 |
| 氨氮 | 30 | 0.165 |  | 50 | 12 | 0.050 | 8 | 0.033 |

5.2.2.4防洪要求符合性分析

现有工程已编制防洪报告并获得批复，项目码头能够满足10年一遇洪水位防洪要求，本次改扩建不涉及水工建构筑物的建设，不会改变项目场地的防洪性能，因此符合防洪要求。本次改扩建将危废暂存间及废水处理站设置位于防洪堤内侧，防止洪水冲刷污染湘江，能够加强项目的防洪性能。

5.2.2.5小结

本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，项目厂区清洗废水和初期雨水经隔油沉淀池处理后采用罐车运至三樟镇污水处理厂处理达标后排入湘江，经分析依托三樟镇污水处理厂可行。

5.2.3地下水环境影响

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）地下水环境影响评价技术要求中明确三级评价要求：

（1）了解调查评价区和场地环境水文地质条件；

（2）基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质量现状；

（3）采用解析法或类比分析法进行地下水影响分析与评价；

（4）提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

5.2.3.1评价区和场地环境水文地质条件

（1）评价区水文地质条件

①地下水类型

区域水文地质条件较简单，地下水主要来源为大气降水渗入。地下水类型主要为孔隙水和基岩裂隙水。

孔隙水:分布面积广，主要分布于河流冲积层中，河流冲积层有明显的二元结构:下部为砂砾石层，含水层具孔隙潜水特征，含水量受季节性雨水影响较大。主要有地表水及大气降水直接补给，动态及幅度变化较大。

基岩裂隙水：基岩裂隙水赋存于下伏基岩裂隙中，主要为侧向补给，径流速度慢，含水量微弱。受区域地形地貌控制，地下水总体向邻近低洼处排泄。

②地下水补、径、排特征

松散岩类孔隙水主要靠大气降水入渗及侧向径流补给，以大气蒸发或侧向径流排受季节气候变化影响较大。据临近水文地质长期观测资料，该层地下水年变化幅度，一般为 2-3m，地下水流向与地形一致。

③地下水与地表水补排关系

区域地表水与地下水之间存在相互转化、相互补给的关系。大气降水在地表以地表径流方式形成地表水，地表水通过岩溶、岩石裂隙或第四系的孔隙渗入补给地下水，地下水沿岩溶管道、风化裂隙、构造裂隙及层间裂隙作层流运动，常在沟谷中、坡脚部位以泉或渗流的方式向地表排泄，汇集形成溪流。地表溪流在向下游径流的过程中，随地下水排泄量的增加，溪流流量逐渐增大。在丰水期，由于地表水的流量较大、水位较高，地表水会通过岩溶、岩石裂隙或第四系的孔隙下渗补给地下水。

④地下水动态特征

区地下水补给主要为大气降水，地下水具有渗透途径短、就地补给、就地排泄的特征。根据本次水文地质调查及 1:20 万衡阳幅区域水文地质资料，项目区地下水动态均属气象型，地下水动态变化受大气降雨影响明显，地下水位流量随季节变化较明显。丰水期地下水位上升，枯水期地下水位下降、流量减小。

地下水的形成主要来自大气降水，其动态变化与降雨量关系密切，地下水的水位变幅在2~3 之间。由于测区内的各类地下水之间存在互补关系，地下水动态呈现滞后现象，强降水后，水位峰值出现时间一般滞后降雨峰值 1~2 天。

（2）场地环境水文地质条件

根据评价区地下水补径排及动态特征初步分析：本项目位于湘江沿岸，地下水主要向湘江排泄，枯水期也可能通过湘江补给，大部分情况区域地下水通过降雨补给，之后向湘江排泄。

（3）区域地下水环境质量现状情况

水质现状：根据地下水环境现状监测结果可知，所有监测点位和监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。

地下水使用情况：根据调查项目周边居民均使用自来水，由三樟镇水厂供水，评价范围内无地下水饮用水水源保护区及分散式地下水饮用水源。

5.2.3.2正常工况下地下水环境影响途径

正常状况下，本项目废水在厂内输送，不会对地下水环境造成污染。本项目按要求进行分区防渗后，对废水处理站、危废暂存间、废水收集池等区域进行了重点防渗，工程防渗满足要求后，在正常状况下项目不会造成地下水环境的污染。

5.2.3.3非正常工况下地下水影响途径

1、情景分析

本项目存在以下非正常情况，可能导致地下水污染：

（1）初期雨水池底部防渗层破裂，导致废水渗漏污染地下水；

（2）废水处理站底部防渗层破裂，导致废水渗漏污染地下水；

（3）危废暂存间地面防渗层破裂，且发生危险废物泄漏，导致污染物渗漏污染地下水。

2、污染物识别及污染特征

（1）初期雨水池、废水处理站渗漏污染：根据废水源强分析，废水中COD浓度较低，主要污染物为SS、石油类，SS泄漏后在经土壤过滤不会污染地下水；石油类物质相对废水比重较低，主要漂浮在废水表面，且废水中石油类浓度不高，即使发生渗漏，也基本不会污染地下水。

（2）危废暂存间地面渗漏污染：固态和气态危废不会发生渗漏，项目液态危废主要包括废油（含残油、油泥）、废燃料油、废水处理中废油及含油污泥，主要污染物为石油类，石油类物质比重较轻，且具有粘附性，泄漏后会被土壤吸附，基本不会污染地下水。

5.2.3.4非正常工况下地下水影响预测

根据污染物识别及污染特征分析可知，本项目主要污染物为石油类，且石油类在废水中基本漂浮在水面，即使发生废水泄漏也不会污染地下水；如果危险废物暂存间废油泄漏，主要污染要素为土壤污染，石油类会被土壤吸附，基本不会污染地下水。因此，本次考虑非正常工况下废水泄漏，废水中COD对地下水的影响，以耗氧量作为预测因子进行预测。

（1）预测模型

为了预测废水在不同时间对地下水环境的影响范围，假设包气带中水为实际流速为u的稳定流，且污染物的排放不会对区域的地下水流场发生改变，忽略其它衰减作用和其它化学反应。

从场地水文地质条件上概化，由于地下水流向总体上由北向南，工程建设运行过程中发生的“跑、冒、滴、漏”等事故污染总体上顺地下水流向发生运移呈线状污染，因此，本工程建设污染源可以概化为点状污染源。

水动力弥散以平行地下水流动的方向为 x 轴正方向(纵向)，垂直于地下水流向为y轴，而y轴流动速度远小于x轴方向(一般约小于一个数量级)。由于y轴方向在评价区范围内无敏感保护目标，且污染物在此方向运移很小，因此只预测沿地下水水流方向(x方向)污染物运移情况。

当发生渗漏时，不考虑包气带防污性能，取污染物原始浓度随污水沿垂直方向直接进入到含水层进行预测，因此污染物运移可概化为：一维半无限长多孔介质柱体一端为定浓度边界的一维稳定流动一维水动力弥散问题。

一维半无限长多孔介质柱体一端为定浓度边界的一维稳定流动一维水动力弥散问题取平行地下水流动的方向为 x 轴正方向，则求取污染物浓度分布的模型如下：

式中：x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C——t 时刻 x 处的示踪剂质量浓度，g/L；

C0——注入的示踪剂质量浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m²/d；

erfc()——余误差函数(可查《水文地质手册》获得)。

（2）模型参数

a、污染源强C：耗氧量取值为213.33mg/L，泄漏持续时间按1年计算。

b、浅部地层的有效孔隙度(n)和渗透系数(K)：项目区地层主要为黏土，根据经验值含水层的渗透系数取K=1m/d，有效孔隙度取n=0.3。

c、地下水流速：地下水在小范围内呈由东向西的一维流动，水力坡度根据地形估算I=3%，因此地下水的渗透流速V=KI=1m/d×3%=0.03m/d，平均实际流速u=V/n=0.1m/d。

d、纵向弥散系数 DL：根据“《导则》专家研讨会意见的通知”有关精神可知，“根据已有的地下水研究成果表明，弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性。因此，一般不推荐开展弥散试验工作”。故本次参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用10m。由此计算评估区含水层中的纵向弥散系数：

DL==10m×0.1m/d=1(m²/d)。

（3）预测结果

根据污染情景分析，设置模拟期为100d、365d、1000d和3650d。

表5.2-17  地下水中污染物运移情况表

| 污染物 | 预测时间 | 最大预测值mg/L | 超标距离m | 影响距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量 | 100d | 208.859 | 43 | 67 |
|  | 365d | 212.653 | 100 | 145 |
|  | 1000d | 76.801 | 198 | 274 |
|  | 3650d | 37.278 | 552 | 697 |

根据软件计算结果可知：

连续泄漏污染物100天，耗氧量超标距离为下游43m，影响距离为下游67m；连续泄漏污染物365天，耗氧量超标距离为下游100m，影响距离为下游145m；连续泄漏污染物1000天，耗氧量超标距离为下游198m，影响距离为下游274m；；连续泄漏污染物3560天，耗氧量超标距离为下游552m，影响距离为下游697m；。

本项目应按监测计划要求定期对项目所在区潜水水质进行监测，一旦出现污染物泄漏地下水等事故，尽快控制污染源，避免地下水污染程度进一步扩大。

5.2.4声环境影响

5.2.4.1主要噪声源强

详见表3.5-3及表3.5-4，均为室外噪声源。

5.2.4.2预测模式及方法

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A级附录B推荐计算公式进行计算：

1、室外噪声污染源计算公式

（1）基本公式

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

a） 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。

（A.1）

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr ——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

（A.2）

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方

向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr ——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

b）预测点的A声级LA(r)可按式（A.3）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。

（A.3）

式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。

c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。

（A.4）

式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。

2、工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为t i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

（B.6）

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

t i ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

t j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。

3、预测值计算

噪声预测值（Leq）计算公式为：

式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

5.2.4.3预测内容

本项目为改扩建项目，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）本次预测内容主要包括：

1）预测建设项目运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；

2）预测和评价建设项目运营期厂界噪声贡献值，并叠加现状值，评价厂界噪声超标和达标情况。

5.2.4.4预测结果及评价

厂界噪声预测结果详见表5.2-18，周边敏感目标预测结果详见表5.2-19。

表5.2-18  厂界噪声预测结果表

| 预测点位 | 预测时段 | 现状值dB(A) | 贡献值dB(A) | 预测值dB(A) | 标准值dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧外1m | 昼间 | 57 | 51.8 | 58.15 | 60 | 达标 |
| 厂界南侧外1m | 昼间 | 54 | 52.7 | 56.41 | 60 | 达标 |
| 厂界西侧外1m | 昼间 | 54 | 48.7 | 55.12 | 60 | 达标 |
| 厂界北侧外1m | 昼间 | 52 | 53.7 | 55.94 | 60 | 达标 |

注：现状值采用现状监测数据最大值，项目夜间不运行

表5.2-19  工业企业声环境保护目标预测结果与达标分析表

| 序号 | 名称 | 噪声背景值/dB(A) |  | 噪声现状值/dB(A) |  | 噪声标准/dB(A) |  | 噪声贡献值/dB(A) |  | 噪声预测值/dB(A) |  | 较现状增量/dB(A) |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东侧居民点 | 52 | 42 | 52 | 42 | 60 | 50 | 42.5 | 0 | 52.46 | 42 | +0.45 | 0 | 达标 | 达标 |

注：现状值采用现状监测数据最大值，项目夜间不运行

根据监测结果可知：

1）本次扩建项目新增噪声源厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区环境噪声排放限值；

2）项目扩建后厂界噪声贡献值叠加现状监测值后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区环境噪声排放限值；

3）项目扩建后北侧居民点噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值。

5.2.4.5小结

综上所述，本次扩建项目运营后，厂界噪声均能满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区环境噪声排放限值，周边环境保护目标声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值，项目噪声环境影响可以接受。

5.2.5固体废物影响

5.2.5.1固体废物产生及处置

表5.2-  固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 类别 | 代码 | 产生量t/a | 处置方式 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 3 | 分类垃圾桶收集， 委托环卫部门处理 | 0 |
| 2 | 钢板、钢材碎料及铁锈铁渣等 | 一般固体废物 | 900-001-S17 | 2923.21 | 拆解后场地不进行长时间贮存，直接装车外售 | 0 |
| 2 | 木材家具 |  | 900-009-S17 | 25.79 |  | 0 |
| 3 | 有色金属（含螺旋桨铜、铝碎料、铜碎料等） |  | 900-002-S17 | 42.99 |  | 0 |
| 4 | 电线电缆 |  | 900-099-S17 | 17.20 |  | 0 |
| 5 | 机械设备及仪器仪表（起货机、绞缆机、起重机、机修设备、主机、发电机组、通讯导航仪器、水泵等） |  | 900-013-S17 | 429.88 |  | 0 |
| 6 | 不可回收一般固废 |  | 900-099-S59 | 0.34 | 一般固废暂存间暂存，委托环卫部门处理 | 0 |
| 7 | 废油（含残油、油泥） | 危险废物 | 900-199-08 | 0.195 | 暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位收集处理 | 0 |
| 8 | 废铅蓄电池 |  | 900-052-31 | 0.142 |  | 0 |
| 9 | 废油箱、油柜、油泵等含油容器 |  | 900-249-08 | 0.106 |  | 0 |
| 10 | 废漆渣（剥落油漆/涂料碎片） |  | 900-252-12 | 0.094 |  | 0 |
| 11 | 废石棉保温材料 |  | 373-002-36 | 0.038 |  | 0 |
| 12 | 废电路板及电子元器件 |  | 900-045-49 | 0.006 |  | 0 |
| 13 | 废空调制冷剂 |  | 900-999-49 | 0.006 |  | 0 |
| 14 | 含汞灯管 |  | 900-023-29 | 0.003 |  | 0 |
| 15 | 废燃料油 |  | 900-221-08 | 1.35 |  | 0 |
| 16 | 废水处理站废油、污泥 |  | 900-210-08 | 64.34 |  | 0 |
| 17 | 含油抹布及手套 |  | 900-041-49 | 1 |  | 0 |

5.2.5.2固体废物管理要求

1、一般固废管理措施

一般固废的贮存、处置需要按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行，必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设置顶棚和围挡，避免雨水进入。

2、危险废物

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，必须加大管理力度，其暂存管理要求如下：

（1）首先对危险废物的产生源及固废产生量进行申报登记；

（2）危险废物应建立专人专管的交接台账制度，并明确危废转运处置去向；

（3）对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度。运输单位、接收单位及当地环保部门进行跟踪联系。

（4）危废暂存间应采取必要的防渗措施，防渗措施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计。危废全部暂存于危废暂存间内，做到防风、防雨、防晒、防渗漏。危废暂存间地面基础必须防渗，采用防渗混凝土+至少2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗、防腐，达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-10cm/s。

5.2.5.3小结

本项目工业固体废物的处理或处置符合“无害化”的原则，满足《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，对环境影响可以接受。

5.2.6土壤环境影响

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目土壤评价工作等级为三级，可以进行定性描述土壤影响。

本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，对土壤的主要污染途径来自废水、危废贮存等可能发生废水或危险废物入渗、初期雨水漫游对土壤环境造成的污染影响，以及大气沉降造成的土壤污染影响。

本项目不使用液态化学品，污水管道、初期雨水收集管道及处理设施采取防渗、防腐措施；产生的危险废物在改造后符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的规范危废贮存间临时贮存后委托有资质的单位外运处置，危废贮存间地面在采取本报告提出的防腐、防渗措施后，根据现有项目的运行管理经验，正常情况下不会产生地面漫流和点源垂直进入土壤环境的情况。故土壤环境影响途径主要为大气沉降对土壤环境的影响。

项目产生的大气污染主要是切割过程产生的烟尘，污染物主要为金属粉尘，经移动除尘设备收集后少量在厂区内沉降，定期清扫，项目二次拆解车间已做硬化处理，基本拆解区待本环评通过生态环境主管部门审批后进行硬化改造，因此粉尘沉降对所在区域土壤影响较小。

建设单位应做好危废贮存间区域的防腐防渗，并定期污水管道、初期雨水收集管道、处理设施、厂区及危废贮存间检漏和定期检测工作。在落实防腐、防渗处理及相关管理措施的情况下，本项目污染物发生泄漏、下渗的可能性较小，对土壤不会造成明显的不良影响。

5.2.7生态环境影响

5.2.7.1陆域生态环境影响分析

项目原有用地范围内植已被清除，工程占用自然植被主要为灌草等，所破坏的植物有限且可替代性强，不会造成生态功能的丧失。评价区人类生产、活动频繁，常见的动物为田鼠等啮齿动物，此外还存在一些常见爬行类、两栖类、鸟类等物种，这些物种中大部分地块内活动的情况也不多见。项目总占地面积不大，影响的范围有限，不会改变区域动物的生物多样性，对区域动物的生物多样性造成影响较小。

本项目不占用生态红线区域，本项目对周边生态环境影响较小。正常情况下，厂区污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，将对周边环境产生一定的影响，可通过加强本项目的绿化建设来减轻不利影响，如选择能吸收有害气体的植物，并注意防护林与周边绿化带的衔接，以及其他先进的设备及工艺措施，减少废气的无组织排放对周边环境造成的生态环境的影响。

5.2.7.2水域生态影响分析

（1）作业噪声对生态环境的影响

拟建项目营运期期间拆船作业产生的噪声会对所在区域附近的生物造成一定影响，但因项目所在码头前沿靠岸且生物能主动回避以减少或者避免对其产生影响，因此，项目作业噪声对生态环境造成的影响较小。

（2）船舶进出密度增加对生态环境的影响

拟建项目营运期期间会使进入拆解的船舶的进出密度增加，船舶的跑、冒、滴、漏会导致水体中的COD、石油类等污染物的增加，进而对水生生物产生短期或者长期的毒害作用。项目所在区域较为靠岸，产生影响的范围及程度均较小且较为有限；项目营运期期间船舶进出密度的增加虽会对生态环境产生一定的影响，但在可接受范围之内。

（3）发生环境风险事故对水生生物的影响

营运期期间可能发生的风险事故主要为船舶溢油事故。

油类对水体能造成普遍的污染，漂浮在水面上形成一层薄膜，阻止大气中氧气溶于水中，从而影响水体自净作用，造成水体缺氧，危害水生生物生存。此外，油类进入水体后，能引起生物的积累作用，通过食物链产生生物放大作用，危及较高营养级水平的生物，例如造成鱼类、贝类的感官品质下降， 若受污染物种被人类食用会在体内产生积累，将危及人体健康。

本工程服务对象为一般散货船，不涉及危险品货船，发生重大溢油事故的可能性较小，但在极端气象条件下，由于船舶有可能会发生碰撞产生漏油，因此需采取相应措施，最大限度地防止漏油事故发生降低对水生生物的不利影响。

5.3环境风险分析

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关要求，分析本项目的环境风险。

5.3.1评价依据

5.3.1.1风险调查

根据HJ169-2018附录 B 突发环境事件风险物质及临界量表，本次改扩建后全厂涉及的环境风险物质主要为油类物质、乙炔、沥青漆，具体情况详见下表：

表5.3-1  项目主要环境风险物质情况表

| 序号 | 名称 | 最大存在量t | 最大贮存量t | 在线量t | 理化性质及危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔 | 5.01 | 5 | 0.01 | 乙炔（C₂H₂）是一种无色气体，常温常压下为无色气体，微溶于水，溶于乙醇、丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚。在标准状态下（25℃、1大气压），乙炔的密度为0.62 kg/m³（-82℃），熔点为-81.8℃，沸点为-84℃。 乙炔是一种易燃气体，极易着火和爆炸。它的闪点为-32℃，自燃点为305℃。乙炔在与空气混合后，在7%至11%的范围内会发生猛烈爆炸。此外，乙炔在受撞击、摩擦或干状态下升温会导致剧烈分解，并与氟、氯发生爆炸性反应。乙炔有毒，吸入高浓度乙炔会导致中毒、昏迷等症状。 |
| 2 | 废油 | 54.81 | 52.7 | 2.11 | 废油是一种危险废物，主要成分包括基础油、添加剂、有机酸、胶质和沥青质。废油在使用过程中会混入水分、灰尘、其他杂油和金属粉末等杂质，导致颜色变黑，粘度增大，并逐渐变质生成有机酸、胶质和沥青状物质。 废油的危险特性主要体现在其对人体的危害和对环境的影响。废油中含有致癌、致突变、致变形物质及废酸、重金属等有害物质，对人体健康造成极大威胁。这些物质不仅会停留在肺部，还会进入血液循环系统，干扰人体的造血系统、神经系统等，导致血液病的发生。重金属如铅、镉等难以排除体外，严重影响人体的神经系统。 |
| 3 | 沥青漆 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 沥青漆是一种以沥青为成膜物的涂料，具有干燥快、光泽好、防潮湿、防水、防腐、耐化学品的特性。深棕色到黑色的粘稠液体、半固体或固体，有臭味。不溶于水，但溶于二硫化碳、四氯化碳等有机溶剂。相对密度：介于1.15到1.25之间。易燃，引燃温度为485℃，闪点为224℃。 长期接触可能导致光毒性皮炎、黑变病等皮肤损害，以及全身症状如头昏、头痛、胸闷等。对环境有危害，可能造成大气污染。 |
| 4 | 油泥 | 6.46 | 6.21 | 0.25 | 油泥的理化性质方面，油泥的含油率分布在35%~81%，主要成分包括饱和烃和芳香烃，胶质和沥青质含量均小于20%。油泥为非牛顿流体，其粘度随剪切速率和温度的升高而下降，流变特性可用幂律方程进行描述。 油泥容易吸附在金属上，没有机油的润滑效果，反而会加剧各部件之间的摩擦，可能导致部件卡住。油泥附着在曲轴箱内壁上会降低缸体的散热能力，导致机油温度过高，发动机功率下降。油泥附着在发动机内部油道中会增大机油的流动阻力，减少机油的流量，影响部件之间的润滑效果，加剧发动机磨损。大量的油泥有可能堵塞机油油道，导致部件之间没有润滑形成“干磨”，严重时导致烧瓦、抱轴等现象。 |

5.3.1.2环境风险潜势初判

1、P的分级

（1）危险物质数量与临界量比值Q

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018），环境风险潜势初判根据危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定，根据附录 C 中危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式进行。

式中：q 1 ，q 2 ……q n ——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q 2 ……Q n ——每种危险物质的临界量，t。

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表，对本项目涉及物质进行风险识别的具体判定过程见下表。

表5.3-2  本项目生产过程涉及物质风险识别表

| 序号 | 物质 | CAS号 | 临界量/t | 最大暂存（在线）量/t | 临界量比值Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔 | 64-19-7 | 10 | 0.035 | 0.0035 |
| 2 | 沥青漆 | / | 50 | 0.1 | 0.002 |
| 3 | 调和漆 | / | 50 | 0.1 | 0.002 |
| 4 | 危险废物 | / | 50 | 33.14 | 0.6628 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.6703 |

注: 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

本项目Q=0.6703＜1，按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）中“6.1 环境风险潜势划分”，确定本项目环境风险潜势分级为I级。

5.3.1.3环境风险评价等级

根据确定的项目环境风险潜势，按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）中“4.3 评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

项目环境风险评价工作等级划分见下表。

表5.3-3  项目环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

5.8.2环境敏感目标概况

本项目环境风险评价工作等级为简单分析，不设置环境风险评价范围，环境风险受体情况与大气环境、地表水环境、地下水环境保护目标一致，详见&2.7环境保护目标。

5.8.3环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B，项目风险物质为拆船废油液、油泥、沥青漆、乙炔等。根据项目生产工艺及周边环境特征，项目运营期还存在以下环境风险：

①废水处理设施故障或抽排设施故障时，废水未经处理直接排入湘江，对湘江水质造成影响；

②含油废水外运处置过程泄漏，造成泄漏点周边土壤、地下水及地表水体造成污染影响；

③船台待修待拆船舶由于管理疏忽、违规操作或失误等原因引起船舶燃料油跑、冒、滴、漏事故，或船舶航行靠泊作业过程中发生碰撞或触礁，导致燃料油溢出进入海域。设施设备故障、胶管老化破裂等造成燃料油泄漏，进入海域。燃料油泄漏现场遇高温或明火，可能引发火灾事故；

④生产过程切割、焊接过程乙炔使用操作不当、未及时转移待拆船舶的燃料油，导致待拆船舶发生火灾等生产事故，衍生火灾爆炸事故废气影响周边居民，洗消废水泄漏直接进入湘江等突发环境污染事故。

⑤沥青漆仓库内沥青漆桶桶体破损或桶盖松动、倾覆等导致沥青漆泄漏，泄漏的沥青漆将流向地面，可能随雨水管线进入附近海域。泄漏的沥青漆挥发二甲苯等废气，污染环境空气。

泄漏的沥青漆和挥发的气体遇到高温或明火，可能引发火灾事故，燃烧产生的废气污染环境空气。

⑥危废贮存间的废油转移过程泄漏，直接进入湘江。

表5.3-4  项目环境风险识别表

| 危险单元 | 危险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废贮存间、船台待拆船舶油舱 | 拆船废油液、油泥、机油 | 废油、废油泥等危险废物 | 泄漏 | 地表水、地下水、土壤 | 湘江、区域浅层地下水、周边土壤 |
| 废水处理设施 | 生产废水 | 油类物质 | 废水事故排放 | 地表水 | 湘江 |
| 化学品仓库 | 沥青漆、调和漆 | 二甲苯、甲苯、非甲烷总烃 | 泄漏、火灾 | 地表水、土壤 | 湘江、周边土壤 |
| 乙炔仓库 | 乙炔气瓶 | 乙炔 | 火灾、爆炸 | 地表水、大气 | 湘江、周边居民 |

5.8.4环境风险分析

（1）废油液、油泥

本项目废油液、油泥主要来源于拆船工序，贮存于危废贮存间内，废油液为油类液体，可通过吸入或接触影响人体健康，通过泄漏漫流、下渗污染水环境。危废贮存间设有导流沟，发生泄漏时，液体可迅速流入导流沟进行收集，不会对土壤、地下水造成影响。若为挥发性液体，人体急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎，暴露部位可发生油性痤疮各接触性皮炎，可引起神经衰弱综合症等。因贮存场所通风条件良好，且泄漏量不大，因此对厂区和周围大气环境影响不大。

若危险废物发生泄漏漫流进入周边湘江，将会造成湘江中石油类等污染因子超标，污染近岸地表水水环境污染；下渗将会造成区域土壤、地下水环境污染。

（2）废水事故排放

项目正常运行时，地面清洗水和初期雨水处理达标后回用不外排，生活污水经“化粪池”处理后用于周边农田施肥，事故排放风险较小，对周边水环境影响风险不大。

（3）溢油事故对湘江生态环境的影响分析

待修或待拆船舶进船台时，若发生碰撞，可能发生燃油泄漏事故，泄漏的燃油一般会被截流在船舱内，可能泄漏流出舱外，并进入湘江。

厂区总计设置5个千吨级船台，最多可停靠5台1000吨以下船舶，一般千吨级船舶油箱容积约为500L，按照单个油舱发生泄漏事故进行分析，燃料油泄漏量约为0.5m³。

泄漏速率通过下列公式进行计算：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，取 0.65；

A—裂口面积，取 0.002m²；

Ρ—泄漏液体密度，990kg/m³；

P—容器内介质压力，取常压，Pa；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度，9.8m/s2；

h—裂口之上液位高度，10m。

计算得燃料油泄漏速率为18.02kg/s，泄漏持续时间约0.46min。

采用 P.C.Blokker

公式对突发事故溢油的油膜扩散情况进行预测，假设油膜在无风条件下呈圆形扩展，公式如下：

式中：t—时间，min:

Dt、D0—分别为油膜t时刻扩散的直径和初始直径，m；

K—常数，取K=15000/min；

dW—海水比重，取1.028；

d0—船用燃料油比重，取0.990；

V0—泄漏量计算值，m³。

假定初始油膜直径为0.1m，根据计算影响距离达到3215m，对湘江会造成一定的污染。

5.8.5环境风险防范措施及应急要求

5.8.5.1风险防范措施

（1）危废贮存间泄漏风险防范措施

①严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求规范建设危废贮存间；

②严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)对危险废物进行收集、贮存；

③与有资质单位签订危废处置协议，及时委托外运处置；

④制定危险废物管理制度，每日对危废贮存间运行情况进行检测并登记，一旦发生泄漏，应立即将废液收集装置中的油类风险物质抽吸至容器内。

⑤设置围堰、灭火器、消防栓和消防沙等堵截、防火措施，严防液体危险废物泄漏出危废贮存间；

⑥在废油、油泥的转移、运输过程中，应重点通过一些管理措施来预防转移和运输过程中发生的泄漏风险，如运输单位或个人应按规定申办准运手续，驾驶员、押运员应经专门培训，使用达到规定的技术标准运输车辆，严禁超载和不按规定时段、路线运行，禁止违章驾驶等；

⑦危废贮存间内应设置泄漏收集池，容积不小于单个废油液桶的容积(按常规油桶容积 200L)，即不小于 0.2m³。

（2）废水事故排放风险防范措施

加强油水分离器、隔油沉淀池、新建污水处理设施的日常保养和维护，设置事故应急池，当废水处理设施发生故障或抽排设施故障时将泄漏废水抽至事故应急池暂存，待废水处理设施恢复正常使用时，将事故废水回抽处理，杜绝事故废水直接排放。

事故应急池有效容积参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2019)附录 B 中的公式计算，公式如下：

注：（V1+V2-V3）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+V2-V3，取其中最大值；

式中：

V总——应急池总有效容积（m3）；

V1——收集系统范围内发生事故的物料量；

V2——发生事故的储罐和装置的消防水量，m3；

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的废水量，m3。

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

q—降雨强度，按平均日降雨量，单位为毫米（mm）；

qn—年平均降雨量，单位为毫米（mm）；

n—年平均降雨日数，单位为天（d）

f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为公顷（ha）

根据上述公式，项目事故应急池容积统计情况见表5.3-6。

表5.3-6  事故池容积统计情况表

| 分类 | 容积(m³) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| V₁ | 2.5 | 厂区内油类储罐单罐的最大贮存量为2.5m³ |
| V₂ | 54 | 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),室外消防用水流量为 15L/s,消防历时按1h计，则V₂=54m³/h×1h=54m³ |
| V₃ | 0 | 按最不利因素考虑 |
| V₄ | 0 | 发生事故时立即停产 |
| V₅ | 75 | 初期雨水量最大为75m3/次 |
| V总 | 131.5 | (V₁+V₂-V₃)max+V₄+V₅ |

通过计算，项目所需的事故池大小为131.5m³，作为事故状态下厂区消防废水、泄漏废液等的应急收纳，建设单位现状未建设事故应急池。建议建设单位利用船台内的空间，构筑船台内拦截坝，现有船台面积为5000m2，在船台入口处构筑不低于20cm的拦截坝，可形成容积约为1000m3的事故应急池，能够满足事故废水的暂存；同时要求拦截坝配备应急切换闸门、围堵沙袋、污水泵及收集管等物资，确保事故状态下雨污水收集不直接进入湘江。

且项目设置了50m3初期雨水池，可作为事故状态下事故废水收集设施，初期雨水池设置了自动水泵，将废水随时抽至岸边污水处理设施处理。

（3）船台风险防范措施

项目拆解区主要污染区位于船台内，船台入口处设置不低于30cm高的围堰可形成天然的应急池，围堰内侧设场地清洗废水和初期雨水收集沟、污水井，排水沟接入污水井前设三通阀门。雨季收集15min 后的雨水通过三通阀门排入集水池。

另外船台需按照《船舶修造和拆解单位防污染设施设备配备及操作要求》(JT/T787-2010)配备油污水临时储存装置、有害材料储存装置等，避免风险事故含油污水对湘江产生不利影响。

（4）水上溢油事故风险防范措施

建设单位应制定专门的水上溢油事故专项应急处置预案，同时日常运营过程中应要求待修或待拆船进船台时，及时抽走船舶油仓中燃油，留少量燃油供船进港，减少泄漏风险及泄漏量。码头港口周围应布设围油栏，一旦燃油泄漏时能够及时拦截。公司船台出口应装有监控摄像头，与水利部门及环保部门在线连接，一旦在船台口发生燃料油泄漏，水利部门及环保部门能在第一时间发现，进行通知及启动应急响应。

（5）火灾爆炸事故风险防范措施

建设单位配备合格的消防器材；制定岗位、部门消防安全规章制定，规范岗位、部门消防管理要求，完善消防安全管理，公司车间、办公楼、仓库按要求设有灭火器和消防栓；原料仓库等设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；制定消防安全责任制，把消防安全落实到岗位，落实消防安全的一岗双责，并层层落实；对消防器材进行管理，做到定人管理、定点、定期检查(三定)；定期对生产车间，特别是电线等进行检查，防止因为设备故障、电线短路等引起火灾；做好消防应急预案，并定期进行演炼；公司配备足够的堵漏沙袋，根据事故发生地点及地势即使围堵消防废水，并立即采用污水泵收集至事故应急罐内，防止洗消废水直接流向外环境。

5.8.5.2水上污染事故应急防备能力要求

建设单位需按照《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》(JT/T451-2017)落实水上污染事故应急防备能力要求。

1、应急防备能力目标要求

（1）港口、码头、装卸站按照JT/T 1143 对区域或建设项目水上污染事故环境风险进行评估,按照JT/T877对现有水上溢油应急防备能力进行评估。

（2）港口应以风险评估确定的可能最大水上溢油事故溢油量作为本港及其附近区域的溢油应急防备目标。

（3）从事散装液体污染危害性货物装卸作业的新、改、扩建码头、装卸站应通过自行配置应急资源或联防方式,其他码头、装卸站还可通过购买服务方式,满足表1中一级防备要求,并在应急预案中提出满足表1的二级防备、三级防备要求的衔接措施。同一码头有多个泊位的,按照其中最高风险的泊位作为本码头的水上溢油应急防备目标。

（4）港口应在港内最高风险码头应急防备能力要求的基础上,根据风险评估结果,确定本港口的应急防备要求，一个港湾或单一港口不宜超过表!的二级防备要求。港口应结合当地和周边区域可协调的应急防备能力,合理确定本港口水上溢油应急能力建设需求。

（5）可协调的应急防备能力区域范围为在表1的应急反应时间内，主要应急资源可到达事故多发点的周边区域,应急反应时间按照 JT/T877计算：

表5.3-7  新、改、扩建码头水上溢油应急防备等级要求

| 应急防 备等级 | 应急资源 拥有方式 | 防备能力配备要求 |  | 自接到应急响应 通知后应急反应 时间最低要求h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占区域溢油应 急防备目标比例 | 满足浅水和岸线 清污作业的占比b |  |
| 一级防备 | 自有、联防或者 购买应急防备服务 | 5%~10% （含基本防备）a | 20% | 4 |
| 二级防备 | 与上一级应急预案衔接 或区域联防安排 | 50%~60% | / | 24 |
| 三级防备 | 在应急预案中识别周边 可协调的应急资源 | 40%~50% | / | 48 |
| 注a：根据风险大小和周边区域现有水上污染事故应急防备能力情况在此区间取值，风险低 或现有能力强的,取低值；风险高或现有能力弱的，取高值；采用联防,购买服务方式满足一 级防备要求的,取高值；三个防备等级的应急能力之和不小于100%。 注b：指在配备的应急设施、设备和物资中,可用于浅水和岸线清污作业的数量或回收清除能 力占比。 |  |  |  |  |

（6）通过联防满足应急防备能力要求的,同一港口的相邻,相近码头、装卸站宜根据风险评估得出的各自的风险比重,确定应承担的应急防备比例。

（7）码头、装卸站通过购买服务满足应急防备能力要求的,提供服务的应急单位的应急资源应当满足表1中一级防备能力和反应时间要求。一个港湾或单一港口的应急单位为多个码头、装卸站提供服务的,应当满足4.4的要求。

（8）从事类油物质货物作业的港口、码头、装站,按照表1执行;从事其他具有漂浮特性的散装液体污染危害性货物的港口、码头、装卸站可参照表1确定应急防备目标。

2、应急设施、设备和物资配备要求

（1）新、改、扩建码头,装卸站确定水上溢油应急防备能力目标后,按照JT/T877分别计算需要配备的污染源控制、围控与防护、回收与清除、监视监测及预警等应急设施设备和物资的种类及数量。

（2）现有码头、装卸站可按照表2~表5要求配备水上溢油应急设施、设备和物资，也可基于风险评估结果,按照新、改、扩建码头的要求配备水上溢油应急设施、设备和物资。

（3）散装液体污染危害性货物码头、装卸站应按照上述要求配备溢油应急设施、设备和物资，并按照表6配备污染危害性货物泄漏事故应急设施、设备和物资。溢油应急和污染危害性货物泄漏事故应急设施、设备和物资可兼用的,可不重复配备。

（4）码头、装卸站可通过自行配置、联防等方式,按照表7的要求配置水上污染事故基本应急防备设备和物资:基本应急防备设备和物资应能在接到应急反应通知后1h内到达码头前沿水域事故现场。基本应急防备能力计人码头、装卸站一级防备能力要求。

（5）内河5000吨级、沿海50000吨级以上从事油类及类油物质货物作业的码头、装卸站,应当至少配置或租用一艘溢油应急处置船。在4h的反应时间内,相邻或相近的码头、装卸站可共建或共用一艘溢油应急处置船。一个港口应至少配备一艘具有现场应急指挥功能的溢油应急处置船。溢油应急处置船可兼作他用,但应当在其设定的应急防备区域内值守。

（6）溢油应急处置船的回收舱容和收油能力应至少满足表2和表3的配置要求,以及JT/T1144的要求,4h 可到达水域范围内的航行区域要求。溢油应急处置船的各项应急能力计入相应的溢油应急能力要求。

（7）码头、装卸站应按照JIS149-1要求设置水上油品及其他散装液体污染危害性货物泄漏监视监测报警装置。

（8）港口、码头、装卸站配备的水上污染事故应急设备和物资选型应与污染风险及其使用条件相适应,符合国家现行标准规定的技术要求。港口、码头、装卸站应优先选择技术先进、节能高效、便于操作的应急产品。港口、码头、装卸站水上污染事故应急设施、设备和物资发生损坏或消耗后,应及时补充更新。

3、配套设施、设备要求

（1）港口、码头应当配套建设水上污染事故应急设备库。码头之间可通过联防的方式共用应急设备库。

（2）新、改、扩建应急设备库要求如下:

a）应急设备库选址应满足表1中一级防备的应急反应时间要求。沿海同一港口的不同港区较远的，应分别配套应急设备库。内河港口、码头宜建设浮式应急设备库,内河上、下游相邻港口距离较近的,上游可与下游港口共建应急设备库。

b）应急设备库应靠近码头,水陆交通便利,便于快速用于水上作业:基本应急防备的主要设备和物资宜置于码头前沿陆域的适当场所。

c）应急设备库的结构和布置应满足配备的应急设备、物资的储存及快速应急要求，具有良好的通风、散热、去湿、防潮、隔热等功能:设备和物资宜撬装储存，建筑面积可按照表8确定。

d）应急设备库应配套与应急设备的重量、外形和体积相匹配的起吊设备。

4、应急管理要求

（1）港口、码头、装卸站应制订水上污染事故应急预案,定期开展应急培训和应急演练。

（2）港口、码头、装卸站应配备专职或兼职的应急人员,应急人员应熟悉使用基本防备要求的设备和物资。通过联防、购买服务方式满足应急防备能力要求的,应在应急预案中列明联防机构或受委托的应急单位应急人员的配备情况。

（3）港口、码头、装卸站应定期对溢油应急设备设施进行维护、保养,确保其在应急处置行动中的正常使用。

（4）同一港口或同一港区、作业区的码头、装卸站,宜参加或建立联防机构。联防机构各成员之间应有合作协议、应急联动预案以及联动指挥调度系统。

（5）港口、码头、装卸站通过购买服务方式满足应急防备能力要求的,应按照JT/T877对提供应急防备服务的单位的应急防备能力进行评估;船舶污染清除单位提供应急防备服务的,不应影响其为船舶提供应急服务的能力。

5.8.5.3应急处置措施

（1）危险化学品泄漏应急处置

切断污染源方案：对于危险化学品的泄漏，首先应根据泄漏物质的性质，毒性和特点，确定使用堵塞泄漏点的材料，利用该材料修补容器或管道的泄漏口，以防污染物更多的泄漏；利用能够降低污染物危害的物质(如沙土、吸油毡等)设置在泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开；若泄漏速度过快，并且堵塞泄漏口有困难，应当及时使用有针对性的材料堵塞下水道，截断污染物外流造成污染。同时封堵污水排放口和雨水排放口，防止污染物通过污水排放口流入到厂外，对外环境造成污染。通知相关人员通过围堵引流，将泄漏物转移至事故应急罐中；化学品污染物削减与消除方案根据公司使用原辅料的理化特性，采取相应泄漏处置措施。用吸油毡、砂袋等堵住后收集起来的废物，当作危险废物委托给有资质的单位统一处置，避免造成二次污染。

（2）含油废水事故性排放

当含油废水事故排放时，现场人员穿戴后防护装备后，立即切断或者阻止泄漏源的继续泄漏。抢修人员立即将含油废水引入初期雨水池。

（3）溢油事故

立即采用围油栏拦截溢油，避免油污扩散；利用吸油毡吸附油污，并上报生态环境部门及海事部门，及时开展海上溢油应急处置工作。

（4）火灾衍生洗消废水

当厂区引发火灾等事故时，应立即封堵雨污水排放口口，再通过沙袋将洗消水截流引入事故应急池内暂存。待火灾事故处理结束后，将事故应急池洗消废水外运处理达标后排放。若洗消废水未控制住，排入外环境，由应急办公室及时向衡阳市生态环境局衡东分局报告，请求相关协助，并配合衡东县相关部门做好应急处置工作。应急池内配套应急抽水泵，发生事故，立即开启应急抽水泵，保证事故废水不直接排入外环境。

5.8.5.4应急管理要求

项目应在投入生产前，按照表5.3-8内容及要求修订应急预案，并报衡阳市生态环境局衡东分局备案。

表5.3-8  突发环境事件应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制目的、编制依据、事件分级、适用范围、工作原则和应急预案关系说明等 |
| 2 | 应急组织指 挥体系 | 内部应急组织机构与职责与职责外部指挥与协调 |
| 3 | 预防与预警 | 企业应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。包括预防与预警 |
| 4 | 应急处置 | 先期处置、响应分级应急响应程序、应急处置、受伤人员现场救护、救治与医院救治、配合有关部门应急响应 |
| 5 | 应急终止 | 明确应急终止的条件、程序 |
| 6 | 后期处置 | 善后处置评估与总结 |
| 7 | 应急保障 | 根据本单位应急工作需求而确定的相关保障措施如资金保障、物资保障、医疗卫生保障 |
| 8 | 监督管理 | 应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩 |
| 9 | 附则 | 名词术语、预案解释、修订情况、实施日期 |
| 10 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

5.8.6分析结论

项目风险物质为油漆、废机油、乙炔、液压油、柴油和危险废物等，风险潜势为I，风险类型包括火灾、爆炸、泄漏事故产生的伴生/次生污染物，废水事故排放、船舶燃料油泄漏溢油事故等，项目在采取有效的风险防范措施，并制定应急预案的基础上，本项目的环境风险是可以接受的。

表5.3-9  环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 衡东兴泰船舶维修有限公司船舶拆解项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省 | 衡阳市 |  | 三樟镇 |
| 地理坐标 | 经度 | 112.921879 | 纬度 | 27.398057 |
| 主要危险物质及分布 | (1)乙炔操作不当等生产火灾事故衍生洗消废水泄漏环境事故； (2)超标地面清洗水及初期雨水泄漏事故； (3)危险废物、油漆等泄漏事故。 (4)待修、待拆船舶进出船台船台碰撞导致燃料油泄漏事故。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | (1)风险物质泄漏事故影响分析 项目的事故风险主要来源于危险废物泄漏、废水事故排放、船舶碰撞造成的油箱破裂带来的事故溢油排放等突发性事故，泄漏物质若进入湘江，影响湘江水质；油类物质若遇明火，释放大量黑烟及其他废气污染物，从而影响大气环境；建设单位加强日常管理，风险防控设施维护和检修，事故发生的可能性较小；火灾事故产生洗消废水收集不当引发衍生洗消废水泄漏环境事故，影响湘江水质。 (2)环保设施风险事故影响分析 项目环保设施主要为危废贮存间、处理地面清洗水废水的隔油沉淀池等废水处理设施。风险物质主要为油类物质；若环保设施出现事故，防渗措施不到位，易进入湘江内，易对水质造成影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 从设计落实分区防渗，配备必要的应急物资，加强设备检修和人员培训；设置专用导流沟、切换阀、应急池及隔油沉淀池，建立健全的安全环境管理制度，修订突发环境事件应急预案并备案 |  |  |  |
| 填表说明 本次扩建项目环境风险物质为乙炔，贮存和使用过程单瓶含量较少，在采取本环评所提出的防治措施后，其风险管理措施有效、可靠，从环境风险角度而言是可行的。 现有项目所用的油漆、乙炔等均由供货厂家委托有运输危险化学品运输资质运送到厂，到厂后有专用储存区并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、编制事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，企业厂区环境风险在可接受的范围内。 |  |  |  |  |

6环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施

本次扩建项目施工期采取的污染控制措施具体如下：

废气：施工期严格按照《衡阳市扬尘污染防治条例》中明确的施工单位在建设工程施工中应当采取扬尘污染防治措施落实，可有效控制其不利影响；施工机械、车辆尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。

场界噪声：施工期噪声主要来源于施工机械设备（如电钻、无齿锯、挖掘机、运输车辆等），属于临时性的噪声，通过降低设备声级、合理安排施工时间和布局施工现场、减少交通运输噪声等措施，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

废水：施工人员依托现有项目办公区及卫生间，生活污水经化粪池预处理后用作农肥，不外排，不对水环境造成影响。

固体废物：施工人员生活垃圾集中收集至厂区垃圾桶，由环卫部门定期清理；施工过程中产生的建筑垃圾，建设单位拟对建筑垃圾进行分类，可回收利用的交由废品回收站综合利用，其余无法回收的均按照《湖南省城市建筑垃圾管理实施细则（暂行）》要求，建设单位严格落实渣土审批5条硬性措施，施工过程产生的各类固体废物均得到有效处置。

利用现有项目的工作船台和辅助构筑物，施工期主要进行工作台和构筑物修缮等，仅涉及小面积的开挖，施工周期2个月较短，随着施工期结束后环境影响随即消失，施工期采取的各项污染控制措施均满足相关规范要求，经济、技术上均可行。

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证

6.2.1废气污染防治措施及其可行性论证

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019），拟建设项目采取废气治理措施详见下表：

表6.2-1  拟建设项目采取的废气治理措施汇总表

| 序号 | 污染源 | 废气治理措施 | 是否为可行性技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割 | 移动式工业烟尘处理器（除尘设施） | 是 |
| 2 | 人工拆解和其他重型机械拆解 | 自然通风 | 是 |

本次扩建项目在拆解、切割过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，工作船台配备移动式工业烟尘处理器，对于产污量大的节点进行收集处理；厂区内主要采取人工拆解和其他重型机械拆解，采取自然通风，以上措施均属于可行性技术，无需进一步论证。

另外对于拆除船主体过程会采用热切割，对于喷漆船面直接切割会产生少量挥发性有机物，建议关键连接点敲除上方漆面后切割可以有效减少，无相关产污系数和源强参考，本次评价采取定性分析和相关措施建议。

根据上述措施，可有效收集处理船舶拆除过程中产生的颗粒物，少量废气无组织也满足达标排放，对周边环境空气质量影响较小。

6.2.2废水污染防治措施及其可行性论证

6.2.2.1“雨污分流”措施

现有工程已采取雨污分流措施，在船台靠近湘江侧设置了导流沟，将场地内雨水导流至场地北侧初期雨水池（50m3）内，后期雨水直接排入湘江，收集的初期雨水用于场地冲洗及场地洒水降尘。

根据现场核查，由于船台整体向湘江呈倾斜，场地内雨水向湘江侧漫流，现场导流沟长时间未清理，导致底部污泥较厚，当雨量较小时，导流沟还存在导流作用，雨量较大时，雨水将越过导流沟直接漫流至湘江，可能会对湘江造成污染。

因此本项目采取“以新带老”措施，在导流沟靠湘江侧，建设20cm高挡水墙，将场地内雨水进行拦截，并清理导流沟及初期雨水池底部污泥，制定环境保护制度，定期清理，保证初期雨水及场地废水的有效收集，避免初期雨水及场地废水直接排入湘江。并在废水进入初期雨水池口设置切换阀，后期雨水切换直接排入湘江。

由于场地限制，场地内无法建设更大规模的初期雨水池，且现有初期雨水池当面临暴雨时，无法全部收集初期雨水，因此环评要求在初期雨水池底部设置潜水泵，采用液位监控装置联动，当初期雨水池水位达到液位，则自动启动潜水泵，将初期雨水池内水抽至防洪堤内侧新建的废水处理站处理。

6.2.2.2废水处置工艺可行性

本项目新建废水处理站，采用“调节+气浮+隔油+AAO+混凝沉淀+斜板沉淀+清水池”的处理工艺，设计出水标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。工艺介绍如下：

图6.2-1  废水处理工艺流程图

调节池：均衡水质水量，缓冲冲击负荷，为后续工艺提供稳定进水条件。通过储存混合废水，利用搅拌或差流设计实现水质均质化（如pH、COD波动降低30%~50%）。设计停留时间4h。

气浮单元：深度分离乳化油、胶体及微细悬浮物（SS）。溶气气浮（DAF）为主，微气泡（15~30μm）粘附污染物上浮。

隔油池：去除浮油及分散油脂（密度0.9~0.95 g/cm³）。重力分离+聚结强化，斜板设计（倾角60°）加速油滴碰撞上浮，表面负荷≤0.6m³/(m²·h)。

AAO生物处理：同步脱氮除磷及降解有机物。厌氧段（Anaerobic）：释磷菌分解有机物，释放磷酸盐。缺氧段（Anoxic）：反硝化菌以碳源为电子供体，将NO₃⁻还原为N₂。好氧段（Oxic）：硝化菌转化NH₄⁺→NO₃⁻，聚磷菌超量吸磷

混凝沉淀池：化学强化絮凝，去除胶体磷、残留SS及部分COD。投加铁盐/铝盐（如FeCl₃、PAC）形成矾花，吸附污染物沉降。混合时间：1~3分钟（快速搅拌），絮凝时间：15~30分钟（慢速搅拌）。

斜板沉淀池：高效固液分离，替代传统沉淀池。浅池理论+斜板（倾角55°~60°）增加沉降面积，缩短颗粒沉降路径。

清水池：储存达标出水，用于生产回用，设计50m3，清水池快满时，通过罐车将废水运输至三樟镇污水处理厂处理。

根据《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ1034-2019）推荐废船加工工业排污单位废水处理的可行技术为：预处理：油水分离，气浮，混凝沉淀，其他；生活处理：CASS升华，普通活性污泥法，A/O法，AA/O法，接触氧化法，MBR法，SBR法，其他等。本项目采用“调节+气浮+隔油+AAO+混凝沉淀+斜板沉淀+清水池”处理工艺，属于排污许可推荐的可行工艺，因此工艺可行。

6.2.3噪声污染防治措施及其可行性论证

建设单位通过合理布局、加弹性垫、采购消声设备、距离衰减等措施控制噪声产生和传播，根据《环境评价工程师实用手册》中明确本次扩建项目相关设备的噪声防控及降噪情况，具体详见下表：

表6.2-3  扩建项目工业企业噪声防治措施及投资表

| 声源 | 噪声防治措施 | 规模 | 噪声防治措施效果/ dB(A) | 噪声防治措施投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敲打、撞击 | 加弹性垫 | 1套 | 20 | 0.5k |
| 热切割枪（烧嘴） | 距离衰减 | / | / | / |
| 工业烟尘处理器（进气、排气） | 自带消声器 | 4个 | 10~30 | / |

根据环境影响分析结果表明，项目一班制仅昼间生产，采取有效噪声污染防治措施后，扩建项目主要噪声源的预测值满足达标排放，厂界周边居民点的声环境满足相应声环境功能区划。因此本次扩建项目采取的噪声污染防治措施是可行的。

6.2.4固体废物污染防治措施及其可行性论证

1、生活垃圾管理及处置措施

厂区内员工日常生产、办公产生的生活垃圾收集至厂区垃圾桶内，交由乡镇环卫部门定期统一清运。

扩建后全厂年产生量为2t（50kg/周），因此建议采取240L垃圾桶（最大存放150kg），减少转运周期，厂区设置2个，河坝上方办公区1处，避免工作船台上员工随意丢弃，工具间1旁设置1处，生活垃圾有效收集并定期处置，相应措施有效可行。

2、一般固体废物管理及处置措施

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》 （HJ 1200—2021）中明确一般工业固体废物污染防控技术要求如下：

（1）委托利用/处置环节污染防控技术要求

排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

（2）自行贮存设施污染防控技术要求

采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485和 HJ 2035等相关标准规范要求。

另根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中明确贮存场选址要求，“贮存场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹设区和保护区之内。”

（3）扩建项目污染防控技术要求

本次扩建项目一般固体废物主要包括废钢材、废有色金属、废橡胶塑料、废电线、发电机、油柜油箱、导航雷达、废家具电器、废木材、废玻璃、压舱水泥以及台面清理出的金属粉尘；本次评价建议企业可移动集装箱收集，一般固废暂存区设置2个，配备相应标志，管理制度上墙，分区贮存，在运行周期结束后雨季前可装车转运，基本满足上述贮存场所的规范要求。

其中废钢材占98.7%，废钢材便于回收清理会及时清运仅在一般固废暂存区短暂存放下，类似如废有色金属、废电线、废橡胶塑料、金属粉尘等经打包收集后，均不会直接对环境造成影响；拆除下来的设备如发电机、油柜油箱、导航雷达、废家具电器等，不论雨水侵袭还是生产活动均可能会对设备造成损坏，且处理周期较长间接造成不良环境影响；废木材、废玻璃、压舱水泥等一般属于建筑垃圾，也不可长期工作台面露天堆存；

根据核算可知废弃设备全厂年产生量为320t（平均每艘3.2t），可回收废料（除废钢采外）全厂年产生量为46.07t（平均每艘0.46t），建筑垃圾全厂年产生量为85t（平均每艘0.85t），平台可同时进行2艘废船拆解，因此最大产生量约为9t，一般固废暂存区设置2个（一备一用，或分类贮存），单个集装箱最大贮存能力为15t，基本可满足贮存要求；建设单位也会尽快委托相应单位回收利用，“变废为宝”，一般固废暂存区污染防控技术要求基本可行。

3、危险废物暂存区管理及处置措施

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中明确危险废物贮存场所(设施)环境影响分析内容应包括：

①按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，结合区域水文地质、工程地质、环境地质、主导风向、环境敏感点分布等条件，分析危险废物贮存场选址的可行性。

②根据危险废物产生量、转运周期、贮存期限等分析、判断危险废物贮存场所(设施)的能力是否满足要求。

③分析预测危险废物贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标可能造成的影响。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》 （HJ 1200—2021）中明确危险废物污染防控技术要求如下：

（1）委托利用/处置环节污染防控技术要求

排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

（2）自行贮存设施污染防控技术要求

包装容器应达到相应的强度要求并完好无损,禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防、防地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。

排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025和HJ 2042等相关标准规范要求。

另根据《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023）中相关规范，其中关于选址明确，“贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点”。

（3）扩建项目污染防控技术要求

本次扩建项目产生的危险废物主要包括废电子元器件、废漆渣、含油抹布及劳保用品；其中废电子元器件可由资质单位回收利用，避免拆除后废物受雨水侵蚀或人为损害，需打包装入可密封塑料箱内。废漆渣通过地面清理采用可盖封空桶收集并贮存，含油抹布及劳保用品经集中收集后塑料袋打包密封，等待资质单位定期转运处置。根据前述可知，本次扩建项目危险废物暂存区设置1个可移动集装箱，基本满足危险废物自行贮存污染防控技术要求。

根据源强核算可知，扩建项目后全厂危险废物年产生总量为8.47t，单个集装箱最大贮存能力为15t，因此危险废物贮存设施的能力满足企业实际要求；同时危险废物产生后立刻打包收集密封，不会产生废气造成环境空气影响；由于采用可移动集装箱，在运行周期结束时或雨季到来前，委托资质单位转运至危险废物仓库，按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号公布）的相关规定填写危险废物转移联单。危险废物管理纪录需保留3 年，企业运行前完成相关危废利用或处置协议。因此本次扩建项目危险废物贮存环境影响可控，措施合理可行。

4、固体废物贮存信息汇总

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中相关要求，对扩建后全厂固体废物处置和暂存情况登记详见下表。

表6.2-1   排污单位基本信息表

| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 代码 | 危险特性 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 |
| 1 | 废油 | 900-199-08 | T,I | 固体废物，S | 工作船台 | 自行贮存自行利用/处置委托贮存/利用/处置 |
| 2 | 油泥 | 900-199-08 | T,I | 固体废物，S | 工作船台 | 自行贮存自行利用/处置委托贮存/利用/处置 |
| 3 | 废水处理废油、污泥 | 900-210-08 | T,I | 固体废物，S | 废水处理 | 自行贮存自行利用/处置委托贮存/利用/处置 |
| 4 | 废空调制冷剂 | 900-999-49 | T/C//R | 固体废物，S | 工作船台 | 自行贮存自行利用/处置委托贮存/利用/处置 |
| 5 | 废电路板及电子元器件 | 900-045-49 | T | 固体废物，S | 工作船台 | 自行贮存自行利用/处置委托贮存/利用/处置 |
| 6 | 漆渣 | 900-041-49 | T/In | 固体废物，S | 工作船台 | 自行贮存自行利用/处置委托贮存/利用/处置 |
| 7 | 废石棉 | 900-252-12 | T,I | 固体废物，S | 工作船台 | 自行贮存自行利用/处置委托贮存/利用/处置 |
| 8 | 废铅蓄电池 | 373-002-36 | T | 固体废物，S | 工作船台 | 自行贮存自行利用/处置委托贮存/利用/处置 |
| 9 | 废含汞灯管 | 900-045-49 | T/C | 固体废物，S | 工作船台 | 自行贮存自行利用/处置委托贮存/利用/处置 |
| 10 | 含油废抹布 | 900-023-29 | T | 固体废物，S | 工作船台 | 自行贮存自行利用/处置委托贮存/利用/处置 |
| 一般工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 代码 | 危险特性 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 |
| 1 | 其他不可利用部分 | 373-001-99 | / | 固体废物，S | 工作船台 | 自行贮存自行利用/处置委托贮存/利用/处置 |

表6.2-2  企业自行贮存设施信息表

| 自行贮存设施基本信息（危险废物） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 危险废物贮存区 | 编号 | DS002 |
| 类型 | 自行贮存设施 自行利用/处置设施 | 位置 | 工作船台（集装箱） |
| 是否符合相关标准要求 | 是 否 | 自行利用/处置方式 | / |
| 自行贮存能力 | 40t | 面积 | 20m2 |
| 自行贮存设施基本信息（一般工业固体废物） |  |  |  |
| 名称 | 一般固废暂存区 | 编号 | DS001 |
| 类型 | 自行贮存设施 自行利用/处置设施 | 位置 | 工作船台（集装箱） |
| 是否符合相关标准要求 | 是 否 | 自行利用/处置方式 | / |
| 自行贮存能力 | 10t | 面积 | 10m2 |

本次扩建项目所产生危险固体废物经以上处理措施处理后，对周围环境影响不大。

6.2.5地下水及土壤污染防治措施及其可行性论证

1、切实可行的防治措施

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定，根据建设项目特点、调查评价区和场地环境水文地质条件，在建设项目可行性研究提出的污染防控对策的基础上，根据环境影响预测与评价结果，提出需要增加或完善的地下水环境保护措施和对策。

表6.2-3  扩建项目地下水污染防治措施及实施效果分析表

| 序号 | 防控措施 | 具体内容 | 防控效果 | 可行性分析 | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源头控制 | 严格按照国家现行相关规范运营，严禁非正常跑、冒、滴、漏，设备管理定期检修，聘请专业保洁每日清理地面 | 避免拆卸过程造成废料、风险物质残留地面，对场地及周边环境造成的影响可控 | 仅人员工资和日常监管制度落实，措施在经济、技术方面有效可行 | 4w |
| 2 | 分区防控 | 将工作船台、应急池和隔油沉淀池作为一般防渗区，工作船台配有环形导流沟，厂界内其他区域作为简单防渗区即可 | 首先通过一般防渗区设置，避免工作船台内产生的废料及风险物质直接对土壤、地下水环境造成污染；应急池、隔油沉淀池，可有效收集初期雨水和突发环境事件产生废水，可有效防止污染水环境 | 厂区内横向导流沟由于船体上台会造成损坏，采用废旧轮胎在牵引路线上进行保护，确保导流沟连通有效收集防止废水外排，经济技术均可行 | 6w |
| 3 | 污染监控 | 在办公区设置1口地下水监测井，做好日常维护及监测 | 根据HJ 610-2016三级评价不少于1个监测点，在场地下游布置，厂区总出水口建设监测井符合上述要求 | 符合国家相关规定 | 2w |
| 4 | 应急响应 | 本次扩建项目位于厂区北侧，设有应急池，配套环形导流沟、切换阀和隔油沉淀池，可有效控制突发情形下的污染物外泄，项目运行前及时修订应急预案并备案 | 作为突发环境事件风险防控措施的最主要的一部分 | 及时修订突发环境事件应急预案，本次评价所提出措施符合相关要求 | 1.5w |

根据上述，明确本次扩建项目分区情况和防控相关要求：

表6.2-4  项目分区措施一览表

| 序号 | 分区类别 | 范围 | 防渗标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般防渗区 | 工作船台、应急池、隔油沉淀池 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数k≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行； |
| 2 | 简单防渗区 | 厂界内其他区域 | 一般地面硬化，现有项目已满足 |

本次扩建项目采取源头控制、分区防控等措施前提下，可有效避免或防控污染物下渗污染地下水，项目运营期间不会对场地地下水环境产生明显的影响。

2、跟踪监测计划

根据项目实际建设情况明确地下水水质监测基本要求，本次扩建项目需配备1处地下水监测井位于办公区原水井，具体布设情况见下表。

表6.2-5  项目跟踪监测点信息表

| 名称 | 坐标 |  | 井深 | 井结构 | 监测层位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 企业监测井 | 112.8085681° | 26.9982903° | 21 | 井径50mm，不锈钢管，条缝过滤网 | 水面（肉眼观察法） | 浮油 | 1次/月 |
|  |  |  |  |  | 水位下1m | 溶解氧 | 1次/年 |

建设单位需定期委托有资质监测单位完成相关跟踪监测。

3、地下水污染防控措施可行性分析

根据上述，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014），本次扩建项目所提出的地下水污染防治措施经济可行，明确的跟踪监测可有效落实。

4、土壤防治措施可行性分析

根据地下水污染防控措施及可行性分析，可知本次扩建项目利用现有项目厂区，工作船台地面均已硬化处理，按照地下水环境影响环境保护措施落实，不会对区域外土壤造成环境影响，从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

6.3环保投资估算

本次扩建项目总投资500万元，其中环保投资101万元，占总投资额20.2%，环保设施及投资估算见下表。

表6.3-1  环保设施投资估算一览表

| 环境要素 | 环保措施 | 预期效果 | 现有项目已投资（万元） | 扩建项目拟投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氧割、焊接废气：简易密闭罩、地垫收尘 | GB16297-1996中表2的新污染源大气排放限值要求 | 1.0 | / |  |
|  | 喷砂打磨工序废气：设置简易可移动式遮蔽罩，打磨时遮蔽打磨区域 |  | 0.8 | / |  |
|  | 移动式工业烟尘处理器*5台 |  | / | 3.2 |  |
|  | 移动式有机废气收集装置+二级活性炭处理装置 |  | / | 5 |  |
|  | 移动式粉尘废气收集装置+袋式除尘装置 |  | / | 8 |  |
| 废水 | 雨污分流，环形导流沟+切换阀，设置50m3初期雨水池，并设置自动水泵及液位监控设施，将收集的废水抽至岸边污水处理站处理，定期委托资质单位处置 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级标准 | / | 4 | 防渗措施纳入地下水 |
|  | 设置50m3/d的废水处理设施，采用“调节池+气浮+隔油+AAO+混凝沉淀+斜板沉淀池+清水池”工艺，废水处理达标后，优先回用于生产，剩余部分通过罐车运输至三樟镇污水处理厂处理 |  | / | 60 | / |
|  | 生活污水：经化粪池处理后用于周边农田灌溉 | 用于农田施肥，禁止直接排放 | 0.3 | 0.1 | 委托农户定期清掏 |
| 噪声 | 选用低噪声设备、设减振基础或车间墙体隔音 | GB12348-2008中2类限值 | 0.5 | / |  |
|  | 加弹性垫、重新布局 |  | / | 1.7 |  |
| 固废 | 设置垃圾桶 | 有效收集 | / | 0.1 |  |
|  | 一般固废暂存区：可移动式集装箱，标识标牌 | 委托利用 | / | 4.3 |  |
|  | 危险废物暂存区：可移动式集装箱，标识标牌，空桶、包装物及防渗托盘 | 委托利用/处置 | / | 2.5 |  |
| 地下水 | 一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数k≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 简单防渗区：一般地面硬化，现有项目已满足 | 分区防渗 | / | 2 |  |
|  | 1口地下水监测井，井径50mm，不锈钢管，条缝过滤网 | 污染监测井 | / | 2 |  |
| 风险 | 应急物资柜 |  | 0.3 | / |  |
|  | 突发环境事件应急预案 |  | 1.8 | 1.5 |  |
| 其他 | 日常管理、专人保洁 |  | / | 4 |  |
|  | 危废处置协议 |  | / | 1.1 |  |
|  | 排污许可证变更和执行情况、自行监测计划落实 |  | 1.3 | 1.5 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 101 |  |

7环境影响经济损益分析

.1环境保护效益分析

本项目环保治理环境收益主要表现在废气、废水等能够达标排放，固废也能得到有效处置利用，避免外排到环境中。

①本项目排放废气采取相应的环保措施后能够实现达标排放；

②废水能够达标排放，同时满足项目水污染物总量控制指标要求。

③生活垃圾由环卫部门清运处置，危险废物分类收集贮存后交有相应资质的单位处置，不会对环境产生明显不利影响；

④项目的设备噪声通过减振及隔声等措施控制；

⑤通过分区防渗等措施控制环境风险和对地下水及土壤的影响。

工程对废气、废水、固体废物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益。

7.2工程经济效益与社会效益分析

项目能带动当地经济发展，增加地方财政收入，解决部分城镇居民劳动力就业，对增加当地居民的收入，提高生活水平有着积极的促进作用；另一方面带动了当地各行业生产的发展，例如服务业、运输业，繁荣了当地经济，促进了当地工农商业的发展。本项目的建设对稳定当地正常的社会环境、促进经济的发展有一定作用。因此，工程的建设具有一定的社会效益。

综上所述，本项目建设具有较好的经济效益、社会效益，环保投资效益明显，环保投资可行。

8环境管理与监测计划

8.1环境管理

8.1.1 环境管理基本任务

为了控制污染物的排放，需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

8.1.2 环境管理机构及其职责

环境管理机构的设置，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目的经济、环境和社会效益协调发展；协调环保主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置相应的环境管理机构，并设置1~2名专职安环管理人员，同时应加强对管理人员的环保培训。

根据该项目的实际情况，项目投入运营后，环境管理机构可由公司安环部负责，下设环境专管员对该建设项目的环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保部门的监督和指导。

环境保护管理机构的职责

（1）环境管理部门除负责公司内有关环保工作外，还应接受环境保护行政主管部门的领导检查与监督；

（2）贯彻执行各项环保法规和各项标准；

（3）组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；

（4）制定并组织实施环境保护规划和标准；

（5）检查企业环境保护规划和计划；

（6）建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

（7）加强对污染防治设施的监督管理，安排专人负责设施的具体运作，确保设施正常运行，保证污染物达标排放；

（8）防范风险事故发生，协助环境保护行政主管部门、企业内的应急反应中心或生产安全部门处理各种事故；

（9）开展环保知识教育，组织开展本企业的环保技术培训，提高员工的素质水平；领导和组织本企业的环境监测工作。

8.1.3 环保管理制度

（1）报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报。

（2）污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气和废水处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立污染治理设施的管理台账。

（3）环保奖惩制度

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料消耗者予以重罚。

8.1.4 项目运营过程环境管理措施

1、危险废物的接收、收集与运输

（1）危险废物接收应认真执行危险废物转移联单制度。

（2）危险废物现场交接时应认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险 废物转移联单是否相符，同时对接收的废物及时登记。

（3）根据危险废物成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应不易破损、变老化，能有效地防止渗漏、扩散，必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

（4）危险废物应由专用运输车上门收集，实行专业化运输。收集车辆应一律带有明显的特殊标志，收集人员应经过严格培训，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少可能造成的环境风险。

2、日常生产管理

（1）具有经过培训的管理人员、技术人员和相应数量的操作人员：

（2）具有完备的保障危险废物安全处理、处置的规章制度；

（3）具有负责危险废物处置效果检测、评价工作的机构和人员。

（4）人员培训：应对管理人员、技术人员和操作人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

（5）交接班制度：为保证生产活动安全有序进行，必须建立严格的交接班制度，包括：生产设施、设备、工具及生产辅助材料的交接；运行记录的交接；上下班交接人员应在现场进行实物交接；运行记录交接前，交接班人员应共同巡视现场：交接班程序未能顺利完成时，应及时向生产管理负责人报告；接班人员应对实物及运行记录核实确定后签字确认。

（6）运行登记制度：应当详细记载每日收集、贮存、利用危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况等，并按危险废物转移联单的有关规定，存档转移联单。

3、检测、评价及评估制度

（1）定期对危险废物综合利用效果进行监测和评价，必要时应采取改进措施。

（2）定期对全厂的设施、设备运行及安全状况进行检测和评估，消除事故与全隐患。

（3）定期对全厂的生产、管理程序及人员操作进行安全评估，必要时采取有效的改进措施。

4、建立和完善档案管理制度

（1）严格执行国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起实施）等规定，建立和完善档案管理制度。应当详细记载每日收集、贮存、利用或处置危险废物的类别、数量、危险废物的最 终去向、有无事故或其他异常情况等，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。危险废物经营活动记录档案和危险废物经营活动情况报告与转移联单同 期保存，危险废物经费情况记录簿应保存10年以上。

（2）档案管理制度

主要内容包括：危险废物转移联单记录；危险废物接收登记记录；危险废物进厂运输车车牌号、来源、重量、进场时间、离场时间等；生产设施运行工艺控制参数记录；生产设施维修情况记录；环境监测数据的记录；生产事故及处置情况记录。

5、人员培训制度

（1）公司应对管理人员、技术人员、操作人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

（2）培训内容应包括：熟悉有关危险废物管理的法律和规章制度；了解危险废物危险性方面的知识；明确危险废物回收利用、安全处理和环境保护的重要意义；熟悉危险废物的分类和包装标识；熟悉危险废物综合利用设施运作的工艺流程；掌握劳动安全防护设施、设备使用的知识和个人卫生措施；熟悉处理泄漏和其它事故的应急操作程序。

7、建立风险故防范与应急制度

应对废物处置全过程中每一个环节可能发生风险事故的原因、类型及其危害进行识别，采取各种有效措施防范风险事故的发生，并制订和演练风险事故应急预案。

8.2污染物排放清单

表8.2-1 污染源排放清单

| 类 别 | 污染物 |  | 现有工程 排放量t/a | “以新带老” 削减量t/a | 扩建项目 排放量t/a | 扩建后全厂 排放量t/a | 变化量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 颗粒物 |  | 0.31 | 0.09 | 0.001 | 0.311 | +0.001 |
|  | VOCs |  | 0.46 | 0.04 | 0.0004 | 0.4204 | -0.0396 |
|  | 甲苯 |  | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.06 | -0.01 |
|  | 二甲苯 |  | 0.10 | 0.01 | 0 | 0.09 | -0.01 |
| 废 水 | 生活污水 | 废水量 | 72 | 0 | 36 | 108 | +36 |
|  | 初期雨水 生产废水 | 废水量 | 0 | 0 | 4168.53 | 4168.53 | +4168.53 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | +0.089 |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | +0.071 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0.050 | 0.050 | +0.050 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | +0.250 |
|  |  | 石油类 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | +0.007 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2 | 0 | 1 | 3 | +1 |
|  | 一般固 体废物 | 钢板、钢材碎料及铁锈铁渣等 | 110.6 | 0 | 2923.21 | 3033.81 | +2923.21 |
|  |  | 场地收集尘 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.29 | +0.09 |
|  |  | 木材家具 | 0 | 0 | 25.79 | 25.79 | +25.79 |
|  |  | 有色金属（含螺旋桨铜、铝碎料、铜碎料等） | 0 | 0 | 42.99 | 42.99 | +42.99 |
|  |  | 电线电缆 | 0 | 0 | 17.20 | 17.20 | +17.20 |
|  |  | 机械设备及仪器仪表（起货机、绞缆机、起重机、机修设备、主机、发电机组、通讯导航仪器、水泵等） | 0 | 0 | 429.88 | 429.88 | +429.88 |
|  |  | 不可回收一般固废 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | +0.34 |
|  | 危险 废物 | 废漆渣及废漆渣回收毯 | 0.64 | 0 | 0.094 | 0.734 | +0.094 |
|  |  | 废油漆桶 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  |  | 含油抹布及手套 | 0.1 | 0 | 1 | 1.1 | +1 |
|  |  | 废油（含残油、油泥） | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | +0.195 |
|  |  | 废铅蓄电池 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | +0.142 |
|  |  | 废油箱、油柜、油泵等含油容器 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | +0.106 |
|  |  | 废石棉保温材料 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | +0.038 |
|  |  | 废电路板及电子元器件 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | +0.006 |
|  |  | 废空调制冷剂 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | +0.006 |
|  |  | 含汞灯管 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | +0.003 |
|  |  | 废燃料油 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | +1.35 |
|  |  | 废水处理站废油、污泥 | 0 | 0 | 64.34 | 64.34 | +64.34 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | +0.2 |

8.3环境监测计划

8.3.1监测要求和内容

环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。因此负责环境管理人员的另一项任务是负责环境监测工作，主要负责与环保管理部门联系，安排监测时间、监测项目、统计监测结果，分析污染物排放变化规律，研究降低污染对策等，作为企业防治环境污染和治理措施提供必要的依据，同时也是企业环境保护资料统计上报、查阅、管理等必须做的工作内容之一。

8.3.2 环境监测计划

（1）污染物排放监测

本项目共设置1个废气排气筒、1个雨水排放口和1个污水排放口，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HT 1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路船舶航空航天和其他运输设备》（HJ 1124-2020），建设单位应对项目排放的废气、废水、厂界噪声进行自行监测。

采样口及采样平台应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等标准规范要求进行；无组织排放源监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中的相关要求进行设置。

项目废气监测计划详见下表。

表8.3-1 废气污染源自行监测方案

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测设施 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 手工监测 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 |

项目废水监测内容见下表。

表8.3-2 废水监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测设施 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 流量、pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类 | 手工监测 | 1次/半年 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准与三樟镇污水处理厂进水水质标准较严值 |

项目噪声监测内容见下表。

表8.3-3 噪声监测计划表

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | 厂界四周外 1m、高度 1.2m | 昼夜等效连续A声级 | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

（2）环境质量监测

项目大气环境质量监测计划见下表。

表8.3-4 环境空气质量监测方案

| 监测内容 | 监测点位 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP、非甲烷总烃 | 厂界外下风向敏感点布设1个点 | 1次/年 | TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的限值 |

根据导则的要求，项目土壤和地下水环境监控计划见下表。

表8.3-5 土壤和地下水监控计划表

| 监测内容 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 环境 | 共设置3个监测点：危废间、污水收集池原料仓库附近 | pH、耗氧量、氨氮、总硬度、溶解性总固体、石油类、甲苯、二甲苯等 | 每年一次 | GB14848-2017 |
| 土壤环境 | 污水收集池附近 | pH、石油烃、甲苯、二甲苯 | 每3年一次 | GB36600-2018 |

8.2.3 应急监测计划

为及时有效的了解本项目事故排放对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，发生较大污染事件时，项目厂区发生事故时进行环境应急监测，具体监测计划如下：

1、快速监测

（1）监测人员接到事故通报后立即赶赴事故现场，实施快速监测，及时将监测结果报告指挥部，快测快报，必要时，可以采用先口头报告，后书面报告的形式。

（2）指挥部依据快速监测的结果，结合事故初步调查评估的结论，确定进一步行动布置以及是否启动精确监测程度。

2、精确监测

精确监测程序一旦启动，监测单位应立即着手采样准备，实验分析，确保以最快的速度实施监测、报告结果。

根据现场情况和监测结果，采取有效的防治措施，控制可能被污染的人数、范围，并及时通知相关部门采取应急措施，对物料泄漏进行排险。

事故得到控制，紧急情况解除后，污染事故应急处理人员立即进入现场，配合消防、卫生等部门指导相关人员清除泄漏现场遗留危险物质，消除物料泄漏对环境产生的影响，同时检测核实没有隐患、空气环境质量达标后，通知被疏散群众返回，恢复正常生产和生活。

3、监测人员的防护和监护措施

（1）危险化学品事故发生后，通信警戒组人员根据事故性质、发展趋势，联系当地环保、卫生监督等部门来厂协助进行现场监测。

（2）监测人员必须正确佩带好防护用具，进入事故波及区必须登记。监测人员不得单独行动，需2~3人一起进行监测。必须相互间能够联络、监护。可能发生更大事故时应立即撤离监测区域。

8.4排污许可制度衔接

8.5.1 排污许可制度

《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

项目应严格按照国家和地方排污许可制度的要求，推进排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法变更排污许可证，按证排污，自证守法。

环境影响评价技术文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，自行监测要求，环境风险防范体系等，将生产装置、产排污设施载入排污许可证，具体内容见报告书各章节。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 37”中的“除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的”，为简化管理。企业应在启动本项目生产设施或在实际排污之前向有核发权的生态环境主管部门申请排污许可证。

8.5.2 信息公开制度

排污许可要求企业应对相关信息予以公开，相关要求如下：

1、公布方式：企业通过对外网站或报纸、广播、电视、厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

2、公开内容

①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等。

②自行监测方案。

③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、污染物排放方式及排放去向等。

④未开展自行监测的原因。

⑤污染源监测年度报告。

3、公布时限：企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、监测方案如有调整变化时，应于变更后的5日内公布最新内容。

每年一月底公布上年度自行监测年度报告。

8.5.2排污口规范化设置

排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环境保护总局环发[1999]24号)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

（1）废水排放口

排污单位的废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量的测流段和采样点。

（2）废气排放口

废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度超过5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯；

采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157－1996）的规定设置；当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。

废气排气筒附近地面醒目处应设置环境保护图形标志牌。

（3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物储存场

一般固体废物、危险废物应设置专用贮存、堆放场地，并符合国家标准的要求，采取防止二次扬尘措施。

（5）设置标志牌要求

排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报相关部门同意并办理变更手续。

8.5竣工环境保护验收要求

项目竣工环保验收主要内容见下表。

表8.6-1 建设项目竣工环保验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界无组织废气（船舶切割废气、残油抽取、危险废物暂存间等） | 船台四周设置防风网、移动式烟尘净化装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 |
| 废水 | 生产废水 | 170m3污水隔油沉淀池+30t/d废水处理站 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准与三樟镇污水处理厂进水水质标准较严值 |
|  | 初期雨水 | 雨污分流系统、隔油沉淀池170m3、雨水排口截止阀 |  |
|  | 生活污水 | 隔油池、化粪池 | 处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排 |
| 固体废物 | 危险废物 | 危险废物暂存间，面积约100m2，建设位于防洪堤内侧，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023） | 妥善处置，不产生二次污染 |
|  | 一般工业固废 | 一般固废暂存间20m2，建设位于防洪堤内侧，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求 |  |
|  | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 土壤和地下水 | 分区防渗措施，地下水监测井，地面开裂部分修复等 |  | 满足相应级别防渗要求 |
| 环境风险 | 初期雨水收集池（含事故应急池）120m3 |  | 环境风险可控 |
|  | 按要求编制应急预案并备案 |  |  |
|  | 一般固废暂存间、危险废物暂存间位于防洪堤内侧 |  |  |
|  | 隔油沉淀池设置了自动水泵及液位控制装置，根据液位自动将废水抽至废水处理站处理 |  |  |
| 环境管理 | 有相应环境管理和监测制度，各排污口设置标识标牌等 |  | / |

8.6总量控制要求

根据项目污染物排放情况，确定本项目的总量控制因子。水污染物总量控制因子包括COD、氨氮；大气污染物总量控制因子包括VOCs。总量指标详见下表。

表8.6-1  污染物总量控制表

| 污染物 | 现有工程总量t/a | 扩建后工程总量t/a | 需要新增购买量t/a | 全厂建议控制指标量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0 | 0.208 | 0.208 | 0.208 |
| 氨氮 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| VOCs | 0.31 | 0.311 | 0.01 | 0.32 |

9环境影响评价结论

9.1建设项目的建设概况

项目名称：衡东兴泰船舶维修有限公司船舶拆解建设项目

建设单位：衡东兴泰船舶维修有限公司

建设地点：衡阳市衡东县三樟镇长江村湘江滩涂地，厂址中心坐标为：东经112°55′19.653″，北纬27°23′52.940″

建设性质：扩建

占地面积：现有工程占地面积6000m2，本项目不新增占地面积，在现有工程范围内建设。

主要建设内容及建设规模：（1）将现有船台进行调整，调整为3个船台，其中2个船台保留现有功能，用于传播维修，1个船台调整为船舶拆解船台；（2）拆除现有一般固废暂存间及危废暂存间，在防洪堤内侧新建1间10m2危废暂存间及20m2一般固废暂存间；（3）在防洪堤内侧新建一套废水处理设施，处理船台工作区废水及初期雨水，将废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后通过罐车运输至三樟镇污水处理厂处理。

总投资：500万元，其中环保投资101万元，环保投资占比20.2%。

9.2环境质量现状

（1）环境空气

经判定PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均浓度、CO2 4小时平均浓度、O3最大8小时平均浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在区域为达标区。

监测结果表明，本次扩建项目的上风向1个、下风向2个附近居民点的总悬浮颗粒物监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NMHC监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐标准要求。

（2）地表水环境

根据公布结果显示，湘江-熬洲断面（位于项目南侧上游5km处）水质监测结果各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，三樟水厂断面满足GB3838-2002中Ⅲ类标准，水质良好。

根据引用监测数据，本项目上下游湘江断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）地下水环境

根据上述监测结果可知，本次评价共设置3个地下水监测点位，所有监测点位各监测因子监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求，质量较好。

（4）声环境

根据监测结果可知，项目四侧厂界昼间噪声监测结果均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（监测期间，现有项目昼间正常运行，因此厂界噪声执行排放标准）；项目四侧厂界夜间噪声监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值（监测期间，现有项目夜间不运行，因此厂界噪声执行排放标准）；项目东侧40m处居民昼夜间噪声监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值。

（5）土壤环境

项目厂区内外建设用地监测点位的各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值要求限值。

9.3主要环境影响

（1）环境空气

通过AERSCREEN估算模式计算结果显示，在正常工况下，项目各污染源的大气污染物中最大占标率为8.73%（<10%），因此本项目大气环境影响评价等级为二级评价。

根据AERSCREEN估算模式计算结果显示可知，本工程正常状态下，项目排放的主要大气污染物颗粒物（TSP）、NMHC最大落地浓度分别为3.03ug/m3、0.69ug/m3，均未出现超标现象。因此，本项目大气污染物经处理达标排放后，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显影响。

（2）地表水

项目生产废水、初期雨水经隔油沉淀池处理后一部分回用，一部分通过自动水泵排入废水处理站（30t/d，采用隔油+气浮+生化+过滤处理工艺），生活污水直接排入废水处理站，废水处理站设置位于防洪堤内侧，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后通过罐车运至三樟镇污水处理厂处理，经污水处理厂处理后外排，对周边地表水体影响较小。

（3）地下水

假设污染物持续泄漏 100d、365d、1000d 后石油类超标范围为距泄漏点分别为50m、113m、226m。项目区地下水流向大体为自东南向西北，下游区域均为湘江水域，无地下水敏感点，因此本项目对区域地下水环境影响不大。

（4）土壤

建设单位应做好危废贮存间区域的防腐防渗，并定期污水管道、初期雨水收集管道、处理设施、厂区及危废贮存间检漏和定期检测工作。在落实防腐、防渗处理及相关管理措施的情况下，本项目污染物发生泄漏、下渗的可能性较小，对土壤不会造成明显的不良影响。

（5）声环境

综上所述，本次扩建项目运营后，厂界噪声均能满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区环境噪声排放限值，周边环境保护目标声环境均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值，项目噪声环境影响可以接受。

9.4公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》，在环评工作开展前、进行中和审批前，建设单位分别采取网络、报纸、现场公示对项目建设进行了公示，公示期间未接到公众对本次扩建项目建设提出意见。调查过程中，未收到反对意见。

9.5环境保护措施

（1）废气

现有工程喷漆/刷漆废气：采用移动式集气罩收集刷漆废气，收集后通过两级活性炭吸附装置处理后排放，由于项目不适合设置集气罩，因此处理后直接无组织排放；

现有工程喷砂除锈粉尘废气：采用移动式集气罩收集喷砂除锈工序粉尘废气，收集后通过袋式除尘器处理后无组织排放；

现有工程氧割、焊接烟尘及扩建工程切割烟尘：采用移动式焊接烟尘净化器收集处理氧割、焊接烟囱，处理后无组织排放。

（2）废水

生活污水：依托自建房现有化粪池处理后，定期清掏用作农肥。

生产废水、初期雨水：船台设置20cm高挡水墙及导流沟将废水导流至50m3初期雨水池，初期雨水池内设置自动水泵，将废水随时抽至防洪堤内侧的废水处理中，废水处理站规模为50m3/d，采用“调节+气浮+隔油+AAO+混凝沉淀+斜板沉淀+清水池”处理工艺，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，优先回用于生产，不能回用通过罐车运输至三樟镇污水处理厂处理。

（3）噪声

空压机：采用基础减振、消声器、建筑降噪等措施降噪；

卷扬机：采用基础减振、建筑降噪等措施降噪；

风机：采用基础减振、软管连接、消声器等措施降噪；

水泵：采用基础减振、水下或半水下安装、建筑降噪等措施降噪。

所有设备均优选低噪声设备。

（4）固体废物

生活垃圾：设置分类垃圾桶收集，委托环卫部门处置；

一般工业固废（不含产品）：建设10m2一般固废暂存间，与生活垃圾一并委托环卫部门处置；

拆解回收产品：场地内短期暂存，及时通过汽车外运，场地内禁止长期贮存，环评要求贮存时间不超过1周；

危险废物：建设20m2危废暂存间暂存危险废物，委托有资质单位处置。

（5）土壤、地下水

厂区进行分区防渗，初期雨水池、导流沟、废水处理站、危险废物暂存间、化学品仓库等区域进行重点防渗；船台区域、一般固废暂存间及其他生产配套设施区域进行一般防渗；生活办公区域进行简单防渗。

9.6环境影响经济损益分析

企业总投资200万元（含现有项目），环保投资30万元，占总投资额15%，其投资回报率（ROI）=1400%，在确保符合《绿色拆船通用规范》前提下，本次扩建项目的实施具有良好的环境、经济和社会效益。

9.7环境管理与监测计划

建立环境管理机构，严格按照监测计划对污染物排放及环境要素进行监测，建设单位在环境保护设施验收过程中，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，及时变更申领排污许可证，持证合法排污。

9.8总量控制

本次扩建新增购买总量COD：0.09t/a、氨氮：0.05t/a、VOCs：0.01t/a，改扩建后全厂总量：COD：0.09t/a、氨氮：0.05t/a、VOCs：0.32t/a。建设单位需在正式排污前完成总量交易。

9.9综合结论

衡东兴泰船舶维修有限公司船舶拆解建设项目，拟扩建1个标准化船舶拆除集中点，修缮工具间、物资贮存区、办公室及公用配套设施，利用现有场地约5000m2扩建，不新增占地面积，预计年拆除30艘报废船舶（20~1000载重吨不等），本次扩建项目符合国家产业政策规划要求，满足衡阳市“三线一单”相关要求。在建设和运行当中，如能遵守相关的环保法律法规，落实本报告提出的各项环保措施，落实环保“三同时制度”，严格落实本次评价环境管理及自行监测计划，妥善处理处置各类污染物，项目可基本维持当地区域环境质量现状，可有效控制并置换后减轻环境影响。因此，从环境保护角度分析，扩建项目建设是可行的。